Архив. №

Взамен Арх..№

ФИО, подпись и дата

ФИО, подпись и дата визирования Техотделом

Комитет по архитектуре и градостроительству 
Московской области

Государственное автономное учреждение Московской области

«Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства»

(ГАУ МО «НИиПИ градостроительства»)

143960, Московская область, г. Реутов,  проспект Мира, д. 57,  помещение III, тел: +7 (495) 242 77 07, niipi@mosreg.ru.

| Заказчик: Комитет по арзитектуре и градостроительству Московской области | Государственный контракт № СТП ТО-2021 от 19.11.2021 |
| --- | --- |

Внесение изменений

в Схему территориального планирования

транспортного обслуживания Московской области

Материалы по обоснованию

Пояснительная записка

Мастерская проектов планировки территорий 
линейных объектов № 5

| Заместитель директора |  | А.Н. Чуньков |
| --- | --- | --- |
| ГИП МППТ ЛО №5 |  | М.Ю.Щедрина |

2021

Содержание

1.	общие положения. основания для внесения изменений в схему территориального планирования транспортного обслуживания московской области	6

2.	сведения об отраслевых документах стратегического планирования российской федерации, о стратегии социально-экономического развития макрорегионов и стратегии московской области с учетом прогнозов социально-экономического развития московской области на долгосрочный и среднесрочный периоды	10

3.	обоснование выбранного варианта размещения объектов регионального значения на основе анализа использования территории, возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений ее использования	12

3.1.	ХАРАКТЕРИСТИКА И СТРУКТУРА ТРАНСПОРТНОЙ СЕТИ, ПРОХОДЯЩЕЙ ПО ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	12

3.1.1.	Значение транспортного комплекса Московской области в транспортной системе России	12

3.1.2.	Воздушный транспорт	12

3.1.3.	Водный транспорт	21

3.1.4.	Железнодорожный транспорт	23

3.1.5.	Автомобильный транспорт	30

3.1.6.	Объекты транспортной инфраструктуры	38

3.2.	ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	44

3.3.	ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ	51

3.3.1.	Развитие международного авиационного узла	51

3.3.2.	Развитие авиации общего назначения	52

3.4.	ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ	55

3.5.	ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ	57

3.5.1.	Развитие высокоскоростного движения	57

3.5.2.	Развитие Московского железнодорожного узла	60

3.6.	АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ	66

3.6.1.	Общие положения о преобразовании сети автомобильных дорог	66

3.6.2.	Мероприятия развитию автомобильных дорог федерального значения	72

3.6.3.	Мероприятия по развитию автомобильных дорог регионального значения	72

3.7.	РЕЛЬСОВЫЙ СКОРОСТНОЙ ПАССАЖИРСКИЙ ТРАНСПОРТ	86

3.8.	РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЛОГИСТИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ ЦЕНТРОВ, ГРУЗОВЫХ ТАМОЖЕННЫХ ТЕРМИНАЛОВ	89

3.9.	ТРАНСПОРТНО-ПЕРЕСАДОЧНЫЕ УЗЛЫ	92

3.10.	РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДОРОЖНОГО СЕРВИСА	95

4.	оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов регионального значения на комплексное развитие территории	97

4.1.	ОЦЕНКА ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ	97

4.1.1.	Оценка транспортной инфраструктуры Московской области с учетом планируемых мероприятий	97

4.1.2.	Зоны с особыми условиями использования территории от линейных объектов и сооружений транспортных инфраструктур Московской области	101

4.1.3.	Формирование международных и региональных транспортных коридоров на территории Московской области	102

4.2.	ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, СВЯЗАННЫМИ С ОБЪЕКТАМИ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ	105

4.3.	ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЕЕ ОХРАНЕ	131

4.3.1.	Воздействие планируемых линейных объектов на леса	131

4.3.2.	Воздействие планируемых линейных объектов на особо охраняемые природные территории, планируемые природные экологические и природно-исторические территории	153

4.3.3.	Воздействие планируемых линейных объектов на охотничьи угодья и охотничьи ресурсы	168

4.3.4.	Мероприятия по охране растительного и животного мира	169

4.3.5.	Мероприятия по охране водных объектов	171

4.3.6.	Мероприятия по охране недр	173

4.3.7.	Мероприятия по охране стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды и её загрязнения	184

4.3.8.	Мероприятия по улучшению экологической ситуации на территории населённых пунктов	187

4.3.9.	Уменьшение негативного влияния от размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры на окружающую среду	188

4.	основные характеристики развития транспортных инфраструктур в московской области	192

гРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

1.    Карта развития объектов транспортной инфраструктуры;

2.    Карта зон с особыми условиями использования территории от объектов транспортной инфраструктуры обоснование;

3.    Карта планируемого развития автомобильных дорог;

4.    Карта развития магистральных железных дорог;

5.    Карта планируемого развития линий рельсового скоростного пассажирского транспорта;

6.    Карта размещения транспортно-пересадочных узлов;

7.    Карта развития водного транспорта;

8.    Карта размещения объектов воздушного транспорта;

9.    Карта развития логистического комплекса;

10.    Карта развития объектов дорожного сервиса;

11.    Карта учета объектов культурного наследия в мероприятиях развития транспортной инфраструктуры;

12.    Карта учета особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения;

13.    Карта учета охраны окружающей среды в мероприятиях развития объектов транспортной инфраструктуры.

общие положения. основания для внесения изменений в схему территориального планирования транспортного обслуживания московской области

Основным принципом территориального планирования развития Московской области является обеспечение устойчивого пространственного (градостроительного) развития. Это предполагает обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия на окружающую среду, сохранение и рациональное использование природных ресурсов, сохранение историко-культурного наследия, местных традиций и особенностей в интересах настоящего и будущих поколений.

Транспортные инфраструктуры Московской области представляют собой сложную систему, включающую железнодорожный, автомобильный, водный, воздушный и трубопроводный виды транспорта.

Развитие транспортных инфраструктур Московской области направлено на создание комфортных условий проживания для жителей и обеспечение развития экономики Московской области.

Приоритетным направлением территориального планирования транспортного обслуживания Московской области, равно как и направлением развития транспортных инфраструктур Московской области, является создание современной, отвечающей требованиям роста качества жизни населения и роста экономики, транспортной системы Московской области, обеспечивающей:

перспективные объемы внутренних и внешних (включая транзитные) пассажирских и грузовых перевозок всеми видами транспорта;

рост качества услуг, предоставляемых всеми видами пассажирского и грузового транспорта;

снижение экологического воздействия всех видов транспорта на окружающую среду;

сохранение объектов культурного наследия и их зон охраны, объектов природного комплекса, прежде всего особо охраняемых природных территорий, пространственной целостности лесных массивов и водоохранных зон;

согласованное развитие транспортных инфраструктур федерального и регионального значения Московской области и соседних субъектов Российской Федерации.

Подготовка Схемы территориального планирования транспортного обслуживания Московской области (далее – СТП ТО МО), утвержденной постановлением Правительства Московской области № 230/8 от 25.03.2016, проводилась в 2014 – 2015 гг..

Целью внесения изменений в СТП ТО МО стала необходимость уточнения мероприятий по строительству и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры с учетом анализа и систематизации предложений администраций муниципальных образований Московской области по строительству и реконструкции автомобильных дорог, транспортных развязок и путепроводов, уточнения мероприятий по подъездам к сельским населённым пунктам с исключением мероприятий по реконструкции дорог в их границах и т.д.

Вместе с этим, с момента утверждения Схемы территориального планирования транспортного обслуживания в 2016 году актуализированы федеральные и региональные документы стратегического планирования в области автомобильного, железнодорожного, воздушного и водного транспорта, инженерной инфраструктуры.

В перечень мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог внесены изменения, связанные с:

- передачей объектов регионального значения в местное самоуправление – исключение мероприятий по данным объектам;

- реализацией мероприятий, предусмотренных в СТП ТО МО;

- уточнением местоположения планируемых автомобильных дорог регионального значения;

- исключением мероприятий по реконструкции автомобильных дорог в случаях, когда достигнуть нормативных параметров можно за счет капитального ремонта линейных объектов;

- включением мероприятий для обеспечения транспортного обслуживания планируемых площадных объектов регионального значения;

- изменением параметров линейных объектов на основании прогнозируемой интенсивности движения в связи с изменением градостроительной ситуации;

- исключением мероприятий при прохождении дороги в зоне планировочных ограничений;

- изменением местоположения трассы по градостроительным условиям.

С момента утверждения СТП ТО МО подготовлены документы территориального планирования муниципальных образований (генеральные планы), где мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры регионального значения были приведены в информационных целях. В ходе подготовтки генеральных планов муниципальных образований была возможность детально проработать мероприятия СТП ТО МО в более крупном масштабе:

- уточнить трассировки автомобильных дорог на масштабе 1:10000;

- определить возможность реконструкции автомобильных дорог (расширение проезжей части, повышение категории);

- исключить мероприятия по строительству автомобильных дорог по градостроительной ситуации;

- учесть предложения и замечания по мероприятиям СТП ТО МО как от администраций, так и от граждан в ходе проведения публичных слушаний.

В период 2015-2019 гг. в наиболее привлекательных местах Московской области с точки зрения инвестиций, где предусмотрены мероприятия СТП ТО МО, в масштабе 1:2000 разработаны схемы транспортного обслуживания (далее – схемы), которые явились основанием для уменьшения зон планируемого размещения линейных объектов.

В мероприятия по транспортным развязкам внесены следующие изменения:

- при изменении принадлежности автомобильной дороги (с федерального значения на региональное и наоборот) принадлежность транспортных развязок, как элементов автомобильной дороги, тоже меняется;

- включены мероприятия по строительству транспортных развязок в разных уровнях на основе прогнозируемой интенсивности движения транспорта;

- включены мероприятия по строительству транспортных развязок в разных уровнях при добавлении мероприятий по автомобильным дорогам.

В мероприятия по размещению путепроводов внесены следующие изменения:

- исключены реализованные мероприятия;

- исключены мероприятия по строительству путепроводов при обеспечении возможности альтернативного проезда;

- включены мероприятия по строительству путепроводов.

Изменения и уточнения мероприятий по развитию линий рельсового скоростного пассажирского транспорта (далее – ЛРТ):

- уточнение трассы при подготовке генеральных планов муниципальных образований;

- изменения и уточнения трасс ЛРТ при разработке схем прохождения, схем транспортного обслуживания и концепций развития территорий;

- включение мероприятия по линиям ЛРТ;

- изменение трассы ЛРТ и ширины зоны планируемого размещения на основании разработанной и утвержденной документации по планировке территории, сведений об отраслевых документах стратегического планирования российской федерации, о стратегии социально-экономического развития макрорегионов и стратегии московской области с учетом прогнозов социально-экономического развития московской области на долгосрочный и среднесрочный периоды.

Изменения и уточнения мероприятий по развитию воздушного транспорта:

- исключены реализованные мероприятия;

- включены мероприятия по размещению вертолетных площадок.

Перечень мероприятий, реализованных в настоящее время:

- развитие международного аэропорта «Шереметьево» и строительство ВПП-3;

- создание на базе аэродрома «Раменское» аэропорта совместного базирования экспериментальной, государственной и гражданской авиации международного аэропорта «Жуковский».

Изменения и уточнения мероприятий по развитию железнодорожного транспорта:

- исключены реализованные мероприятия;

- добавлены и/или исключены мероприятия на основании «Схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения», утвержденной распоряжением Правительства РФ от 19.03.2013 № 384-р;

Изменения и уточнения мероприятий по объектам топливозаправочного комплекса:

- мероприятия по размещению объектов топливозаправочного комплекса (далее – ТЗК) актуализированы с учетом государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2024 годы, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 17.10.2017 № 863/38.

Изменения и уточнения мероприятий по размещению стоянок большегрузного транспорта:

- исключены планируемые стоянки большегрузного транспорта, как отдельностоящие объекты;

- включены мероприятия по размещению стоянок большегрузного транспорта в составе многофункционального автозаправочного комплекса при наличии достаточной территории.

Изменения и уточнения мероприятий по развитию инфраструктуры логистических комплексов:

- добавлены и/или исключены мероприятия по размещению объектов логистического комплекса в соответствии с перечнем, приведенном в постановлении Правительства Московской области от 25.10.2016 № 782/39 «Об утверждении государственной программы Московской области «Развитие и функционирование дорожного-транспортного комплекса» на 2017-2024 годы».

Изменения и уточнения мероприятий по транспортно-пересадочным узлам (далее – ТПУ):

- добавлены и/или исключены ТПУ на основе железнодорожных станций в соответствии с программой «О развитии транспортно-пересадочных узлов на территории Московской области», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 20.03.2014 № 168/9.

сведения об отраслевых документах стратегического планирования российской федерации, о стратегии социально-экономического развития макрорегионов и стратегии московской области с учетом прогнозов социально-экономического развития московской области на долгосрочный и среднесрочный периоды

Работа выполнена в соответствии с государственной программой Московской области «Архитектура и градостроительство Подмосковья» на 2017 – 2021 годы, утвержденной постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 № 791/39.

При разработке СТП ТО МО учтены следующие действующие документы стратегического планирования (в части мероприятий, планируемых на территории Московской области):

- Транспортная Стратегия Российской Федерации на период до 2030 года, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.11.2008 № 1734-р;

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утверждена распоряжением Правительства РФ от 19.03.2013 № 384-р (далее – СТП РФ);

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 6.05.2015 № 816-р;

- Программа деятельности государственной компании «Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010 - 2021 годы), утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 2146-р;

- Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2024 годы, утверждена постановлением Правительства Московской области от 17.10.2017 № 863/38;

- Государственная программа Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2017-2024 годы, утверждена постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 № 782/39;

- Государственная программа Московской области «О развитии транспортно-пересадочных узлов на территории Московской области», утверждена постановлением Правительства Московской области от 20.03.2014 № 168/9;

- Стратегия развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.06.2008 № 877-р;

- Паспорт Федерального проекта «Коммуникации между центрами экономического роста», утвержден протоколом заседания проектного комитета транспортной части комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года от 29.01.2019 № 1;

- Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.09.2018 № 2101-р;

- Решение о создании системы кольцевого легкорельсового транспорта Московской области на основе рельсового скоростного пассажирского транспорта (скоростного трамвая) (протокол заседания Координационного совета по развитию транспортной системы г. Москвы и Московской области от 23.09.2013 № 47).

В СТП ТО МО приведены автомобильные дороги:

- федерального значения в соответствии с постановлением Правительства РФ от 17.11.2010 № 928 «О перечне автомобильных дорог общего пользования федерального значения»;

- регионального значения в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 05.08.2008 № 653/26 «О перечне автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Московской области».

Необходимо отметить, что в перечень автомобильных дорог общего пользования регионального значения периодически вносятся изменения (автомобильные дороги исключаются из перечня (передаются на баланс муниципального образования) – становятся автомобильными дорогами местного значения, или наоборот – включаются).

обоснование выбранного варианта размещения объектов регионального значения на основе анализа использования территории, возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений ее использования

ХАРАКТЕРИСТИКА И СТРУКТУРА ТРАНСПОРТНОЙ СЕТИ, ПРОХОДЯЩЕЙ ПО ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Значение транспортного комплекса Московской области в транспортной системе России

Транспортный комплекс Московской области и г. Москвы является самым мощным узлом в транспортной системе Российской Федерации и одним из крупнейших в мире. На транспортный комплекс Московской области и г. Москвы ложится основная нагрузка в России по объемам перевозок грузов и пассажиров железнодорожным, автомобильным и воздушным транспортом.

Важное значение транспортного комплекса Московской области в транспортной системе России определяется целым рядом факторов, к числу которых относятся следующие:

- прохождение через регион международных транспортных коридоров «Транссиб», «Север - Юг», панъевропейского транспортного коридора № 9 и панъевропейского транспортного коридора № 2 и международного транспортного маршрута (МТМ) «Европа – Западный Китай», которые обеспечивают основные связи между субъектами Российской Федерации и зарубежными странами;

- высокая концентрация мощных грузо- и пассажиропотоков на основных автодорожных и железнодорожных маршрутах, следующих через Московскую область, что связано с радиальной структурой существующей транспортной системы страны, ориентированной на столицу Российской Федерации;

- наличие самых крупных в России аэропортов, выполняющих роль хабов, железнодорожных вокзалов, транспортных терминалов, развитой сети автомобильных и железных дорог, системы городского и пригородного пассажирского транспорта;

- выход в Единую внутреннюю водную систему России;

- расположение основных таможенных терминалов, обеспечивающих оформление около 60% грузов, доставляемых в Российскую Федерацию на автомобильном транспорте.

Прохождение основных транспортных коридоров и размещение таможенных служб способствовали формированию на базе Московского транспортного узла национального торгово-распределительного центра, в котором сосредоточено около 70% от общего объема складских площадей Российской Федерации.

В Московском регионе (Московская область и г. Москва) автомобильный транспорт выполняет до 80% от общего объема перевозок грузов и пассажиров.

Воздушный транспорт

Воздушный транспорт обеспечивает наивысшую скорость доставки пассажиров и грузов, что помогает интернационализации и глобализации всех сторон человеческой деятельности.

Объекты воздушного транспорта на территории Московской области принадлежат ряду ведомств:

ГА – гражданской авиации (ФАВТ);

АОН – гражданской авиации (частной);

МО – министерству обороны;

ДОССАФ – общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флота;

ЭА – экспериментальной авиации (Минпромторг);

МВД – министерству внутренних дел (МВД);

МЧС – министерству по чрезвычайным ситуациям;

ФСБ – федеральной службы безопасности.

На территории Московской области расположены 216 объектов воздушного транспорта:

- 3 международных аэропорта, из них 2 объекта ГА, 1 объект ЭА;

- 6 аэродромов, в том числе 4 объекта МО, 1 объект ЭА, 1 объект АОН;

- 32 посадочные площадки воздушных судов, в том числе 19 посадочных площадок воздушных судов, которые зарегистрированы в ФАВТ, 13 посадочных площадок воздушных судов, у которых отсутствуют данные о регистрации;

- 164 вертодрома, в том числе 1 вертодром ЭА, 77 вертодромов, зарегистрированных в ФАВТ, 86 вертодромов, у которых отсутствуют данные о регистрации.

      - Международные аэропорты

На территории Московской области расположены международные аэропорты Домодедово и Шереметьево. Эти аэропорты являются частью Московского авиационного узла (далее – МАУ). МАУ является основным опорным пунктом в системе воздушных перевозок гражданской авиации России.

Перевозки пассажиров МАУ характеризуются стабильно высоким ростом на 8 – 10 % в год. В 2019 г. аэропорты МАУ Домодедово и Шереметьево обслужили 78,23 млн. пассажиров. Объем обработки грузов составил 402 тыс. т, включая почтовые перевозки.

Аэропорт Шереметьево – расположен в городском округе Химки Московской области в 11 км от МКАД. Класс аэродрома – «А» («4Е» по ИКАО). Имеет статус международного аэропорта с 1964 г.

Аэродром имеет три взлетно-посадочные полосы (далее – ВПП): ВПП-1 размером 3350х60 м, ВПП-2 размером 3700х60м и ВПП-3 размером 3200х60.

Расстояние между параллельными осями ВПП-1 и ВПП-2 – 280 м, что не обеспечивает независимую работу каждой из полос. По техническим параметрам обе ВПП пригодны для эксплуатации без ограничений современных воздушных судов (далее – ВС) отечественного и зарубежного производства.

ВПП-3 расположена в северо-западном направлении от существующей границы аэропорта. Связь ВПП-3 с аэровокзальными комплексами осуществляется по путепроводу через автомобильную дорогу Шереметьевское шоссе. ВПП-3 работает в независимом режиме от ВПП-1 и ВПП-2, и позволяет увеличить мощность аэропорта в 1,5 раза.

Аэропорт состоит из двух самостоятельных аэровокзальных комплексов, расположенных по разные стороны от взлётно-посадочных полос – «Шереметьево-1» и «Шереметьево-2». В настоящее время завершаются работы по расширению аэровокзального комплекса «Шереметьево-1».

Объем отправлений авиапассажиров по аэропорту за 2019 год составил 49,93 млн. пасс.

Объем перевозок грузов по аэропорту «Шереметьево» за 2019 год составил 275 тыс. т.

Подъезд к аэровокзальным комплексам «Шереметьево -1» и «Шереметьево -2» осуществляется по автомобильным дорогам от федеральной автомобильной дороги 
М-10 «Россия» и далее по автомобильным дорогам регионального значения Шереметьевское шоссе и Старошереметьевское шоссе, а также по платной автомобильной дороге федерального значения М-11 «Нева». В настоящее время идет реконструкция улично-дорожной сети в районе аэровокзального комплекса «Шереметьево-1» со строительством многоуровневых стоянок.

Одна из основных проблем в обслуживании аэропорта Шереметьево – это обеспечение подъезда к территории аэровокзалов, которая возникает на примыкании автомобильных дорог Международное шоссе и Шереметьевское шоссе к автомобильной дороге М-10 «Россия» и на примыкании автомобильной дороги Лобня – аэропорт Шереметьево к автомобильной дороге Старошереметьевское шоссе.

Пассажирское сообщение обеспечивается автобусными маршрутами и маршрутными такси, следующими от станций метрополитена «Речной вокзал» и «Планерная», которые являются пересадочными узлами с метрополитена на автобус. С октября 2019 года организованы маршруты, которые следуют по платной автомобильной дороге М-11 «Нева» от станции метрополитена «Ховрино», что позволяет избежать транспортных заторов на автомобильной дороге М-10 «Россия» и увеличить скорость сообщения.

К аэропортовому комплексу «Шереметьево-2» организовано движение поездов «Аэроэкспресса» по маршруту «Белорусский вокзал – Аэропорт Шереметьево» с использованием Савеловского направления МЖД. Железнодорожная ветка ответвляется от участка «Шереметьевская - Лобня» Савеловского направления МЖД.

Аэропорт Домодедово – расположен в городском округе Домодедово Московской области на расстоянии 27 км от МКАД. Класс аэродрома «А» («4Е» по ИКАО). В 1992 г. аэропорт Домодедово получил статус международного.

Аэропорт имеет две ВПП: ВПП-1 размером: 3500х60 м, которая была введена в эксплуатацию в 1962 г.; ВПП-2 размером 3794х60 м, которая была введена в эксплуатацию в 1968 г.

Расстояние между осями ВПП-1 и ВПП-2 – 2000 м, что позволяет эксплуатировать их независимо друг от друга по всем технологическим операциям (взлёт-взлёт, взлёт-посадка, посадка-посадка). Это единственный аэропорт в МАУ с такими возможностями.

По техническим параметрам ВПП аэропорта пригодны для эксплуатации всех типов современных ВС отечественного и зарубежного производства.

Объем отправлений авиапассажиров по аэропорту за 2019 год составил 28,3 млн. пасс.

Объем перевозок грузов по аэропорту «Домодедово» за 2019 год составил 127 тыс. т.

Подъезд к аэропорту осуществляется по автомобильной дороге федерального значения Подъезд к аэропорту «Домодедово». Участок дороги от МКАД до отмыкания на старое Каширское шоссе имеет по 4 полосы движения в каждом направлении. Далее дорога имеет по 2 полосы движения в каждом направлении.

Пассажирское сообщение обеспечивается автобусными маршрутами и маршрутными такси, следующими от станции метрополитена «Домодедовская».

К аэропорту «Домодедово» организовано движение поездов «Аэроэкспресса» по маршруту «Павелецкий вокзал - аэропорт Домодедово» с использованием Павелецкого направления МЖД.

Данные по международным аэропортам в Московской области приведены в приложении 1.1.

      - Аэродромы экспериментальной авиации

Жуковский – недавно организованный аэропорт на территории лётно-испытательного института (ЛИИ) им. Громова. Аэропорт расположен на территории городского округа Жуковский Московской области в 20 км от МКАД. Объем отправлений авиапассажиров в 2019 году составил 1,32 млн. пассажиров.

Подъезд к аэропорту осуществляется по автомобильным дорогам М-5 «Урал» – Юго-восточный обход г. Жуковский – Улица Наркомвод г. Жуковский и по железной дороге Рязанского направления, с последующим подвозом по улицам г. Жуковский.

Луховицы (Третьяково). Построен в 1941 г.; принадлежит ФГУП «РСК МиГ». Входит в Раменский аэроузел. По нормативам гражданской авиации имеет класс «В».

Расположен в юго-восточной части Московской области на территории городского округа Луховицы с юго-восточной стороны от участка «Луховицы-Зарайск» Рязанского направления МЖД. Подъезд к аэродрому осуществляется по автомобильной дороге федерального значения М-5 «Урал» и улицам г. Луховицы. Площадь землеотвода составляет 2163,56 га.

Имеет ВПП размером 3024х35 м и две грунтовые ВПП, пригодные для выполнения эпизодических полетов. Предназначен для полетов экспериментальных и гражданских воздушных судов. По несущей способности покрытий ВПП аэродром в состоянии принимать все типы самолетов.

Данные по аэродромам  экспериментальной авиации в Московской области приведены в приложении 1.1.

      - Аэродромы государственной авиации

Клин. Аэродром построен в 1933 г., находится в ведении Министерства Обороны РФ, расположен в северо-западной части Московской области на территории городского округа Клин на удалении 89 км от МКАД и в 3,5 км северо-восточнее г. Клин. Площадь землеотвода составляет 525,1 га.

Аэродром имеет одну ВПП размером 2400х50 м и предназначен для постоянного базирования и обеспечения транзита воздушных судов государственной авиации частей ВВС Минобороны РФ. На аэродроме в настоящее время базируются самолеты типа Ту-134, Ан-12, Ан-26, Ан-24.

Аэродром соответствует II-му классу по нормативам Минобороны РФ, не имеет категории и не допущен к обеспечению международных полетов.

Подъезд к аэродрому осуществляется по федеральной автомобильной дороге 
М-10 »Россия», на многих участках которой уровень загрузки превышает 1, движение транспорта затруднено. Ближайшая железнодорожная станция – станция «Клин» Октябрьской железной дороги. От станции «Клин» к аэродрому подходит подъездная железнодорожная ветка, обслуживающая грузовые перевозки.

Кубинка. Аэродром расположен в западной части Московской области на территории Одинцовского городского округа в 60 км от МКАД г. Москвы. Построен в 1939 г. на месте, где в настоящее время расположен авиаремонтный завод. В 1948 г., в связи с крайне стесненными условиями, был перенесен на новое место. Принадлежит Минобороны РФ. Площадь землеотвода составляет 760,78 га.

Аэродром соответствует I-му классу по классификации Минобороны РФ. Имеет две ВПП с размерами: 2500х80 м и 2500х44 м. ВПП-2 для взлета и посадки ВС не пригодна (строительство ВПП-2 из плит ПАГ-18 приостановлено).

Аэродром предназначен для базирования авиационных частей ВВС Минобороны РФ; на аэродроме осуществляются специальные, учебно-тренировочные, показательные полеты, грузовые перевозки.

Подъезд осуществляется по автомобильной дороге федерального значения М-1 «Беларусь» или по автомобильной дороге регионального значения Можайское шоссе и далее по автомобильной дороге регионального значения Можайское шоссе - Новый Городок. Ближайшая железнодорожная станция «Кубинка» расположена на Смоленском направлении МЖД. От станции «Кубинка» к аэродрому подходит подъездная железнодорожная ветка, обслуживающая грузовые перевозки.

Ступино (Кашира). Расположен в южной части Московской области на территории городского округа Ступино в 1,7 км юго-восточнее г. Ступино: площадь землеотвода составляет 355,28 га; имеет ВПП размером 2000х42 м.

Аэродром совместного базирования ВВС и РОСТО (Российское оборонное спортивно-техническое общество). Аэродром фактически используется РОСТО. В настоящее время решается вопрос о полной передаче аэродрома Ступино в принадлежность РОСТО.

Чкаловский. Аэродром построен в октябре 1932 г.; принадлежит Минобороны РФ; расположен в 17 км к северо-востоку от МКАД на территории городского округа Щелково Московской области. Территория аэродрома примыкает с юго-западной стороны к участку Ярославского направления МЖД в районе станции «Чкаловская». Аэродром предназначен для базирования авиационных частей ВВС Минобороны, частей и подразделений других силовых структур, а также гражданских ВС авиационной компании «Атлант-Союз».

Класс аэродрома – внеклассный по классификации Минобороны.

Аэродром имеет три ВПП следующих размеров: ВПП-1 – 3428х60 м, ВПП-2 - 2156х79 м и ВПП-3 – 3632х60 м. ВПП-2 для взлета и посадки ВС не пригодна.

Подъезд к аэродрому осуществляется по федеральной автомобильной дороге 
А-103 «Щелковское шоссе» и подъездной автодороге. Пропускная способность автомобильной дороги А-103 «Щелковское шоссе» исчерпана.

Данные по аэродромам  государственной авиации в Московской области приведены в приложении 1.1.

      - Аэродромы авиации общего назначения (далее - АОН)

Международный опыт показывает, что АОН играет важную роль в экономике развитых стран. Выгоды, получаемые государством от развития АОН, это и прибыль в виде налогов, и создание значительного количества рабочих мест и другие факторы.

На территории Московской области расположен аэродром Черное, относящийся к АОН.

На основании заявления АО «Московский авиационно-ремонтный завод ДОСААФ» от 25.11.2019, Центральным МТУ Росавиации внесены изменения в Свидетельство о государственной регистрации аэродрома Черное в части изменения вида аэродрома на гражданский.

Черное. Cуществует с 1936 года. Расположен в восточной части Московской области на территории городского округа Балашиха, Аэродром, совместно с территорией «Московского авиационно-ремонтного завода ДОСААФ», примыкает к северо-восточной границе д. Федурново. Размер грунтовой взлётно-посадочной полосы (ГВПП) – 900х65 м.

Аэродром предназначен для: проведения лётных испытаний вертолётов и самолётов после капитального ремонта; выполнения аэродромных, маршрутно-трассовых и тренировочных полётов; проведения испытательных, сертификационных испытательных, вспомогательных и демонстрационных полётов.

Подъезд к аэродрому осуществляется по автомобильной дороге регионального значения Носовихинское ш. – Черное – Федурново.

Сфера АОН в России только начинает развиваться, параллельно развивается и нормативно-правовая база, регламентирующая функционирование АОН в России.

Сферы использования гражданских воздушных судов, характерные для АОН в мире, в сочетании с их возможным коммерческим и государственным применением, являются:

- любительская часть АОН – включает выполнение спортивных, учебных, туристических, рекламных, демонстрационных, личных и др. полетов;

- коммерческие авиаперевозки пассажиров и грузов;

- авиационное обеспечение социально-значимых задач, включая санитарную авиацию, различные виды патрулирования и работ в целях МВД, МЧС, охраны природы и др.

Органами государственного управления России признано, что практическая деятельность АОН является одним из важных направлений функционирования гражданской авиации в целом. Наличие АОН и ее рациональное использование является для Российской Федерации важнейшими условиями обеспечения ее социально-экономического и культурного развития.

Эксплуатантами воздушных судов АОН в Московской области являются:

- члены Федерации любителей авиации (ФЛА);

- члены Обьединенной федерации сверхлегкой авиации (ОФСЛА);

- члены Федерации воздухоплавания России (ФВР);

- РОСТО (Российское оборонное спортивно-техническое общество);

- заводы различных ведомств (около 20 ВС);

- частные владельцы (около 30 ВС).

Основным видом деятельности авиации общего назначения Московской области являются учебно-тренировочные, спортивные и личные полеты.

К системе АОН относится также авиаремонтный завод РОСТО в п. Черное Московской области.

На территории Московской области существует около 40 площадок для сельскохозяйственной авиации, большинство из которых имеют искусственное покрытие. В настоящее время они заброшены и не используются. Исключение составляет площадка свх. Барыбино. Некоторые площадки используются для выполнения полетов любительской авиации.

Основные геометрические размеры и несущая способность покрытий ВПП аэродромов государственной экспериментальной авиации (далее - ГЭА), средства навигации и посадки полностью обеспечивают существующую интенсивность воздушного движения, которая по сравнению с 1990 г. уменьшилась в 6 – 10 раз.

На территории Московской области расположено 37 посадочных площадок и 156 вертодромов.

Информация об объектах недвижимости единой системы организации воздушного движения приведена в приложении 1.1.

Данные по аэродромам авиации общего назначения, посадочным площадкам и вертодромам приведены в приложении 1.1.

Данные по объектам воздушного транспорта приведены на Карте размещения объектов воздушного транспорта.

      - Приаэродромные территории

В соответствии со ст. 47 Воздушного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка установления и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны»)  приаэродромная территория устанавливается решением уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти в целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов, перспективного развития аэропорта и исключения негативного воздействия оборудования аэродрома и полетов воздушных судов на здоровье человека и окружающую среду в соответствии с настоящим Кодексом, земельным законодательством, законодательством о градостроительной деятельности с учетом требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

На приаэродромной территории устанавливаются ограничения использования земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости и осуществления экономической и иной деятельности в соответствии с настоящим Кодексом.

Приаэродромные территории устанавливаются в соответствии с правилами, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 02.12.2017 № 1460 «Об утверждении правил установления приаэродромной территории, правил выделения на приаэродромной территории подзон и правил разрешения разногласий, возникающих между высшими исполнительными органами государственной власти субъектов российской федерации и уполномоченными правительством российской федерации федеральными органами исполнительной власти при согласовании проекта решения об установлении приаэродромной территории».

В соответствии с Федеральным законом от 01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка установления и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны» должны быть установлены приаэродромные территории аэродромов гражданской, государственной, экспериментальной авиации в составе 7-и подзон, ограничивающие использование земельных участков и осуществления деятельности:

- границы 1-6 подзон устанавливаются в целях обеспечения безопасности полетов;

- границы подзоны 7 устанавливаются с учетом требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в основном по фактору авиационного шума.

В СТП ТО МО в информационных целях отображены границы тридцатикилометровых зон вокруг контрольных точек 14 аэродромов гражданской, экспериментальной и государственной авиации, включая 9 аэродромов расположенных в границах Московской области – Шереметьево, Домодедово, Жуковский (Раменское), Луховицы (Третьяково), Чкаловский, Черное, Ступино, Кубинка, Клин, и  5 аэродромов, расположенных в соседних субъектах: город Москва – аэродромы Внуково и Остафьево, Тверская область – аэродром Борки, Рязанская область – аэродром Дягилево, Калужская область – аэродром Ермолино.

Границы тридцатикилометровых зон вокруг контрольных точек аэродромов действуют до момента утверждения уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти проектов решений об установлении приаэродромной территории аэродромов в порядке, установленном федеральным законодательством.

Данные по тридцатикилометровым зонам вокруг контрольных точек аэродромов, границы которых расположены на территории Московской области приведены в таблице 3.1.2.5.1.

Таблица 3.1.2.5.1

| № п/п | Наименование аэродрома | Площадь тридцатикилометровой зоны в Московской области, км2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Шереметьево | 2277 |
| 2 | Домодедово | 2619 |
| 3 | Внуково | 1288 |
| 4 | Жуковский | 2687 |
| 5 | Луховицы (Третьяково) | 2685 |
| 6 | Кубинка | 2663 |
| 7 | Клин | 2389 |
| 8 | Ступино | 2374 |
| 9 | Чкаловский | 2483 |
| 10 | Черное | 2820 |
| 11 | Остафьево (Москва) | 1368 |
| 12 | Кимры (Борки) (Тверская область) | 1259 |
| 13 | Дягилево (Рязанская область) | 267 |
| 14 | Ермолино (Калужская область) | 1330 |

Приаэродромная территория аэродрома Внуково, в составе 1-6 подзон, установлена приказом Росавиации от 17 апреля 2020 №394-П.

Проект решения об установлении приаэродромной территории аэродрома Внуково в составе 1-6 подзон согласован распоряжением Правительства Московской области от 27.12.2019 № 1111-РП «О согласовании проекта решения об установлении приаэродромной территории аэродрома Внуково в составе с 1 по 6 подзоны на период до 01.02.2020 и на период с 01.02.2020»

Проект решения об установлении приаэродромной территории аэродрома Шереметьево в составе 1-7 подзон согласован распоряжением Правительства Московской области от 13.04.2020 № 205-РП «О согласовании проекта решения об установлении приаэродромной территории аэродрома Шереметьево в составе 1-7 подзон».

В соответствии с Федеральным законом от 01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка установления и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны» с Федеральным законом от 01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка установления и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны» уполномоченные Правительством Российской Федерации федеральные органы исполнительной власти обязаны разместить на своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» описание местоположения границ приаэродромных территорий, сведения о которых внесены в государственный кадастр недвижимости до 1 января 2016 года.

Сведения о местоположении границ приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Домодедово внесены в Единый государственный реестр недвижимости в 2014 году. В соответствии с публичной кадастровой картой рассматриваемые земельные участки расположены в зоне с особыми условиями использования территории – приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Домодедово.

      - Пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации

В соответствии с Перечнем пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2017 № 2665-р, а также приказом Минтранса России от 08.08.2018 № 297 «О внесении изменений в приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 07.06.2016 № 151 «Об открытии воздушного грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в международном аэропорту Раменское (Московская область)», на территории Московской области расположены следующие функционирующие пункты пропуска через государственную границу:

- ВПП Кубинка;

- ВПП Москва (Домодедово);

- ВПП Москва (Шереметьево);

- ВПП Жуковский;

- ВПП Чкаловский.

      - Основные проблемы Московского авиационного узла на территории Московской области

К основным проблемам воздушного транспорта на территории Московской области относятся следующие:

- отсутствие единой стратегии развития крупнейших аэропортов Московского авиационного узла, что приводит к недоиспользованию возможности воздушного пространства Российской Федерации для транзитных полетов воздушных судов зарубежных авиакомпаний;

- отсутствие удобного подъезда к территории аэровокзальных комплексов, как на индивидуальном транспорте, так и на общественном;

- отсутствие удобной транспортной связи между аэровокзальными комплексами, а также с железнодорожными вокзалами;

- наличие жилых районов в зоне шумового дискомфорта.

Водный транспорт

      - Характеристики внутреннего водного транспорта

Внутренний водный транспорт Московской области является частью единой воднотранспортной системы Московского региона, в которую входят водные пути рек Москвы, Оки, Волги и других, Канала им. Москвы, речные порты, пристани, судоходные компании, судоремонтно-судостроительные предприятия и иные организации, отвечающие за безопасность судоходства и эксплуатацию водных путей.

Внутренние водные пути Московского региона связаны с Единой глубоководной системой европейской части России и являются ее важным звеном. Они простираются от г. Москвы по каналу и р. Волге до г. Рыбинска и от г. Москвы по рекам Москва и Ока до г. Нижнего Новгорода и г. Калуги, что позволяет осуществлять перевозки грузов и пассажиров судоходными компаниями Московского, Камского, Волжского, Азово-Донского и Северо-Западного бассейнов. Московский бассейн через Единую глубоководную систему европейской части страны связан ее водными путями с северными регионами, Уралом, югом России и зарубежными странами, расположенными в бассейнах Балтийского, Северного, Белого, Каспийского, Черного и Средиземного морей.

Наиболее значительное развитие внутренний водный транспорт региона получил со строительством протянувшегося от р. Волги до г. Москвы Канала им. Москвы, введенного в эксплуатацию в 1937 г. и являющегося сооружением, которое комплексно решает несколько крупных водохозяйственных задач: водоснабжение столицы России, обеспечение воднотранспортной связи с р. Волгой, улучшение санитарного состояния рек в пределах города, выработку электроэнергии на попутных и оставшихся расходах воды, а также создание зон отдыха.

На территории Московской области расположена разветвленная сеть внутренних водных путей: канал им. Москвы, большая часть р. Москвы, участок р. Оки и ряд более мелких рек, например, Нара, Клязьма и др.

На территории Московской области функционирует 13 водохранилищ: на канале им. Москвы – Химкинское, Клязьминское, Пяловское, Пестовское, Икшинское, на р. Волге – Иваньковское, а также Можайское, Истринское, Рузское, Озернинское, Верхнерузское, Пироговское, Учинское.

В настоящее время общая протяженность водных путей в Московском регионе составляет 586 км, в том числе с гарантированными габаритами судовых ходов – 312 км. На водных путях эксплуатируются 16 судопропускных гидротехнических сооружений (11 шлюзов и 5 плотин), обеспечивающих судоходство и иную деятельность, связанную с эксплуатацией водохранилищ, гидроузлов, выработкой электроэнергии и санитарным обводнением рек.

В Московском узле расположены пять речных портов, три из них - Северный, Южный и Западный - в Москве, два других - в Московской области - в Серпухове и Коломне. Кроме того, к Северному порту относится грузовой район, куда входит пристань Дмитров, расположенная на канале им. Москвы, и пристань Большая Волга в г. Дубна. Район специализируется на перегрузке тарно-штучных грузов и нерудных строительных материалов.

Кроме того, в Московской области имеется 12 гидроузлов: на канале им. Москвы; на р. Москва – Трудкоммуны, Андреевка, Софьино, Фаустово, Северка; на р. Ока – Белоомут.

На водных путях Московской области находятся два самостоятельных предприятия речного транспорта – порт Коломна и порт Серпухов – осуществляющих перевозки грузов и пассажиров и занимающихся добычей нерудных строительных материалов (песчано-гравийная смесь, песок и щебень).

В соответствии с Законом Московской области от 10.07.2018 № 111/2018-ОЗ «Об организации транспортного обслуживания населения внутренним водным транспортом общего пользования в межмуниципальном и пригородном сообщении по местным и пригородным маршрутам на территории Московской области и о внесении изменений в некоторые законы Московской области» Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области в 2018году было организовано транспортное обслуживание населения на следующих маршрутах водного транспорта за счет средств бюджета региона:

- «Причал Бочманово (г. Коломна) – причал Притыка» (перевозчик - ОАО «Порт Коломна») по р. Ока. За 2018 год перевезено 3,8 тыс. человек.

- «Причал г. Серпухов – причал Сады» (перевозчик - ООО «Порт Серпухов») по р. Ока. За 2018 год перевезено 10,1 тыс. человека.

- «Причал д. Андреевское – причал г. Лыткарино» (перевозчик - ОАО «Порт Коломна») по р. Москва. За 2018 год перевезено 14,2 тыс. человека.

В 2019 году внутренним водным транспортом по указанным маршрутам перевезено более 28,0 тыс. человек.

Перечень паромов, причалов и пунктов выгрузки приведен в приложении 1.2. Все площадки обеспечены подъездом по автомобильным дорогам.

Схема причалов, расположенных в Московской области приведена в графических материалах - Карта развития водного транспорта.

      - Основные проблемы внутреннего водного транспорта

К основным проблемам внутреннего водного транспорта Московского региона относятся следующие:

- общая протяженность водных путей бассейна, составлявшая во времена СССР около 4 тыс. км (из них эксплуатируемых 2 тыс. км), в течение последнего десятилетия существенно сократилась - до 586 км, в том числе с гарантированными габаритами судовых ходов - 312 км; практически прекратилось судоходство до г. Серпухова и г. Калуги, на р. Оке гарантированные глубины уменьшились с 2 м до 1,7 м, освещаемая обстановка судового хода заменена на светоотражающую;

- из 78 гидротехнических сооружений ФГУП «Канал им. Москвы» 28 сооружений находятся в предаварийном и 5 сооружений - в аварийном состоянии, ухудшение технического состояния сооружений ведет к снижению уровня безопасности и росту риска возникновения чрезвычайных ситуаций;

- недостаточное финансирование внутренних водных путей и гидротехнических сооружений, что ухудшает условия судоходства;

- недостаток современных судов, способных эффективно обеспечивать перевозки строительных грузов и большегрузных контейнеров, судов смешанного (река-море) плавания нового поколения, комфортабельных пассажирских судов;

- значительный износ перегрузочной техники в портах, дефицит современных погрузочно-разгрузочных комплексов и портовых терминалов;

- недостаточное взаимодействие с другими видами транспорта, слабая организация смешанного (интермодального) перевозочного процесса, что лишает внутренний водный транспорт существенной части грузовой базы;

- недостаток баз для стоянки маломерных судов, находящихся в личной собственности граждан г. Москвы и Московской области, неудовлетворительное состояние многих причальных сооружений в местах стоянок маломерного флота, в результате большое количество маломерных судов не имеют баз отстоя, технического обслуживания и ремонта, размещены хаотично на различных акваториях региона.

Железнодорожный транспорт

      - Общая характеристика железнодорожного транспорта Московской области

Железнодорожный транспорт на территории Московской области имеет большое значение в обеспечении потребностей населения и предприятий в пассажирских и грузовых перевозках. Он обеспечивает местные и пригородные перевозки по связям городов и населенных пунктов Московской области с Москвой и между собой, а также дальние междугородные и международные, в том числе транзитные, пассажирские и грузовые перевозки.

По размерам пассажирских перевозок Московский железнодорожный узел (далее – МЖУ) занимает лидирующие позиции на сети железнодорожных дорог России. На его долю приходится более 45% общесетевых пассажирских перевозок в пригородном сообщении и 23% в дальнем сообщении.

Московская область не располагает достаточным количеством рабочих мест, чтобы обеспечить всё трудоспособное население работой. Поэтому большая часть трудоспособного населения Московской области трудоустраивается в Москве, где имеется достаточное количество рабочих мест. Это, а также наличие в г. Москве большого числа высших учебных заведений и покупка москвичами жилья на территории Московской области, при сохранении прописки в г. Москве, определяют большой пассажиропоток по связям с г. Москвой, большая часть которого обслуживается железнодорожным транспортом.

Железной дорогой пользуются не только жители населенных пунктов, расположенных непосредственно у станции, но и других населенных пунктов, от которых организован подвоз пассажиров к железнодорожным станциям. Подвоз организован, как правило, автобусами и маршрутными такси, но часто используется и легковой транспорт.

По территории Московской области проходят железнодорожные направления и участки:

- Ярославское направление (пятипутный электрифицированный участок Лосиноостровская – Мытищи; четырехпутный электрифицированный участок Мытищи – Пушкино; двухпутные электрифицированные участки Пушкино – Софрино, Софрино – Пост 81 км, Пост 81 км – Бужаниново);

- Горьковское направление (четырехпутный электрифицированный участок Реутово – Железнодорожная; двухпутные электрифицированные участки Железнодорожная – Фрязево, Фрязево – Павловский Посад, Павловский Посад – Орехово-Зуево, Орехово-Зуево – остановочный пункт Воиново);

- Курское направление (четырехпутный электрифицированный участок Силикатная – Подольск; двухпутные электрифицированные участки Подольск – Столбовая, Столбовая – Серпухов, Серпухов – Приокская);

- Казанское направление (четырехпутные электрифицированные участки остановочный пункт Ухтомская – Люберцы I, Люберцы I – Раменское; двухпутные электрифицированные участки Раменское – Воскресенск, Воскресенск - Голутвин, Голутвин – остановочный пункт Слемы, Люберцы I – Куровская, Куровская – Черусти);

- Павелецкое направление (трехпутные электрифицированные участки о.п. Булатниково – Домодедово, Домодедово – Михнево, Михнево – Жилево, Жилево Ступино; двухпутные электрифицированные участки Ступино – Ожерелье, Ожерелье – Узуново; однопутный электрифицированный участок Узуново – Треполье; однопутный неэлектрифицированный участок Ожерелье – остановочный пункт Пчеловодное);

- Киевское направление (двухпутные электрифицированные участки Лесной Городок – Крекшино, Крекшино – Рассудово, Бекасово I – Нара, Нара – Ворсино);

- Смоленское направление (четырехпутный электрифицированный участок о.п. Немчиновка – Одинцово; двухпутные электрифицированные участки Одинцово – Голицыно, Голицыно – Кубинка I, Кубинка I – Можайск, Можайск – Батюшково);

- Рижское направление (двухпутные электрифицированные участки Павшино – Нахабино, Нахабино – Манихино, Манихино – Волоколамск; однопутный электрифицированный участок Волоколамск – Шаховская; однопутный неэлектрифицированный участок Шаховская – Княжьи Горы):

- Октябрьское направление (четырехпутный электрифицированный участок остановочный пункт Левобережная – Крюково; двухпутные электрифицированные участки Крюково – Поварово I, Поварово I – Клин, Клин – Решетниково);

- Савеловское направление (двухпутные электрифицированные участки Марк – Икша, Икша –Яхрома, Яхрома – Дмитров; однопутные электрифицированные участки Дмитров – Вербилки, Вербилки – Савелово);

- Большое кольцо Московской железной дороги (двухпутные электрифицированные участки Поварово II – Манихино II, Манихино II – Кубинка II, Кубинка II – Бекасово I, Бекасово I – Столбовая, Столбовая – Михнево, Михнево – Яганово, Яганово – Воскресенск, Воскресенск – Куровская, Куровская – Орехово-Зуево, Орехово-Зуево – Поточино, Пост 81 км – Желтиково; однопутные электрифицированные участки Желтиково – Яхрома, Иванцево – Дмитров, Икша – Поварово II);

Железнодорожные участки:

- двухпутные электрифицированные участки Мытищи – Фрязево, Фрязево – Электросталь, Домодедово – Аэропорт Домодедово, Лобня – Аэропорт Шереметьево;

- однопутные электрифицированные участки Дубна – Вербилки, Голицыно – Звенигород, Софрино – Красноармейск, Болшево – Фрязино, Электросталь – Ногинск, Лесной Городок – Аэропорт;

- однопутный с двухпутными вставками электрифицированный участок Рыбное – Узуново;

- однопутные неэлектрифицированные участки Кривандино – Рязановка, Голутвин – Озеры, Луховицы – Зарайск.

Также на территории области расположены 26 технических станций:

- 8 участковых станций (Кубинка I, Можайск, Волоколамск, Дмитров, Раменское, Куровская, Клин, Люберцы II, Ожерелье);

- 18 грузовых станций (Тучково, Нахабино, Новоиерусалимская, Лобня, Силикатная, Подольск, Серпухов, Мытищи, Воскресенск, Голутвин, Егорьевск, Домодедово, Кашира, Электросталь, Ногинск, Люберцы I, Яничкино, Орехово- Зуево).

В настоящее время Московский железнодорожный узел рассматривается как единое целое в пределах Москвы и Московской области. Он является одним из крупнейших в мире и самым крупным в Российской Федерации.

Общая протяженность железнодорожных линий общего пользования Московского железнодорожного узла составляет 1840 км, в том числе МЦК – 54 км, Большое окружное кольцо – 554 км.

Головные участки Московского железнодорожного узла по характеру и объему работы относятся к железным дорогам I категории. Все участки электрифицированы, оборудованы средствами диспетчерской централизации управления движением.

Обслуживание грузового и пассажирского движения на линиях Московского железнодорожного узла обеспечивает 20 локомотивных депо, располагаемых в районе станций: Александров, Бекасово, Голутвин, депо им. Ильича на станции Москва-Пассажирская Смоленская, Лихоборы, Лосиноостровская, Лобня, Люблино, Малоярославец, Москва-III на станции Москва-Пассассажирская Ярославская, Москва-Пассажирская Октябрьская, Москва-Сортировочная Рязанская, Москва-Техническая Курская, Москва-Киевская, Ожерелье, Орехово-Зуево, Поварово, Подмосковная, Ховрино, Черусти.

Пригородные электропоезда в Московском узле обслуживает 12 мотор-вагонных депо, располагаемых в районе станций: Апрелевка, Домодедово, Железнодорожная, депо им. Ильича на станции Москва-Смоленская, Куровская, Лобня, Москва-II на ст. Москва-Пассажирская Ярославская, Крюково, Нахабино, Перерва, Раменское, Черусти.

Ремонт грузовых, пассажирских и рефрижераторных вагонов в пределах Москвы и Московской области осуществляют 17 вагонных депо, располагаемых в районе станций: Бирюлево, Воскресенск, Николаевка, Ожерелье, Орехово-Зуево, Перово, Подмосковная, Москва-Павелецкая, Москва-Пассажирская Киевская, Москва-Грузовая Киевская, Москва-Смоленская, Москва-Курская, Москва-III на станции Москва-Пассажирская Ярославская, Кашира, Лосиноостровская, Люблино, Ховрино.

Развитие Московских центральных диаметров на территории Московской области

Московские центральные диаметры (далее – МЦД) представляют собой проект реконструкции существующих сквозных железнодорожных линий в Москве и Московской области и организации на них диаметральных маршрутов пригородных электропоездов.

Основными преимуществами МЦД является повышение транспортной доступности городов Московской области в части общественного транспорта, что достигается за счет:

- сокращения времени в пути из-за уменьшения количества пересадок,

- уменьшения стоимости проезда – при пересадке с МЦД на метро можно заплатить только за МЦД.

На линиях МЦД-1 и МЦД-2 движение пригородно-городских электропоездов на первом этапе осуществляется в тактовом режиме с интервалом 12-15 минут, в перспективе, после строительства дополнительных главных путей - 5-6 минут.

На данный момент планируется организовать 5 маршрутов (таблица 3.1.4.2), связывающих в сквозные диаметры 10 радиальных направлений Московского железнодорожного узла (вх. письмо от 29.04.2019 №1713 от ОАО «РЖД» Центр по развитию центрального и Санкт-Петербургского транспортных узлов).

Таблица 3.1.4.2

| Наименование маршрута МЦД | Наименование железнодорожного направления | Станции МЦД на территории Московской области |
| --- | --- | --- |
| МЦД -1 Одинцово - Лобня | Савеловское направление МЖД | Лобня, Шереметьевская, Хлебниково, Водники, Долгопрудная, Новодачная, |
|  | Смоленское направление МЖД | Немчиновка, Сколково (Трехгорка), Баковка, Одинцово |
| МЦД -2 Нахабино - Подольск | Рижское направление МЖД | Нахабино, Аникеевка, Опалиха, Красногорская, Павшино, Пенягино |
|  | Курское направление МЖД | Битца, Силикатная, Подольск |
| МЦД -3 Крюково - Раменское | Октябрьская железная дорога | Левобережная, Химки, Химки-2, Подрезково, Сходня, Фирсановская, Малино |
|  | Рязанское направление МЖД | Ухтомская, Люберцы-1, Панки, Томилино, Красково, Малаховка, Удельная, Быково, Ильинская, Отдых, Кратово, Есенинская, Фабричная, Раменское |
| МЦД- 4 Апрелевка - Железнодорожный | Киевское направление МЖД | Лесной городок, Победа, Апрелевка |
|  | Горьковское направление МЖД | Реутово, Никольская, Салтыковская, Кучино, Железнодорожная |
| МЦД -5 Пушкино - Домодедово | Ярославское направление МЖД | Пушкино, Мамонтовская, Клязьма, Тарасовская, Челюскинская, Строитель, Мытищи, Тайнинская, Перловская |
|  | Павелецкое направление МЖД | Булатниково, Расторгуево, Калинина, Ленинская, 32 км, Домодедово |

Для организации МЦД в настоящее время ведутся работы по переустройству инфраструктуры на железнодорожном транспорте и создание современных транспортно-пересадочных узлов в районе железнодорожных станций МЦД.

В ноябре 2019 года запустили МЦД-1 и МЦД-2. Введение МЦД позволяет повысить привлекательность общественного транспорта.

      - Основные проблемы на железнодорожном транспорте

Основными проблемами МЖУ являются:

- недостаточная пропускная способность ряда участков железной дороги, что вызывает необходимость реализации мероприятий по строительству дополнительных путей и реконструкции существующих перегонов;

- недостаточное количество зонных станций для обеспечения движения поездов в разных режимах (обычные, экспрессные, скоростные) и для пересадки на метрополитен, недостаточная мощность технических пассажирских станций;

- недостаточное количество и устаревшие типы подвижного состава, высокая степень изношенности основных фондов железной дороги;

- низкий удельный вес железнодорожного транспорта в общем объеме пригородно-городских пассажирских перевозок;

- низкий удельный вес контейнерных перевозок, в первую очередь, связанных с обслуживанием г. Москвы;

- нехватка современных перегрузочных терминалов для переработки грузов;

- недостаточные темпы внедрения логистических технологий перевозочного процесса;

- высокая степень концентрации в границах г. Москвы складских и перевалочных мощностей железной дороги, многие из которых не отвечают современным требованиям;

- большое количество железнодорожных переездов в одном уровне с автомобильными дорогами, что вызывает риски дорожно-транспортных происшествий, потери времени и ухудшение условий движения автотранспорта и пешеходов.

Автомобильный транспорт

      - Основная характеристика сети автомобильных дорог

Обеспечивая возможность доставки пассажиров и грузов по принципу «от двери до двери» и имея относительно дешевую транспортную инфраструктуру в виде автомобильных дорог, автомобильный транспорт во всем мире получил наибольшее развитие.

Система автомобильного транспорта состоит из сети автомобильных дорог, подвижного состава, включающего автобусы, легковые автомобили, грузовые автотранспортные средства, и службы эксплуатации автодорог.

На территории Московской области расположены и планируются следующие автомобильные дороги общего пользования федерального значения:

- М-1 «Беларусь» Москва – граница с Республикой Белоруссия 
(далее – М-1 «Беларусь»), IБ категория, ширина придорожных полос – 100 м (распоряжения Росавтодора от 19.12.2019 № 4127-р, от 24.04.2020 №№ 1315-р, 1316-р);

- М-2 «Крым» Москва – Тула – Орёл — Курск – Белгород – граница с Украиной 
(далее – М-2 «Крым»), IА - III категория, ширина придорожных полос – 50 м, 100 м (распоряжения Росавтодора от 04.12.2013 № 2072-р, от 30.12.2016 № 2959-р, от 30.12.2016 № 2962-р);

- М-3 «Украина» Москва – Калуга – Брянск – граница с Украиной 
(далее – М-3 «Украина»), IБ категория;

- М-4 «Дон» Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Новороссийск 
(далее – М-4 «Дон»), IА - IБ - II категория, ширина придорожных полос – 100 м (распоряжения Росавтодора от 11.11.2013 №1846-р, от 21.11.2019 №№ 3470-р, 3469-р, 3468-р, 3467-р);

- М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск 
(далее – М-5 «Урал»), IА – IБ – IВ - II категория, ширина придорожных полос – 75 м, 100 м (распоряжения Росавтодора от 30.12.2016 № 2961-р, от 26.12.2013 № 2289-р);

- М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа 
(далее – М-7 «Волга»), IБ категория, ширина придорожных полос – 100 м (распоряжение Росавтодора от 16.04.2019 № 833-р);

- М-8 «Холмогоры» Москва – Ярославль – Вологда – Архангельск 
(далее – М-8 «Холмогоры»), IБ – IB категория, ширина придорожных полос – 100 м (распоряжение Росавтодора от 12.11.2013 № 1883-р);

- М-9 «Балтия» Москва – Волоколамск – граница с Латвийской Республикой 
(далее – М-9 «Балтия»), IА - II категория, ширина придорожных полос – 75 м, 100 м (распоряжение Росавтодора от 12.11.2013 № 1884-р);

- М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург 
(далее – М-10 «Россия»), IВ – II категория, ширина придорожных полос – 100 м (распоряжения Росавтодора от 24.12.2014 №№ 2626-р, 2625-р);

- М-11 «Нева» Москва – Санкт- Петербург (далее – М-11 «Нева»), IА категория;

- М-12 строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва – Нижний Новгород – Казань (далее – М-12 «Москва – Казань»);

- Р-22 «Каспий» автомобильная дорога М-4 «Дон» – Тамбов – Волгоград – Астрахань» (далее – Р-22 «Каспий»), II – III категория, ширина придорожных полос – 50 м, 100 м (распоряжения Росавтодора от 26.10.2015 № 2001-р, от 11.11.2013 № 1847-р);

- А-103 «Щёлковское шоссе» Москва – Щёлково – автомобильная дорога 
А-107 »Московское малое кольцо» (далее – А-103 «Щёлковское шоссе»), II – III категория, ширина придорожных полос – 100 м (распоряжение Росавтодора от 10.09.2013 № 1354-р);

- А-104 Москва – Дмитров – Дубна, IА - II - III категория, ширина придорожных полос – 100 м (распоряжение Росавтодора от 14.10.2013 № 1601-р);

- А-105 подъездная дорога от Москвы к аэропорту «Домодедово», IВ категория;

- А-106 Рублёво-Успенское шоссе, III категория, ширина придорожных полос – 50 м (распоряжение Росавтодора от 27.12.2013 № 2320-р);

- А-107 «Московское малое кольцо» Икша – Ногинск – Бронницы – Голицино – Истра – Икша (далее – А-107 «Московское малое кольцо», А-107 ММК), II – III категория, ширина придорожных полос – 50 м, 75 м (распоряжение Росавтодора от 04.12.2013 № 2074-р);

- А-108 «Московское большое кольцо» Дмитров – Сергиев Посад – Орехово- Зуево – Воскресенск – Михнево – Балабаново – Руза – Клин – Дмитров 
(далее – А-108 «Московское большое кольцо», А-108 МБК), IБ – IВ –II – III категория, ширина придорожных полос – 50 м, 75 м (распоряжения Росавтодора от 27.12.2013 №№ 2314-р, 2313-р, от 26.10.2015 № 1998-р);

- А-109 Ильинское шоссе, II – III - IV категория, ширина придорожных полос – 50 м, 75 м (распоряжение Росавтодора от 13.01.2014 № 4-р);

- А-110 подъездная дорога от автомобильной дороги А-108 «Московское большое кольцо» к объекту «Семёновское», V категория, ширина придорожных полос – 25 м (распоряжение Росавтодора от 28.11.2013 № 2005-р);

- А-111 подъездная дорога от автомобильной дороги М-10 «Россия» к государственному комплексу «Завидово», III – IV – V категория;

- А-112 Чепелево – Вельяминово, III категория, ширина придорожных полос – 50 м (распоряжение Росавтодора от 16.04.2014 № 723-р);

- А-113 строящаяся Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область) (далее – А-113 «ЦКАД», ЦКАД), IА –II категория.

Существующая сеть основных автомобильных дорог Московской области имеет выраженную радиально-кольцевую систему. В радиальных направлениях ее составляют 18 автомобильных дорог федерального значения и основных автомобильных дорог регионального значения. В их число входит 12 федеральных автомобильных дорог, в том числе 9 – магистральных, обеспечивающих автотранспортные связи г. Москвы и Московской области с другими регионами, 5 автомобильных дорог входят в состав международных транспортных коридоров. Остальные радиальные дороги обеспечивают связи между районами и городами Московской области.

Система кольцевых автомобильных дорог представлена двумя федеральными дорогами: А-107 «Московское малое кольцо», проходящее, примерно, на расстоянии 50-ти километров от центра г. Москвы; А-108 «Московское большое кольцо», проходящее, примерно, на расстоянии 80-ти километров от центра г. Москвы. Эти дороги были построены для обеспечения связей между объектами оборонного значения и имели «специальное» назначение. В последние годы они приобрели большое народно-хозяйственное значение, обеспечивая не только внутриобластные, но и межрегиональные и международные перевозки. Общая протяженность автомобильных дорог федерального значения составляет 2,5 тыс. км.

В систему автомобильных дорог общего пользования Московской области входят 14,5 тыс. км автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и 8 тыс. км местного значения. Эти дороги обеспечивают автотранспортными связями все населенные пункты Московской области.

Доля автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, приведена в таблице 3.1.5.1.

Таблица 3.1.5.1

| Категория автомобильной дороги | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| регионального или межмуниципального значения1) | 41,7 | 28,2 | 28,2 | 28,2 | 28,2 | 32,2 | 33,6 | 36,5 | 57,2 | 60,8 | 62,7 |
| местного значения2) | 90,3 | 86,3 | 90,2 | 74,9 | 64,5 | 52,1 | 54,4 | 58,1 | 65,2 | 68,3 | 68,9 |

1) Расчет по данным Росавтодора.

2) Расчет по данным Росстата.

Доля автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, приведена в таблице 3.1.5.2.

Таблица 3.1.5.2

| Категория автомобильной дороги | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| регионального или межмуниципального значения1) | 58,3 | 71,8 | 71,8 | 71,8 | 71,8 | 67,8 | 66,4 | 63,5 | 42,8 | 39,2 | 37,3 |
| местного значения2) | 9,7 | 13,7 | 9,8 | 25,1 | 35,5 | 47,9 | 45,6 | 41,9 | 34,8 | 31,7 | 31,1 |

1) По данным Росавтодора.

2) По данным Росстата.

Из статистики видно, что доля автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, отвечающих нормативным требованиям, по сравнению с 2008 годом регионального или межмуниципального значения выросла на 33,5%, а доля автомобильных дорог местного значения - снизилась на 23,7%.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального и местного значения по Московской области приведена в таблице 3.1.5.3 (данные приведены в км).

Таблица 3.1.5.3

| Субъект РФ | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Московская область | 30085,8 | 36591,9 | 38799,7 | 38884,5 | 38900,3 | 39330,5 | 39463,7 | 39364,7 | 39608,3 | 40152,7 | 43082,1 |

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального и местного значения, составила 43082,1 км, это показывает, что за 10 лет протяженность сети автомобильных дорог выросла 30%.

Данные по автомобильным дорогам федерального значения приведены в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.11.2010 № 928 «О перечне автомобильных дорог общего пользования федерального значения», данные по автомобильным дорогам регионального значения приведены в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 05.08.2008 № 653/26 «О перечне автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Московской области».

Реализация мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог на территории Московской области выполняется в соответствии с подрограммой «Дороги Подмосковья» государственной программы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса», которая включает мероприятия по автомобильным дорогам местного значения, в том числе в сельских населенных пунктах.

Средний уровень автомобилизации населения (по данным Росстата на 25.06.2019 года) в Московской области составляет 346 автомобилей на 1000 жителей, который складывается из уровня автомобилизации (на уровне 200 автомобилей) периферийных районов Московской области, с преобладанием сельского населения и уровня автомобилизации (выше 500 автомобилей) центральных районов с высоко урбанизированной территорией. Общие данные по уровню автомобилизации населения Московской области по годам приведены в таблице 3.1.5.4, динамика изменения уровня автомобилизации за 10 лет приведена на рис. 3.1.5.1.

Таблица 3.1.5.4

| Субъект РФ | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Место занимаемое субъектом в РФ в 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Московская область | 274,0 | 278,6 | 293,2 | 304,2 | 326,6 | 330,6 | 337,8 | 336,8 | 336,4 | 341,0 | 346,3 | 16 |

Рис. 3.1.5.1

Высокая плотность населения в центральной части Московской области, высокий уровень автомобилизации населения и близость г. Москвы обуславливают высокую интенсивность движения на автомобильных дорогах именно в центральной части области – на подходах к г. Москве. Среднегодовая суточная интенсивность движения на головных участках федеральных автомобильных дорог М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 »Урал», 
М-9 »Балтия» и М-10 «Россия» составляет более 170 тыс. авт./сут. Автомобильная дорога М-1 «Беларусь» уже более 20-и лет работает в режиме пропускной способности и интенсивность движения на ней все эти годы составляет 90 - 100 тыс. авт./сут., на автомобильной дороге М-7 «Волга», даже в условиях реконструкции, - более 130 тыс. авт./сут., а на автомобильной дороге М-8 «Холмогоры», где недавно была проведена реконструкция головного участка дороги протяженностью 13 км, включая строительство обхода п. Тарасовка, она удвоилась относительно 2008 года и составляет порядка 270 тыс. авт./сут.

По направлениям федеральных автомобильных дорог М-1 «Беларусь» и М-10 «Россия» построены обходы населенных пунктов. Однако, из-за эксплуатации дорог на платной основе, они практически не изменили ситуацию на основных дорогах.

Головные участки многих федеральных автомобильных дорог проходят по застроенным территориям: М-1 «Беларусь» - п. Немчиновка; М-5 «Урал» - п. Октябрьский; 
М-7 »Волга» - г. Балашиха; М-10 «Россия» - г. Химки. В результате скорость движения в часы «пик» на головных участках этих федеральных автомобильных дорог составляет 5 – 10 км/ч.

Основные автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения, выполняя функцию соединения городов и населенных пунктов на территории Московской области, проходят по их территориям, где имеется большое количество объектов светофорного регулирования. Протяженность участков основных региональных дорог, проходящих по территориям городов и прочих населенных пунктов, составляет 25 – 35 % от их общей протяженности. Даже на автомобильных дорогах за пределами А-107 ММК до границы Московской области, где плотность населения значительно ниже, чем в центральной части области, доля участков автомобильных дорог в границах населенных пунктов составляет 27 %. Многие из этих дорог являются главными улицами городов и других населенных пунктов. На них, как правило, установлено ограничение скорости движения 40 – 60 км/ч.

При оценке существующего состояния автомобильных дорог с позиции их загрузки автотранспортом в ближайшей перспективе необходимо учитывать устойчивый рост парка автотранспортных средств на территории Московской области. За последние 20 лет он вырос почти в 2 раза. В результате увеличения парка автотранспортных средств и численности населения Московской области рост интенсивности движения на основных автомобильных дорогах Московской области сдерживается их работой в режиме пропускной способности.

Все большую роль в загрузке автомобильных дорог играет подъем экономики, жилищное и дачное строительство на территории Московской области. В настоящее время строится и разрабатывается большое количество проектов промышленных предприятий, торговых и складских комплексов, жилищного строительства, как на территориях существующих поселений, так и на новых территориях. В результате реализации этих проектов появятся новые объекты приложения труда и грузоформирующие объекты. Это приведет к еще большей загрузке автомобильных дорог, еще больше усугубит проблему с пропуском автотранспорта, с обеспечением потребностей населения и хозяйственного комплекса в автотранспортных перевозках.

Наличие в центре Московского транспортного узла г. Москвы с населением более 10 миллионов человек, а также на территории Московской области населенных пунктов с плотностью населения, составляющей около 510 чел./км2, и высокий уровень автомобилизации населения в регионе, обуславливают высокую интенсивность движения, особенно в центральной части Московской области радиусом около 50 км, а также на входах в Москву.

Одной из причин высокой интенсивности движения на автомобильных дорогах Московской области является низкая плотность сети автомобильных дорог. При уровне автомобилизации населения, проживающего в пределах Московского транспортного узла, сопоставимом с уровнем автомобилизации населения стран Европы, плотность сети автомобильных дорог на территории Московского транспортного узла в 4 и более раз ниже, чем в странах Европы с сопоставимым размером территории.

Наибольшая плотность сети автодорог в центральной зоне Московской области. По мере удаления от центра области плотность автодорог снижается. Однако в юго-восточном направлении она опять повышается. Наименьшая плотность автодорог в восточном направлении – городской округ Шатура.

Особенно острая дорожно-транспортная ситуация складывается на подъездах и выездах из г. Москвы. В часы «пик» на дорогах возникают многокилометровые пробки. Заторы приобрели системный характер и распространяются на значительные участки улично-дорожной сети г. Москвы и автомобильные дороги Московской области.

Анализ интенсивности движения на существующей сети автомобильных дорог показывает, что значительная доля движущихся по МКАД автотранспортных средств осуществляет перевозки между городами и населенными пунктами Московской области. Увеличение числа полос движения на ряде автомобильных дорог федерального значения и строительство новых вводов в Москву привело к активизации движения и, как следствие, еще большей загрузке МКАД. В результате пропускная способность дороги исчерпана, МКАД стоит практически на всем восточном полукольце дороги.

В зоне между МКАД и А-107 ММК к автомобильным дорогам, обеспечивающим связи между городами и населенными пунктами Московской области, можно отнести только дорогу Жаворонки – М-1 «Беларусь» – Крекшино – М-3 «Украина» – Троицк – Калужское шоссе.

В зоне от А-108 МБК до границы Московской области имеется три связи: между автомобильными дорогами М-5 «Урал» и М-6 «Каспий» – по дороге «Луховицы – Зарайск – Серебряные Пруды – М-6 «Каспий»; между автомобильными дорогами М-5 «Урал» и М-4 »Дон» – по дороге Коломна – Ступино – М-4 «Дон»; между автомобильными дорогами М-1 «Беларусь» и М-9 «Балтия» – по дороге Шаховская – Уваровка – М-1 «Беларусь».

При сложившейся сети автомобильных дорог основную работу по обеспечению поперечных автотранспортных связей между населёнными пунктами Московской области выполняют А-107 ММК, А-108 МБК и МКАД, расстояние между которыми составляет 30 – 40 км. Автомобильная дорога А-107 ММК проходит по территории городов Ногинск, Электросталь, Бронницы, Звенигород, автомобильная дорога А-108 МБК – по территории городов Клин, Руза Орехово-Зуево, Ликино-Дулево, Дмитров. Автомобильные дороги А-107 ММК и А-108 МБК имеют всего по две полосы движения, на них имеется большое количество участков со сложными элементами плана и продольного профиля, объектов светофорного регулирования, пересечений с магистральными железными дорогами в одном уровне.

Несоответствие уровня развития сети автомобильных дорог на территории Московской области спросу на автомобильные перевозки, сопровождающееся низкими скоростями движения автотранспортных потоков высокой интенсивности, продолжительными простоями в транспортных заторах, приводит к тому, что многие участники дорожного движения теряют в течение суток более 3 часов свободного или рабочего времени.

По сравнению с участками, работающими в пределах нормативных условий движения, на перегруженных участках автомобильных дорог, скорость движения на которых составляет порядка 40 км/ч, затраты на автомобильные перевозки выше в 1,2 - 1,4 раза, на участках, работающих с продолжительными транспортными заторами, затраты на перевозки увеличиваются в 3 - 4 раза.

Дефицит пропускной способности автомобильных дорог федерального и регионального значения крайне негативно влияет на экономику не только Московского региона, но и всей страны, на обеспечение межрегиональных и международных связей.

Постоянно снижающаяся эффективность использования автотранспортных средств, обусловленная увеличением времени на совершение одной поездки из-за низкой скорости движения и простоев в заторах, вызывает увеличение потребности в автотранспортных средствах для обеспечения производственных процессов и торговли. Это сопровождается увеличением количества автотранспортных средств на дорогах и еще более усугубляет проблему.

Вместе с тем, именно на автомобильные дороги федерального значения и основные дороги регионального значения, протяженность которых составляет менее 15 % от протяженности дорожной сети Московской области с усовершенствованным покрытием, приходится более 75 % грузооборота автомобильного транспорта Московского региона.

При оценке существующего состояния автомобильных дорог с позиции их загрузки автотранспортом в ближайшей перспективе необходимо учитывать устойчивый рост парка легковых автомобилей на территории Московской области. В результате увеличения парка автотранспортных средств интенсивность движения на основных автомобильных дорогах Московской области за последние 8 лет увеличилась более чем в 2 раза и ее рост сдерживается работой дорог в режиме пропускной способности, а точнее – в режиме «песочных часов».

Значительное снижение пропускной способности автомобильных дорог и скорости движения автотранспортных потоков связано с большим количеством пересечений в одном уровне автомобильных дорог федерального и регионального значения с магистральными железными дорогами. На некоторых железнодорожных переездах образуются очереди автотранспортных средств, ожидающих прохода поездов. Особенно остро проблема пропуска автотранспорта через железнодорожные переезды стоит на пересечениях с железнодорожными направлениями, по которым организуется скоростное сообщение. Во многих случая организация скоростного железнодорожного сообщения без строительства путепроводов может привести к невозможности пропуска автотранспорта по этим направлениям, т. е. к разрывам в сети автомобильных дорог, к еще большей перегрузке других дорог, перепробегам автотранспортных средств.

Из всех федеральных автомобильных дорог только М-9 «Балтия» построена по параметрам I-а категории, обеспечивающим скоростной режим движения. Однако она постепенно «обрастает» не оборудованными съездами к дачным и коттеджным поселкам, многочисленным рынкам, что приводит к потере дорогой значения скоростной автомагистрали.

Все большую роль в загрузке автомобильных дорог играет развернувшееся в последние годы жилищное строительство на территории Московской области. В настоящее время разрабатываются проекты жилой застройки как на территориях со сложившейся застройкой, так и на свободных территориях. В результате реализации этих проектов численность многих населенных пунктов увеличится в несколько раз (с 8 – 15 тыс. до 30 – 50 тыс. жителей), появятся новые с числом жителей 30 – 40 тысяч. Естественно, что это приведет к еще большей загрузке автомобильных дорог, еще больше усугубит проблему с пропуском автотранспорта, с обеспечением потребностей населения и промышленности в автотранспортных перевозках.

      - Развитие сети автомобильных дорог в 2016-2019 годах

По данным Дирекции дорожного хозяйства Московской области в 2003-2012 годах на территории Московской области построено 649 км автомобильных дорог, из которых 648 км автомобильных дорог регионального значения. В 2013-2016 годах на территории Московской области построено и реконструировано объектов регионального значения транспортной инфраструктуры протяженностью 117,6 км, из которых 94,7 км – автомобильных дорог; 22,5 км – путепроводов и 401,7 п.м. мостов.

В 2017-2018 годах построено и реконструировано 11,9 км дорог; 13,28 км – путепроводов. В 2019 году запланировано ввести в эксплуатацию 47,239 км автомобильных дорог и 3,42 км – путепроводов.

На территории Московской области так же реализованы мероприятия по развитию сети автомобильных дорог федерального значения. В период с 2014 год по 2019 год включительно реконструировано 72,9 км дорог, построено 56,4 км дорог (включая М-11 «Нева» - 43,1 км).

Реконструкция мостовых переходов связана с их техническим состоянием и не влияет на транспортную ситуацию в Московской области.

Строительство и реконструкция автомобильных дорог, обеспечивающих подъезд к сельским населенным пунктам, является социально-значимым мероприятием, так как улучшает качество жизни сельских жителей, но, как и реконструкция мостов, не оказывает существенного влияния на транспортную ситуацию в Московской области.

Наибольшие транспортные проблемы в Московской области связаны с задержкой транспорта в районе железнодорожных переездов, где иногда наблюдаются транспортные заторы протяжностью до 1,5-3,0 км и задержки транспорта до 30 минут. В связи с этим строительство путепроводов через магистральные железнодорожные пути оказывают существенное влияние на транспортную ситуацию в районе размещения путепровода.

Например, строительство путепровода через магистральные пути Савеловского направления Московской железной дороги в районе пл. Новодачная привело к снижению уровня загрузки не только на Лихаческом шоссе в г. Долгопрудном, но и на всей улично-дорожной сети г. Долгопрудный. Строительство путепровода через магистральные железнодорожные пути Савеловского направления МЖД в районе пл. Хлебниково позволило уменьшить транспортную нагрузку на примыкании автомобильной дороги А-104 «Москва – Дмитров – Дубна» – Павельцево – аэропорт Шереметьево к автомобильной дороге Старошереметьевское шоссе и улучшило транспортное обслуживание промышленных и логистических предприятий вдоль автомобильной дороги А-104 «Москва – Дмитров – Дубна» – Павельцево – аэропорт Шереметьево.

На территории Московской области темпы жилищного строительства достаточно высоки, а мероприятия по реконструкции и строительству автомобильных дорог реализуются меньшими темпами, что приводит к увеличению интенсивности движения и уровня загрузки на дорогах.

      - Основные проблемы сложившейся сети автомобильных дорог

Основными проблемами сложившейся сети автомобильных дорог Московской области являются:

- Несоответствие технического уровня и пропускной способности основных магистральных направлений современным требованиям безопасности движения. Многие магистрали не в состоянии справиться с возрастающим транспортным потоком.

- Недостаточное развитие сети автомобильных дорог, обеспечивающих скоростной режим движения.

- Недостаточное количество автомобильных дорог в хордовом направлении. Слабое развитие системы поперечных связей между радиальными федеральными и основными региональными автодорогами.

- Отсутствие необходимого количества пересечений в разных уровнях с автомобильными и железными дорогами.

- Прохождение участков федеральных и основных региональных дорог через города и другие населенные пункты.

Объекты транспортной инфраструктуры

      - Объекты дорожного сервиса

Развитие дорожного сервиса повысит качество транспортного обслуживания автотранспорта. К объектам дорожного сервиса относятся здания, строения, сооружения, иные объекты, предназначенные для обслуживания участников дорожного движения по пути следования (автозаправочные станции, автостанции, автовокзалы, гостиницы, кемпинги, мотели, пункты общественного питания, станции технического обслуживания, подобные объекты, а также необходимые для их функционирования места отдыха и стоянки транспортных средств).

Современный многофункциональный автозаправочный комплекс позволяет заправлять автомобили жидким моторным топливом различных видов: несколькими марками бензинов, дизельным топливом, пропан-бутаном и метаном. Включает в себя магазин сопутствующих товаров, объекты общественного питания, туалеты, пункт медицинской помощи, мусоросборники, телефон, отдельные места для стоянки легковых автомобилей, станцию технического обслуживания, грузовую и легковую автомойки, пункт наполнения баллонов (в случае наличия технологической системы сжиженных углеводородных газов) и иные объекты.

При наличии достаточной территории, в комплексе с многофункциональным автозаправочным комплексом могут размещаться мотели и стоянки для большегрузного транспорта.

По состоянию на 01.01.2019 на территории Московской области эксплуатируется 1460 объектов топливозаправочного комплекса, из них:

- автозаправочных станций для заправки автомобильного транспорта светлыми нефтепродуктами (бензины и дизельное топливо) АЗС – 1124 объекта;

- автозаправочных станций для заправки компримированным природным газом и сжиженным углеводородным газом (АГНКС, АГЗС) – 336 объекта.

Общее количество электромобилей в Москве и в Московской области составляет 467 ед. Для их обслуживания на территории Московской области начала развиваться транспортная инфраструктура. Построены и введены в эксплуатацию 44 зарядные станции для электромобилей (ЭЗС).

Существующая сеть ЭЗС в настоящее время загружена менее чем на 1% от ее возможностей. Расширение сети без увеличения количества эксплуатируемых электромобилей – экономически нецелесообразно.

Типы электрозарядных станций:

- ЭЗС–DC – экспресс-зарядка постоянным током в режиме Mode 4 электромобилей всех типов и производителей. Время зарядки до 80% - 30-60 минут, что в 10 раз быстрее, зарядки переменным током и дешевле заправки топливом. Зарядка осуществляется по международным стандартам CCS, CHAdeMO и переменным током в режиме Mode 3.

- ЭЗС–AC – зарядка переменным током в режиме Mode 3 электромобилей всех типов и производителей. Время полной зарядки – 4-5 часов. Это занимает больше времени, но в разы дешевле горючего топлива для автомобиля с ДВС.

Основной проблемой сложившейся сети размещения объектов ТЗК является их неравномерное расположение на территории Московской области.

В настоящее время размещение объектов ТЗК по территории Московской области неравномерно, так, на расстоянии от МКАД до Московского малого кольца расположено 46 % объектов ТЗК, от Московского малого кольца до Московского большого кольца – 28 % объектов ТЗК, от Московского большого кольца до границы Московской области – 26 % объектов ТЗК. Так же в одних местах располагаются подряд несколько АЗС разных фирм, а в других на большом протяжении их полное отсутствие.

Стоит отметить, что в среднем лишь 50 % автозаправочных станций и комплексов имеют дополнительные услуги, такие как: пункт питания (столовая, кафе-бар, ресторан), магазин (автозапчасти, супермаркет), оборудованная туалетная комната для посетителей, услуги телефонной связи, интернет, автостоянка, банковский и платежный терминал экспресс-оплаты, шиномонтаж, автомойка, пылесос, пункт подкачки колес.

Отдельно стоящие сооружения обслуживания движения и комплексы сооружений должны быть оборудованы местами для стоянок транспортных средств, планировка и вместимость которых должны соответствовать вместимости объектов, режима их работы, формы обслуживания проезжающих. В комплексах обслуживания, имеющих в своем составе сооружения продолжительного отдыха (мотель, кемпинг), должны быть предусмотрены отдельные охраняемые площадки для длительной стоянки.

Стоянка должна включать зону для парковки автомобилей и зону маневрирования, предназначенную для маневрирования автомобилей при въезде, выезде и постановки автомобилей на места парковки.

В настоящее время на территории Московской области и г. Москва действует запрет на движение грузового транспорта в дневное время по основным радиальным направлениям на подходах к г. Москва и на МКАД. В результате возникает необходимость для временных стоянок грузовых автомобилей в дневное время. Отсутствие необходимого количества стоянок для большегрузного транспорта приводит к тому, что в дневное время они припаркованы вдоль проезжих частей автомобильных дорог, что в свою очередь приводит к снижению пропускной способности данных дорог.

На территории Московской области по состоянию на 01.01.2019 всего 213 стоянок для большегрузного транспорта.

Данные по АЗС и стоянкам большегрузного транспорта получены на основании анализа существующей территории и приведены на графических материалах - Карта развития объектов дорожного сервиса.

      - Логистические комплексы

Значительный вклад в экономику региона вносит логистический комплекс, который устойчиво развивался в последнее десятилетие и был одним из драйверов роста даже в кризисные годы. Грузовой транзитный поток через территорию Московской области многократно вырос, в том числе за счет ограничительных мер Правительства г. Москвы на въезд грузового автотранспорта на территорию г. Москвы и МКАД, сокращения грузовых железнодорожных станций непосредственно на территории г. Москвы.

Существующие комплексы складских помещений предназначены для логистического обслуживания не только Московской агломерации, но и регионов европейской части Российской Федерации, а также Урала и Западной Сибири.

В 2017 году в целях оптимального перераспределения грузопотоков в Московском регионе с учетом максимального использования железнодорожных перевозок, в создание объектов терминально-логистической инфраструктуры инвестировано 9,4 миллиарда рублей, построено более 190 тысяч квадратных метров складской недвижимости, введены в эксплуатацию 5 очередей логистических комплексов и очередь терминально-логистического комплекса.

Вместе с тем к настоящему моменту в транспортно-логистическом комплексе Московской области накопился значительный перечень проблем. Сохраняется предельная нагрузка на инфраструктуру и ее неравномерное распределение по территории региона.

В дорожно-транспортном комплексе практически не находят широкого применения системы интегрированной логистики, объединяющие элементы транспортной, складской, таможенной и распределительной инфраструктуры, которые в развитых странах являются в настоящее время основой логистической системы.

Суммарная площадь складских комплексов, расположенных на территории Московской области, оценивается в 11-12 млн.м2. Совокупная мощность грузопереработки контейнерных площадок (терминальная инфраструктура) составляет 525 тыс.TEU/год.

Складские комплексы сосредоточены на радиальных автодорогах на удалении до 15 км от МКАД, ориентированы на потребителей Московского региона и дистрибуцию товаров в регионы Российской Федерации.

Расположение объектов терминальной и складской инфраструктуры определяет интенсивное, но неэффективное использование транспортных магистралей, включая автомобильные дороги Московской области.

Неупорядоченное строительство терминальных и складских объектов в прошедшие периоды усилило негативный эффект дополнительной нагрузки на транспортную инфраструктуру в наиболее заселенных районах Московской области.

К основным проблемам развития транспортной логистики следует отнести:

- Отсутствие единого информационного пространства для обеспечения деятельности транспортно-логистической системы и организации диспетчерского руководства и управления грузопотоками.

- Непропорциональность размещения объектов терминально-складской инфраструктуры по отношению к автомобильным и железным дорогам.

- Использование МКАД для перераспределения транзитных и внутрирегиональных перевозок грузов автомобильным транспортом.

- Создание многочисленных съездов с автомобильных дорог федерального значения, которые осложняют движение и создают угрозу безопасности.

- Увеличивающийся объем грузового движения будет вызывать рост плотности транспортных потоков и снижение средней скорости движения, приводить к преждевременному износу дорожной сети и потребует дополнительных затрат на ее восстановление и поддержание в надлежащем техническом состоянии.

Необходим пересмотр существующих планов размещения и специализации терминальных и складских объектов, строительство опорной сети терминально-логистических центров, образующих транспортно-логистический каркас Московской области, и внедрение современных транспортно-логистических технологий товародвижения.

Крупные по площади земельные участки, приоритетные объекты, которые включены в подпрограмму «Транспортно-логистическая система», будут располагаться в основном на удалении более 30-60 км от МКАД, в зоне ЦКАД. Объекты терминально-складского хозяйства будут иметь универсальный характер, направленный на потребителей не только Московского, но и других соседних регионов.

Данные по существующим логистическим комплексам приведены в приложении 1.3 и на графических материалах – Карта развития логистического комплекса.

Приоритетные крупные объекты будут располагаться вблизи грузонапряженных направлений, а также тех направлений, где в настоящее время наблюдается дефицит мощностей терминально-складских объектов. Их расположение увязано с перспективами развития железнодорожной и дорожной сети Московского региона – в первую очередь со строительством и вводом в эксплуатацию ЦКАД.

Реализация проектов развития опорных терминально-логистических центров, предусмотренных в подпрограмме «Транспортно-логистическая система», обеспечит обработку грузов, поступающих по радиальным направлениям автомобильных и железных дорог, а также позволит переориентировать на себя грузы, поступающие по иным направлениям транспортной сети после завершения строительства ЦКАД.

Объекты транспортно-логистической системы являются инвестиционно привлекательными проектами. Для их реализации предусматривается система финансирования с привлечением негосударственных источников путем прямого инвестирования.

Расчет перспективных грузопотоков по отдельным направлениям на территории Московской области основывается на анализе и прогнозировании значительного числа факторов.

Уровень, темп и прогноз развития всех регионов Центрального и отдельных регионов соседних федеральных округов прямо сказываются на объемах грузопотока, проходящих по основным транспортным коридорам, большинство из которых ориентировано на единый для них Московский транспортный узел. Необходимо учитывать прогноз основных тенденций социально-экономического развития г. Москвы и Московской области, в первую очередь прогнозы индекса промышленного производства, индекса объема продукции сельского хозяйства, индекса физического объема оборота оптовой торговли, индекса физического объема оборота розничной торговли, индекса объема работ, выполненных по виду экономической деятельности «строительство», уровня доходов населения.

Влияние на объемы перспективного грузопотока оказывают следующие факторы:

- рост потребления товаров на территории Московского региона;

- размещение существующих и перспективных промышленных центров на территории Московской области;

- стратегические направления развития и точки роста в регионах Центрального федерального округа и отдельных соседних регионах;

- федеральные и международные тренды развития;

- развитие морских портов;

- формирование важнейших перспективных автодорожных маршрутов, которые оказывают влияние на изменение конфигурации сети автомобильных дорог в европейской части России, а также на перераспределение грузопотока на сети существующих автомобильных дорог;

- прогноз внешнеторгового оборота и ряд других факторов.

Анализ результатов расчетов грузопотока показал, что наиболее высокие темпы роста грузопотоков прогнозируются в Центральном федеральном округе на среднесрочный период в Московском регионе, Калужской, Брянской, Тульской, Липецкой, Воронежской, Тамбовской, Владимирской, Тверской областях. Соответственно, велика потребность развития объектов складского хозяйства на территориях, приближенных к сети автомобильных дорог федерального значения, в том числе к М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-10 «Россия», М-8 «Холмогоры», М-7 »Волга».

Анализ факторов размещения показал, что идеальной территорией для размещения крупного высококачественного объекта терминально-складского хозяйства в Московской области является территория, обладающая сочетанием следующих условий:

- земля с невысокой стоимостью, рядом с одним из средних или крупных по численности населения городов Московской области;

- подготовленная площадка с действующей железнодорожной веткой, обеспеченная инженерными коммуникациями, не имеющая обременений, препятствующих строительству, расположенная на удалении от 30 до 65 км от г. Москвы вдоль одного из радиальных направлений (обеспечивающих связь с крупными центрами расселения европейской части России);

- наличие сообщения с сетью магистральных автомобильных дорог общего пользования федерального значения и (или) вблизи их пересечений с ЦКАД;

- относительно небольшое удаление от аэропорта Московского авиационного узла.

ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры разработаны с учетом согласованного развития территории Московской области и соседних субъектов Российской Федерации.

Для обеспечения реализации мероприятий по строительству и реконструкции линейных объектов федерального и регионального значения в СТП ТО МО определено их местоположение с учетом планировочных и технических ограничений, а также установлены зоны планируемого размещения объектов. Ширина зоны планируемого размещения принята с учетом категории автомобильной дороги или улицы, планировочных ограничений и градостроительной ситуации.

К планировочным ограничениям относятся:

- лесной фонд;

- особо охраняемые природные территории;

- поверхностные и подземные воды, источники питьевого водоснабжения

- месторождения полезных ископаемых;

- стационарные пункты наблюдения за состоянием окружающей среды;

- объекты культурного наследия (церкви, усадьбы);

- кладбища;

- спецтерритории (объекты оборонного значения);

- жилая застройка населённых пунктов, дачные и садоводческие объединения;

- крупные производственные объекты;

- магистральные инженерные коммуникации.

Оценка влияния развития транспортной инфраструктуры на окружающую среду и мероприятия по ее охране приведены в разделе 4.3.

- Лесной фонд

Все леса Московской области относятся к категории защитных лесов.

В соответствии с Лесным кодексом РФ строительство автомобильных и железных дорог, а также ЛРТ запрещено:

- в лесопарковых зонах;

- в зеленых зонах;

- в городских лесах.

Российским законодательством допускается возможность перевода земель лесного фонда, занятых защитными лесами, или земельных участков в составе таких земель в земли других категорий в случае размещения объектов государственного или муниципального значения при отсутствии других вариантов возможного размещения этих объектов (ст. 11 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»).

- Особо охраняемые природные территории

Современная сеть ООПТ областного значения по состоянию на конец 2019 года включает 253 объекта: 166 государственный природный заказник, 82 памятник природы, 4 прибрежные рекреационные зоны и 1 особо охраняемый водный объект

Кроме того, на территории области расположены 4 ООПТ федерального значения.

Существующие ООПТ областного и федерального значения занимают 224,88 тыс. га (4,9% площади Московской области).

В соответствии с режимами использования территории утверждённых (существующих) особо охраняемых природных территорий (ООПТ), зафиксированными в их паспортах или положениях, запрещено новое транспортное строительство, ведущее к нарушению целостности охраняемых природных комплексов. В отдельных случаях допускается возможность проведения реконструкции существующих автомобильных дорог регионального значения, пересекающих ООПТ, либо строительство и реконструкция автомобильных дорог, необходимые для обеспечения подъезда к населённым пунктам.

В случае с планируемыми ООПТ, при отсутствии вариантов прохождения трассы автомобильной дороги за пределами их границ, необходимо затрагивать только краевые участки ООПТ, не фрагментируя их территорию полностью.

В соответствии со ст. 22 Федерального закона от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» любая деятельность, в том числе строительство автомобильных дорог, влекущая за собой изменение среды обитания объектов животного мира и ухудшение условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции, должна осуществляться с соблюдением требований, обеспечивающих охрану животного мира. В качестве мероприятий по сохранению ценных природных территорий и миграционных путей возможно использование современных высокотехнологичных, инновационных решений в области экологии – сооружение экодуков, мостовых переходов для животных, «перенесение» отдельных местообитаний на новое место.

- Поверхностные и подземные воды, источники питьевого водоснабжения

Загрязнение водных объектов поверхностными сточными водами с автомобильных дорог имеет широкое распространение, в связи с чем, необходимы мероприятия по их защите.

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации (ст. 65), в границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов (в том числе автомобильных дорог) при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

На территории второго пояса зоны санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения г. Москвы не допускается размещение объектов, обусловливающих опасность химического и микробного загрязнения почвы, грунтовых вод и воды источника водоснабжения, а также рубка леса главного пользования и реконструкции на территории шириной не менее 500 м от уреза воды (СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы»). В этих пределах допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса.

В связи с этим требованием отвод дождевых вод со всех автомобильных дорог, мостовых переходов и подходов к ним необходимо осуществлять на локальные очистные сооружения. В пределах второго пояса ЗСО запрещается рубка леса главного пользования. В случаях, когда трасса дороги или мостовой переход пересекают водные объекты, имеющие рыбопромысловое значение или такие объекты попадают в зону влияния дороги, в соответствии с требованиями Федерального закона от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» в проектах необходимо предусмотреть специальные меры защиты водной фауны.

Не допускается строительство автомобильных дорог в первом поясе ЗСО источников подземного водоснабжения (СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»). Во втором поясе ЗСО необходимо выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов, в том числе автодорог (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

- Месторождения полезных ископаемых

Минерально-сырьевая база Московской области содержит месторождения 19 видов полезных ископаемых, в число которых входят как общераспространенные (пески строительные и песчано-гравийные породы, глинистые породы для производства кирпича и керамзита, карбонатные породы различного назначения, трепел, торф.

Зоны планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренные СТП ТО МО, необходимо учитывать при выдаче лицензий, проведении геологического изучения и разработке проектной документации, связанной с пользованием участками недр местного значения.

- Стационарные пункты наблюдения за состоянием окружающей среды

Стационарный пункт наблюдений (далее – СПН) за состоянием окружающей природной среды, её загрязнением – комплекс, включающий в себя земельный участок или часть акватории с установленными на них приборами и оборудованием, предназначенными для определения характеристик окружающей природной среды, её загрязнения.

В соответствии с постановлением Совета министров СССР от 06.01.1983 № 19 «Об усилении мер по обеспечению сохранности гидрометеорологических станций, осуществляющих наблюдение и контроль за состоянием природной среды», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.1999 № 972 «Об утверждении Положения о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, её загрязнением», вокруг гидрометеорологических станций любых видов устанавливаются охранные зоны в виде участка земли (водного пространства), ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территории этих станций на 200 м во все стороны. Размеры и границы охранных зон стационарных пунктов наблюдений определяются в зависимости от рельефа местности и других условий.

Предоставление (изъятие) земельных участков и частей акваторий под охранные зоны стационарных пунктов наблюдений производится в соответствии с земельным, водным и лесным законодательством Российской Федерации на основании схем размещения указанных пунктов, утвержденных Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, и по согласованию с органами исполнительной власти субъектов РФ.

- Объекты культурного наследия (церкви, усадьбы)

При планировании развития транспортной инфраструктуры особое значение имеют зоны охраны объектов культурного наследия. Необходимо обеспечить сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в его исторической среде. На сопряженных с объектом культурного наследия территориях установлены зоны охраны: охранная зона объекта культурного наследия, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого ландшафта. Эти требования отражены в федеральном законе от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации».

Для объектов культурного наследия, на которые не утверждены зоны охраны, в соответствии с №73-ФЗ со ст.34.1 устанавливаются «Защитные зоны», которые действуют до утверждения зон охраны. Защитные зоны устанавливаются для объектов культурного наследия включенным в реестр памятников и ансамблей. В границах защитных зон запрещаться строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

При подготовке проектов зон охраны объектов культурного наследия и утверждения их, должны быть учтены мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры, предусмотренные в СТП ТО МО.

В случае наличия на территории планируемого строительства или реконструкции объектов транспортной инфраструктуры объектов археологического наследия, в соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Российской Федерации» ст.45, должно быть запланировано проведение спасательных археологических полевых работ с полным или частичным изъятием археологических находок из раскопов с последующим использовании земель под застройку.

В СТП ТО МО учтены границы зон охраны объектов культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон.

- Кладбища

На территории Московской области имеется дефицит мест захоронения и погребения. По данным Министерства потребительского рынка и услуг Московской области только 40 % кладбищ поставлены на кадастровый учёт.

В СТП ТО МО использованы данные генеральных планов муниципальных образований Московской области по организации мест захоронения и погребения (территории существующих и планируемых кладбищ).

В связи с выявлением территорий кладбищ в зонах планируемого размещения линейных объектов в СТП ТО МО откорректированы трассировки и зоны планируемого размещения таких объектов.

В соответствии с Нормативами градостроительного проектирования, утвержденными постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 N 713/30 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области» от мест захоронения устанавливаются санитарно-защитные зоны.

В санитарно-защитных зонах от кладбищ крематориев, колумбариев не разрешается строительство зданий и сооружений, не связанных с обслуживанием указанных объектов, за исключением культовых и обрядовых объектов.

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры не затрагивают территории кладбищ.

- Спецтерритории (объекты оборонного значения)

На территории области расположены территории специального назначения, в которые входят территории режимных объектов, объектов гражданской обороны, военных городков, военные леса и т.п. В пределах данных территорий запрещено проектирование объектов транспортной инфраструктуры, не связанных с обслуживанием данной территории. Запрещается размещение объектов транспортной инфраструктуры на данных территориях, а также вблизи данных объектов без специального согласования.

- Жилая застройка населённых пунктов, дачные и садоводческие объединения

В материалах генеральных планов даны предложения по развитию территорий жилого застройки и садоводческих товариществ, что учтено в СТП ТО МО.

Размещение объектов транспортной инфраструктуры должно вестись с учетом санитарных разрывов до жилой застройки.

Размещение объектов топливозаправочного комплекса в границах населенных пунктов должно производиться с учетом санитарно-защитных зон от объектов ТЗК.

- Крупные производственные объекты

На территории области зарезервированы территории для развития особых экономических зон, производственных комплексов, промышленных предприятий, предприятий по складированию и переработке твердых коммунальных отходов, предприятий для развитее сельскохозяйственного производства. Не допускается рассечение данных территорий транзитными транспортными магистралями, нарушающих целостность данных территорий. Не допускается размещение территорий для размещения твердых бытовых отходов вблизи аэродромов. Прокладка автомобильных дорог, обеспечивающая деятельность крупных промышленных предприятий и полигонов ТБО, должны вестись в обход сельских населенных пунктов. Необходимо исключение движения крупногабаритного транспорта по территориям сельских населенных пунктов и территориям садоводческих товариществ, по зонам отдыха, рекреационных объектов, а также по территориям объектов культурного наследия. В целях исключения негативного воздействия на места проживания и отдыха населения, также создание аварийных ситуаций с нанесением ущерба для населения окружающей среде.

- Магистральные инженерные коммуникации

При выборе трасс прохождения автомобильных и железных дорог, высокоскоростных линий, линий рельсового скоростного пассажирского транспорта и размещении прочих объектов транспортной инфраструктуры в отношении инженерной инфраструктуры были намечены оптимальные решения с учётом требований действующих нормативных документов.

При размещении линейных и площадных объектов транспортной инфраструктуры учитывались следующие основные требования к сохранению инженерных коммуникаций и сооружений, направленные на их дальнейшее безопасное и бесперебойное функционирование:

- в отношении объектов магистральной сети газоснабжения учитывались зоны минимальных расстояний до объектов согласно СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы»; учитывались охранные зоны согласно «Правилам охраны магистральных трубопроводов», утверждённым Госгортехнадзором от 24.04.1992 № 9 и «Правилам охраны магистральных газопроводов», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2017 № 1083 «Об утверждении Правил охраны магистральных газопроводов и о внесении изменений в Положение о представлении в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином госудастрвенном реестре недвижимости, федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления дополнительных сведений, воспроизводимых на публичных кадастровых картах»;

- в отношении воздушных линий электропередачи и прочих объектов электроснабжения учитывались требования «Правил устройства электроустановок (ПУЭ) издание 7», «Порядка установления охранных зон объектов элеткросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 и пр.;

- в отношении водоводов учитывались требования СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и пр.

Условия пересечения линейных объектов транспортной инфраструктуры с магистральными сетями должны соответствовать п. 10.3 СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы». Угол пересечения трубопровода с автомобильными дорогами должен быть, как правило, 90°. Прокладка трубопровода через тело насыпи не допускается. При прокладке в стесненных условиях, допускается угол пересечения трубопровода не менее 60° или переустройство сети с выбором новой трассы прохождения.

Наибольшую сложность при размещении линейных объектов транспортной инфраструктуры представляют участки прохождения в параллельном следовании с магистральными инженерными коммуникациями в стеснённых условиях.

В таких случаях нормативные документы допускают сокращение величины зон с особыми условиями использования от инженерных сетей при выполнении определенных технических решений, в том числе:

- в соответствии с СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы» (таблица 4, примечание п. 4) при соотвествующем технико-экономическом обосновании и обеспечении эксплуатационной надежности и экологической безопасности допускается сокращение расстояний от некоторых газопроводов при условии оснащения трубопровода средствами автоматизированного отключения при появлении утечек, а также не реже одного раза в два года проведения их диагностирования неразрушаемыми методами контроля;

- в соответствии с ПУЭ (7-ое издание, таблица 2.5.35) в стесненных условиях при параллельном следовании ВЛ с дорогами всех категорий от крайнего неотклонённого провода до бровки земляного полотна принимаются расстояния, равные:

  - 4 м – для ВЛ 35-110 кВ;

  - 6 м – для ВЛ 220 кВ;

  - 10 м – для ВЛ 500 кВ;

  - 15 м – для ВЛ 750 кВ;

- в соответствии с ПУЭ (7-ое издание, таблица 2.5.40) в стесненных условиях допускается сокращать расстояния по горизонтали от магистральных газопроводов до крайнего неотклонённого провода;

- в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

  - при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

  - при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов;

  - в случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ

Развитие международного авиационного узла

Мероприятия по развитию МАУ, аэродромов государственной и экспериментальной авиации приведены в соответствии со «Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения», утвержденной распоряжением Правительства РФ от 19.03.2013 № 384-р.

Развитие Московского авиационного узла предусматривает:

- пространственную и функциональную включенность его инфраструктуры 
в международные транспортные коридоры (МТК «Север – Юг» и МТК «Запад – Восток»);

- его преобразование в международный авиатранспортный центр, соответствующий современным стандартам и перспективным тенденциям организации перевозок пассажиров и грузов на большие расстояния с высокими скоростями.

Мероприятия, направленные на развитие МАУ, включают:

- расширение и реконструкцию аэропорта Домодедово по параметрам узлового аэропорта в системе МАУ (строительство новых взлетно-посадочных полос с рулежными дорожками и местами стоянки воздушных судов);

- реконструкцию и расширение пассажирских терминалов, авиационно-технической и самолеторемонтной базы, комплекса обеспечения авиатопливом, предприятия бортового питания, гостиничного комплекса, инженерно-транспортной инфраструктуры, систем управления воздушным движением, навигации, посадки, связи и светосигнального оборудования;

- развитие аэропорта Шереметьево (строительство и реконструкция сооружений аэропорта, обеспечивающих перспективные объемы и качество обслуживания пассажиров и грузов, соответствующее современным международным стандартам).

Для улучшения пассажирского сообщения населенных пунктов Московской области и г. Москвы с аэропортами МАУ:

на железнодорожном транспорте федерального значения планируется:

- строительство 4-го главного пути на участке «Москва – станция Домодедово»;

- строительство железнодорожного участка к северному терминалу (Ш-1) Международного аэропорта «Шереметьево-1».

на железнодорожном транспорте регионального значения планируется:

- для обслуживания аэропорта «Домодедово» строительство линии рельсового скоростного пассажирского транспорта по направлениям: «Подольск – Домодедово – Раменское» с заходом в аэропорт Домодедово и «Москва (Ст. м. Царицыно) - аэропорт Домодедово»;

- для обслуживания аэропорта «Шереметьево» строительство линии рельсового скоростного пассажирского транспорта по направлениям: «Мякинино – Москва – Химки – Шереметьево» и «Шереметьево – Долгопрудный – Мытищи», а также по направлению «Химки - северный терминальный комплекс аэропорта Шереметьево»;

- для обслуживания аэропорта «Жуковский» строительство линии рельсового скоростного пассажирского транспорта по направлениям: «Подольск – Домодедово – Раменское» участок «Подъезд к аэропорту Жуковский» и «Подъезд к аэропорту Жуковский» от железнодорожной платформы «Отдых».

Развитие авиации общего назначения

Развитие аэродромов государственной и экспериментальной авиации предусматривает:

- создание технических, технологических и организационных условий для их активного включения в процессы развития экономики Российской Федерации и Московской области, осуществления международного делового и научно-технического сотрудничества и международной выставочной деятельности;

- обеспечение эффективного решения вопросов экстренного реагирования при чрезвычайных ситуациях, относящихся к компетенции органов государственной власти, а также осуществления мер по чрезвычайному гуманитарному реагированию, в том числе за пределами Российской Федерации.

Мероприятия, направленные на развитие аэродромов государственной и экспериментальной авиации, включают:

- удлинение ВПП аэродрома «Клин» до 2500 м без увеличения территории аэродрома;

- строительство пассажирского терминала и новых сооружений на аэродроме «Кубинка» без увеличения территории аэродрома;

- строительство и реконструкция существующих сооружений на аэродроме «Чкаловский»;

- создание международного грузового аэропорта на базе аэродрома Луховицы («Третьяково») без увеличения территории аэродрома.

Развитие инфраструктуры авиации общего назначения предусматривает:

- создание пространственных и технических условий для роста доли АОН в перевозках пассажиров и грузов воздушным транспортом;

- создание пространственных условий опережающего развития сектора АОН, включающего малую (деловую, в том числе корпоративную, спортивную, любительскую) авиацию, а также летную подготовку;

- создание условий для использования инфраструктуры АОН для выполнения социально значимых воздушных работ, не связанных с перевозкой пассажиров и грузов (скоростное нерегулярное сообщение между населенными пунктами, экстренная доставка людей и грузов, в том числе в лечебные учреждения, разведка погоды, контроль и регистрация метеорологических явлений; патрулирование дорог, видеоконтроль транспортных магистралей; лесопатрулирование, пожарный контроль, контроль численности животных, контроль и оповещение о загрязнении окружающей среды; поисково-спасательные работы, перевозка донорских органов, медицинская эвакуация, геологическая разведка, доставка и парашютирование грузов, сельскохозяйственные работы, строительство, аэрофотосъемка, авиационная реклама).

- Мероприятия, направленные на развитие АОН, включают:

- реконструкцию и технологическую модернизацию аэродромов, гидродромов и посадочных площадок, приспособленных к приему и выпуску ВС АОН легкого класса (с взлетной массой до 5700 кг) и находящихся в собственности или арендуемых 11 авиационными клубами Российской авиационной спортивно-технической организации, 50 отделениями Федерации любителей авиации России, 21 клубом Объединенной Федерации сверхлегкой авиации России, 16 клубами Федерации воздухоплавания России;

- создание инфраструктуры приема и выпуска сертифицированных ВС АОН в действующих аэропортах среднего класса, а также организации аэродромного обслуживания и авиационной безопасности ВС АОН, приема и обслуживания экипажей АОН;

- модернизацию аэродромов АОН для их использования в качестве резерва для гражданской и государственной авиации – авиации экстренных служб;

- строительство взлетно-посадочных зон АОН легкого класса и вертолетов вблизи транспортных развязок и мест пересечения автомобильных дорог, крупных железнодорожных станций, населенных пунктов и удаленных зон отдыха и туризма с необходимой инфраструктурой технического и социально-бытового обслуживания;

- строительство вертолетных площадок двойного использования возле областных и федеральных лечебных учреждений, на расстоянии, проходимом автомобилем экстренных служб в течение десяти и менее минут.

На территории Московской области находится первый в Европе мульти-центр «Хелипорт–Москва», предлагающий приобрести в частную собственность современные, мощные, комфортабельные вертолеты. Вертолетное сообщение в столице в последнее время активно развивается, перелеты внутри границ города и за его пределами пользуются все большим спросом. Частные вертолеты – это возможность не зависеть от услуг такси, расписаний чартерных рейсов и других формальностей. И, что особенно ценно для делового человека, это шанс с максимальной выгодой спланировать график своих передвижений. Учитывая интенсивность наземных транспортных потоков и состояние магистралей, в таком городе, как Москва, вертолет уже очень скоро станет самым актуальным средством передвижения.

Хелипорт–Москва – уникальный проект на рынке малой авиации России, который включает в себя полный спектр сопутствующих сервисов для вертолетов: продажа, базирование, обслуживание, обучение, аэротакси до аэропортов «Шереметьево» и «Домодедово», а также гостиничный комплекс для пилотов и гостей. Общая площадь объекта около 3 га, на которой могут разместиться до двухсот малых воздушных судов вертикального взлета и посадки. Хелипорт–Москва расположен на границе города Москвы и Московской области, в Одинцовском городском округе, в 500 метрах от МКАД по Новорижскому шоссе. Аналогов по транспортной доступности нет: всего 15 минут до центра по Звенигородскому шоссе, 7 минут до Москва-Сити и всего 3 минуты до МКАД.

Также на территории Московской области располагаются: Хелипорт «Реутов», Хелипорт «Волен», Хелипорт «Буревестник» и Хелипорт «Истра».

Вертолетное сообщение планируется использовать не только для нужд специальной авиации (ликвидация чрезвычайных ситуаций, санитарная эвакуация пострадавших в ДТП, охрана правопорядка, лесов, экологический мониторинг), но и в деловых целях, и для авиаперевозок общего пользования.

В соответствии с п. 5.14 Нормативов градостроительного проектирования Московской области, утверждённых Постановлением Правительства Московской области от 17.08.15 № 713/30 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области» на территории Московской области, располагаются объекты авиации общего назначения – вертодромы и вертолетные площадки:

- не менее 2 площадок на городское поселение, городской округ с численностью населения свыше 50 тыс. человек;

- не менее 1 площадки на городское или сельское поселения, городской округ с численностью населения до 50 тыс. человек.

Данные по планируемым вертолётным площадкам АОН приведены в приложении 2.1. в таблицах 2.1.1 и 2.1.2, а также показаны на Карте размещения объектов воздушного транспорта.

Общее количество существующих вертолетных площадок на территории Московской области составляет 168 шт., планируемых - 88 шт.

ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ

Развития инфраструктуры внутреннего водного транспорта в Московской области предусматривает:

- превращение его в современную, высокоэффективную, устойчиво функционирующую часть транспортной системы Московской области, полностью обеспечивающую потребности региона в грузовых и пассажирских перевозках, которые целесообразно осуществлять водными путями;

- развитие портового хозяйства в Московской области;

- развитие системы мультимодальных транспортных узлов на водном транспорте;

- развитие инфраструктуры внутреннего водного транспорта;

- реконструкция и модернизация существующих напорных гидросооружений;

- создание инфраструктуры обеспечения технической и антитеррористической безопасности гидротехнических объектов.

Реализация мероприятий по развитию инфраструктуры водного транспорта 
в Московской области должна обеспечивать условия для эффективного функционирования внутренних водных путей Центрального региона России, поддержание на достигнутом уровне водоснабжения г. Москвы и Московской области, санитарное обводнение рек Москвы, Клязьмы и Учи, выработку электроэнергии.

Мероприятия по развитию водного транспорта приведены в соответствии с СТП РФ.

Мероприятия, направленные на развитие водного транспорта, включают:

- строительство портово-складского комплекса в Татищевском уширении канала им. Москвы в г. Дмитрове;

- развитие инфраструктуры внутреннего водного транспорта в г. Дубне (реконструкция моста плотины Иваньковской ГЭС, реконструкция тоннеля под каналом им. Москвы, модернизация грузового речного порта на р. Дубне, освоение рекреационной зоны на канале им. Москвы в районе озера Лебяжье);

- реконструкция гидротехнических сооружений ФГУП «Канал им. Москвы» (плотин, камер шлюзов, затворов, электромеханического оборудования, насосных станций, гидроагрегатов ГЭС);

- реконструкция плотин Москворецкой шлюзованной системы;

- организация комплекса путевых работ по всей искусственной трассе канала им. Москвы;

- создание инфраструктуры туристических маршрутов.

В составе комплексной реконструкции глубоководной системы реализуются комплексные проекты по бассейнам, включающие реконструкцию гидроузлов:

- гидроузлы канала имени Москвы: Иваньковский гидроузел (г.Дубна), гидроузел № 4 (Дмитровский городской округ), гидроузел № 6 (Дмитровский городской округ);

- гидроузлы Москворецко-Окской системы по Московской области «Трудкоммуна» (городской округ Люберцы), «Андреевка» (Ленинский городской округ), «Фаустово» (городской округ Воскресенск), «Северка» (городской округ Коломна), «Софьино» (Раменский городской округ), «Белоомут» (Луховицкий городской округ).

Создание транспортной инфраструктуры для формирования комплексной транспортно-логистической системы г.Москвы и Московской области включает в следующие мероприятия на железнодорожном транспорте:

- модернизация железнодорожных путей общего пользования на станции Каналстрой (г. Дмитров) протяженностью 4,7 км;

- модернизация железнодорожных путей необщего пользования Дмитровского межрегионального мультимодального логистического центра (г.Дмитров) протяженностью 8,7 км.

Для обеспечения транспортного обслуживания планируемого портово-складского комплекса в Татищевском уширении канала им. Москвы в г. Дмитрове предусмотрено строительство автомобильной дороги регионального значения «Подъезд к грузовому порту Татищево» протяженностью 4,3 км. Дорога предусмотрена III категории.

Задачей регионального значения является обеспечение транспортного обслуживания объектов водного транспорта:

- строительство и реконструкция автомобильных дорог, обеспечивающих подъезд причалам и портам;

- обеспечение взаимосвязи с наземным общественным транспортом для развития пассажирского сообщения на водном транспорте.

В настоящее время ко всем пристаням и причалам обеспечен подъезд, а также имеется связь с наземным общественным транспортом.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ

Развитие Московского железнодорожного узла по обеспечению перевозок пассажиров в пригородно-городском и дальнем сообщениях предусматривает:

- развитие радиальных и кольцевых направлений для увеличения пропускной способности участков;

- организация скоростного движения;

- развитие пассажирской транспортной инфраструктуры и обеспечение безопасности перевозок;

- организация скоростного транспортного сообщения с аэропортами Московского авиационного узла;

- повышение качества предоставляемых на железнодорожном транспорте услуг.

Мероприятия по развитию железнодорожного транспорта на территории Московской области приведены в соответствии с СТП РФ и включают в себя:

- организацию высокоскоростного и скоростного движения железнодорожных поездов по направлениям, связывающим Российскую Федерацию со странами ближнего и дальнего зарубежья, а также возможное соединение российских железнодорожных линий со скоростными зарубежными железнодорожными линиями;

- строительство станций на высокоскоростных магистралях для повышения качества транспортного обслуживания и создания центров развития территорий;

- увеличение числа главных путей на головных участках радиальных направлений железной дороги и Большой окружной дороги для увеличения пропускной способности участков;

- организацию перевозок скоростными электропоездами в радиальных направлениях, обеспечивающих сокращение времени нахождения пассажиров в пути.

Развитие высокоскоростного движения

В СТП РФ предусмотрено строительство следующих высокоскоростных магистралей (далее – ВСМ):

Москва – Санкт–Петербург общей протяженностью 659 км;

Москва – Нижний Новгород – Казань, общей протяженностью 770 км;

Москва – Ростов–на–Дону – Адлер, общей протяженностью 1525 км;

Москва – Смоленск – Красное, общей протяженностью 445 км.

Под высокоскоростной магистралью понимают новую специализированную железнодорожную линию, предназначенную для поездов со скоростями движения от 200 до 350 км/ч.

На территории Московской области трассы ВСМ показаны с учетом выполненных работ по трем направлениям: «Разработка предпроектных предложений по определению градостроительных условий возможности прохождения высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) «Москва – Санкт-Петербург» по территории Солнечногорского и Клинского муниципальных районов Московской области», выполненная в 2009 году; «Разработка предпроектных предложенийпо определению градостроительных условий возможности прохождения высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) «Москва – Адлер» по территории Ленинского, Подольского, Чеховского и Серпуховского муниципальных районов Московской области», выполненная в 2013 году; «Разработка предпроектных предложений по определению градостроительных условий возможности прохождения высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) «Москва – Екатеринбург» по территории  Московской области», выполненная в 2013 году. Местоположение данных трасс ВСМ отражено в СТП РФ.

Трасса ВСМ «Санкт–Петербург – Москва» планируется по территории городских округов Химки, Солнечногорск и Клин. Протяженность трассы ВСМ «Санкт–Петербург – Москва» на территории Московской области составит порядка 83,0 км. ВСМ «Санкт–Петербург – Москва» от города Москвы до ст. Алабушево на территории городского округа Солнечногорск планируется в полосе отвода существующей Октябрьской железной дороги. Далее прохождение трассы планируется на запад от существующей Октябрьской железной дороги на отдельном земляном полотне. На территории Московской области предусмотрено строительство одной станции ВСМ – станция «Клин» в городском округе Клин.

Трасса ВСМ «Москва – Нижний Новгород – Казань» планируется по территориям городских округов Реутов, Балашиха и Электросталь, а так же по территории Богородского, Павлово-Посадского и Орехово–Зуевского городских округов. Протяженность трассы ВСМ на территории Московской области составит 89,7 км, из которых 21,5 км (участок от города Москвы до ст. Кучино) планируется в полосе отвода Горьковского направления Московской железной дороги и 68,2 км (от ст. Кучино до границы Московской области) на отдельном земляном полотне.

На территории Московской области предусмотрено строительство станции ВСМ: ст. »Ногинск» на территории Богородского городского округа и ст. »Орехово–Зуево» на территории Орехово–Зуевского городского округа.

Трасса ВСМ «Москва – Смоленск – Красное» планируется по территориям Одинцовского, Рузского и Можайского городских округов. Протяженность трассы ВСМ по территории Московской области составит 141,7 км. На участке от города Москвы до пл. Часцовская (Одинцовский городской округ) ВСМ планируется в полосе отвода линий Смоленского направления МЖД. Далее трасса ВСМ планируется на отдельном земляном полотне. В Можайском городском округе трасса ВСМ планируется в едином транспортном коридоре с планируемой автомагистралью регионального значения 
«М–1 «Беларусь» – Наро–Фоминск – ЦКАД».

Трасса ВСМ «Москва – Ростов–на–Дону – Адлер» планируется по территориям городских округов Ленинский, Подольск, Домодедово, Чехов и Серпухов. Протяженность трассы ВСМ на территории Московской области составит 100,4 км. На территории Московской области трасса ВСМ планируется вдоль автомобильной дороги федерального значения М–2 «Крым». На территории Московской области предусмотрено строительство двух станций ВСМ – станция «Подольск» в городском округе Подольск и станция «Серпухов» в городском округе Серпухов.

Трассы ВСМ с размещением станций на территории Московской области приведены на рис. 3.6.1.1.

Для обеспечения возможности реализации ВСМ на территории Московской области предусмотрены зоны планируемого размещения трассы ВСМ. Ширина зоны планируемого размещения зависит от детальности проработки трассы по рассматриваемым участкам и составляет 200-500 метров, кроме участков ВСМ, на которые разработана документация по планировке территории.

Планируемые характеристики участков ВСМ на территории Московской области приведены в приложении 2.2 в таблице 2.2.1 и показаны на графических материалах – Карта развития магистральных железных дорог.

Общая протяженность ВСМ по территории Московской области составляет 409,73 км.

Железнодорожные станции ВСМ будут являться многофункциональными вокзальными комплексами с формированием привокзальных площадей, планируемыми в увязке с перспективной застройкой на прилегающих территориях. В рамках строительства железнодорожных станций, должны быть предусмотрены мероприятия по развитию линейных объектов транспортной инфраструктуры, интегрированных в существующую улично-дорожною сеть и обеспечивающих подъезд пассажирского и личного транспорта. При размещении станции ВСМ с возможностью пересадки с одного вида транспорта на другой необходимо предусмотреть подземные и/или надземные пешеходные связи для разделения пассажиропотоков по разным типам сообщения: ВСМ, ЛРТ, пригородные и дальние пассажирские поезда и в соответствии с СП 395.1325800.2018. Свод правил. Транспортно-пересадочные узлы. Правила проектирования.

Рис. 3.6.1.1

Задачей регионального значения является обеспечение транспортной связи ВСМ с другими видами транспорта на территории Московской области в районе планируемых станций ВСМ.

Для решения данной задачи на территории области предусмотрены следующие мероприятия:

- реконструкция и строительство автомобильных дорог, обеспечивающих подъезд к станциям ВСМ (таблица 3.6.1.1);

- создание транспортно-пересадочных узлов в районе станций ВСМ.

Таблица 3.6.1.1

| Наименование станции ВСМ | Мероприятия по транспортному обслуживанию станции |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование работ | Наименование дороги/ЛРТ | Протяженность, км |
| Ногинск | Реконструкция автомобильной дороги местного значения – после реконструкции дорога регионального значения | Подъезд к станции ВСМ «Ногинск | 2,5 |
|  | Строительство магистральной улицы | Подъезд к станции ВСМ «Ногинск | 1,3 |
| Орехово-Зуево | Строительство автомобильной дороги | Подъезд к станции ВСМ «Орехово-Зуево | 2,0 |
| Подольск | Обеспечение подъезда с планируемой автомобильной дороги I категории | Подольск - Домодедово - Раменское – ЦКАД | Транзитная дорога |
|  | Строительство ЛРТ | Подольск – Домодедово – Раменское | Транзитный транспорт |
| Серпухов | Строительства автомобильной дороги | Подъезд к станции ВСМ «Серпухов | 1,6 |
| Клин | Обеспечение подъезда с существующих дорог | Лотошино - Суворово – Клин и МБК - Ситники – Селинское | Транзитные дороги |

Развитие Московского железнодорожного узла

Развитие железнодорожного транспорта и инфраструктуры на территории Московской области предусмотрено в соответствии с СТП РФ, а так же с учетом актуализированной Генеральной схемой развития Московского железнодорожного узла (одобрена на заседании Координационного совета по развитию транспортной системы Москвы и Московской области 22.12.2014 г, Протокол № 71а); Генеральной схемой развития сети железных дорог ОАО «РЖД» на период до 2020 года; актуализированной Транспортной стратегией Российской Федерации на период до 2030 года, а также проектом Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года.

В рамках актуализированной Генеральной схемы развития Московского железнодорожного узла предусмотрены мероприятия по решению ряда важных задач, в том числе: повышение роли железнодорожного транспорта в пассажирских и грузовых перевозках, развитие железнодорожных устройств для обеспечения эффективной работы Московского железнодорожного узла, в том числе за счет строительства дополнительных главных путей на всех направлениях Московской железной дороги, формирование в узле скоростных железнодорожных сообщений с целью их интеграции в международную систему связей, взаимодействия с другими видами внутригородского и внегородского транспорта, а также формирование транспортно–пересадочных узлов и железнодорожных диаметров, строительство искусственных сооружений (эстакады, мосты, тоннели, пешеходные переходы и т.д.).

Мероприятия по развитию Московского железнодорожного узла включают увеличение числа главных путей на головных участках радиальных направлений железной дороги и Большой окружной дороги (далее – БМО).

Увеличение количества главных путей на магистральных линиях железных дорог позволит увеличить пропускную способность – количество пар пригородных пассажирских поездов в час «пик» на головных участках радиальных направлений может быть максимально возможным (интервал движения поездов 3-5 мин, что позволит организовать обслуживание пассажиров по принципу метрополитена (наземное метро)), организовать скоростное движения пригородных электропоездов, движение грузовых поездов по отдельным путям.

Для снижения интенсивности движения грузовых поездов по радиальным направлениям железных дорог на территории Московской области предусмотрено увеличение количества главных путей на БМО, строительство дополнительных железнодорожных линии в периферийной части Московской области. Для обеспечения возможности реализации мероприятий по строительству железнодорожных линий предусмотрены зоны планируемого размещения, мероприятия по реконструкции железнодорожных линий возможно реализовать в полосе отвода железной дороги (уточнение необходимой территории для реконструкции выполняется при разработке проекта планировки территории).

Перечень мероприятий по развитию магистральных железнодорожных путей приведен в приложении 2.2 в таблица 2.2.2. На участках строительства предусмотрены зоны планируемого размещения, которые приведены в приложении 2.2 в таблице 2.2.3.

Схема развития магистральных железных дорог на территории Московской области приведена на рис. 3.6.2.1.

Рис. 3.6.2.1

Для организации пригородного пассажирского движения на территории Московской области предусмотрена реконструкция подъездных железнодорожных путей (таблица 3.6.2.1) и станций.

Таблица 3.6.2.1

| № п/п | Наименование участка и направления МЖД | Городской округ | Мероприятие | Протяженность работ, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Люберцы – Лыткарино, Рязанское направление МЖД | Лыткарино | реконструкция подъездного пути для организации пассажирского движения | 12,5 |
| 2 | Рабочий Поселок – Усово, Смоленское направление МЖД | Одинцовский | реконструкция железнодорожного пути общего пользования в рамках мероприятия по организации ускоренного движения на участке Москва-Пассажирская-Смоленская - Усово поездами типа «Аэроэкспресс» | 15,6 |
| 3 | Ожерелье – Узловая – Елец, Павелецкое направление МЖД | Кашира | реконструкция железнодорожных путей общего пользования пропускной способностью 154 пары поездов в сутки | 17,5 |
| 4 | Жилево – Ожерелье, Павелецкое направление МЖД | Кашира Ступино | реконструкция моста через р. Оку и железнодорожных путей общего пользования | 1,2 |

На участке Рабочий Поселок – Усово предусмотрена реконструкция станций и остановочных пунктов:

- Усово;

- Ромашково;

- Раздоры;

- Барвиха;

- Ильинское.

Для организации скоростного движения на радиальных направлениях предусмотрена реконструкция магистральных железнодорожных линий. На территории Московской области реконструкция предусмотрена на следующих участках:

- Москва – Ярославль, Ярославское направление МЖД. Протяженность по территории области – 80,6 км;

- Москва – Красное, Смоленское направление МЖД. Протяженность по территории области – 141,0 км;

- Москва – Суземка, Киевское направление МЖД. Протяженность по территории области – 39,6 км;

- Москва – Адлер, Курское направление МЖД. Протяженность по территории области – 73,4 км;

- Москва – Рязань – Мичуринск – Саратов, Рязанское направление МЖД. Протяженность по территории области – 160,9 км.

Мероприятия регионального значения по развитию Московского железнодорожного узла включают:

- организацию тактового движения электропоездов, обеспечивающего надежную и регулярную транспортную связь между г. Москвой и населенными пунктами центральной и срединной частей Московской области с интервалами движения поездов 3-5 мин, что позволит организовать обслуживание пассажиров по принципу метрополитена;

- строительство путепроводов на автомобильных дорогах федерального и регионального значения через магистральные железнодорожные пути для обеспечения безопасности движения железнодорожного и автомобильного транспорта;

- строительство дополнительных железнодорожных платформ (платформа на Казанском направлении МЖД в городском округе Люберцы; две платформы на Ярославском направлении МЖД в Сергиево-Посадском городском округе);

- организация транспортно-пересадочных узлов с обеспечением мест для временного хранения легкового автотранспорта для привлечения пассажиров на железнодорожный транспорт и уменьшения транспортной нагрузки на сеть автомобильных дорог.

На базе существующей инфраструктуры Московской железной дороги в Московской области предусматривается организация системы линий внеуличного железнодорожного транспорта – Московские центральные диаметры с целью развития пригородно–городских перевозок на железнодорожных линиях, соединяющих городские районы и ближайшие пригороды через центр города Москвы, включая реконструкцию остановочных пунктов и станций с учетом обустройства удобных пересадок на станции метро, МЦК и наземный городской транспорт.

Развитие диаметральных маршрутов городского железнодорожного сообщения Московского транспортного узла с целью достижения необходимой интенсивности движения МЦД (интервал движения в часы пик 5–6 мин.) предусматривается за счет реконструкции существующих сквозных железнодорожных линий в Москве и Московской области.

Предусмотрена организация пяти линий МЦД, две из которых уже функционируют:

- МЦД–1 (D 1) – Одинцово – Лобня (Белорусско–Савеловский диаметр (функционирует));

- МЦД–2 (D 2) Нахабино – Подольск  (Курско – Рижский диаметр (функционирует));

- МЦД–3 (D 3) Крюково (Зеленоград) – Раменское  (Ленинградско – Казанский диаметр);

- МЦД–4 (D 4) Апрелевка – Железнодорожная  (Киевско – Горьковский диаметр);

- МЦД–5 (D 5) Пушкино – Домодедово (Ярославско – Павелецкий диаметр).

Схема развития центральных диаметров на территории Москвы и Московской области приведена на рис. 3.6.2.2.

В СТП ТО МО на территории Московской области на основе железнодорожных станций, интегрированных в систему МЦД, предусматривается строительство транспортно-пересадочных узлов. Создание транспортно-пересадочных узлов необходимо для формирования развитой, интермодальной системы пассажирского транспорта, что, в свою очередь, является одним из основных условий обеспечения устойчивого развития территорий.

Комплексное развитие ТПУ включает в себя реконструкцию существующей и строительство новой улично-дорожной сети, обеспечивающих подъезд к ТПУ, организацию перехватывающего парковочного пространства и организацию комфортных пересадок между различными видами общественного транспорта.

Для реализации задачи развития пассажирского сообщения на участках мало загруженных железнодорожных дорог предусмотрена организация движения рельсового автобуса. Данное мероприятие позволит уменьшить интервал движения между пригородными пассажирскими поездами, что приведет к увеличению пассажиропотока 
на железнодорожном транспорте. На территории Московской области движение рельсового автобуса предложено по следующим участкам Большой окружной железной дороги: «Кубинка – Поварово – Икша» и «Орехово-Зуево – Егорьевск – Воскресенск – Коломна – Озера». Общая протяженность маршрутов рельсового автобуса составит 247,7 км.

Для обеспечения связности территорий, разделённых магистральными железнодорожными путями, и безопасности движения пешеходов планируется строительство искусственных сооружений регионального значения, предназначенных для движения пешеходов через железнодорожные пути без доступа к железнодорожной инфраструктуре.

Перечень планируемых искусственных сооружений приведен в приложении 2.2 таблица 2.2.4.

Рис. 3.6.2.2

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ

Общие положения о преобразовании сети автомобильных дорог

Преобразование радиальной сети автомобильных дорог в Московской области 
в современную сетевую структуру осуществляется за счет создания трехуровневой структуры, с разделением автомобильных дорог каждого уровня по функциональным 
и техническим признакам, по условиям проезда и доступа на них транспортных средств.

Опорную сеть автомобильных дорог Московской области составят два уровня сетевой структуры автомобильных дорог.

Первый уровень сетевой структуры формируют автомагистрали федерального 
и регионального значения – автомобильные дороги высших технических категорий 
с многополосными проезжими частями, обеспечивающие движение автотранспортных средств на дальние расстояния с высокими скоростями движения. Планируется, 
что автомагистрали будут строиться и реконструироваться на расчетную скорость движения не менее 150 км/ч, с устройством пересечений со всеми автомобильными 
и железными дорогами в разных уровнях. Въезд на автомагистрали и съезд с них обеспечивается исключительно через транспортные развязки в разных уровнях, устраиваемые только на пересечениях федеральных и региональных автомагистралей между собой и на пересечениях со скоростными автомобильными дорогами.

Сооружение ЦКАД является первоочередным мероприятием развития транспортной системы Московской области и решает следующие задачи:

- интеграцию сети автомобильных дорог Московской области, Российской Федерации и международной опорной сети автомобильных дорог;

- отвлечение от перегруженной транзитными потоками автотранспорта центральной части Московской области, в том числе по маршрутам международных транспортных коридоров;

- обеспечение условий для формирования опорных точек роста экономики Московской области;

- активизацию транспортных связей между различными частями области (центральной, срединной и периферийной) по хордовым направлениям.

- Кроме ЦКАД, в систему автомагистралей войдут:

- участки существующих и планируемых автомобильных дорог федерального значения;

- подъезды к аэропортам международного значения;

- автомобильные дороги регионального значения в периферийных частях области.

Второй уровень сетевой структуры формируют скоростные автомобильные дороги федерального и регионального значения. Планируется строительство и реконструкция этих автомобильных дорог на расчетную скорость движения не менее 120 км/ч с обеспечением непрерывного режима движения; все пересечения с автомобильными и железными дорогами устраиваются в разных уровнях. Такой режим движения на скоростных автомобильных дорогах позволит значительно повысить их пропускную и провозную способность, избежать эффекта «опустынивания» освоенных территорий центральной и срединной частей области.

Сеть скоростных автомобильных дорог федерального и регионального значения обеспечит комфортные автотранспортные связи между населенными пунктами в центральной части Московской области, связи между крупными городами срединной и периферийной частей Московской области, а также соединит МКАД и ЦКАД.

Третий уровень сетевой структуры формируют обычные автомобильные дороги, обеспечивающие связность городов и других населенных пунктов Московской области между собой. Эти автомобильные дороги сократят время поездок между муниципальными образованиями и, тем самым, расширят для населения области возможности получения социальных и культурных услуг, увеличат для него спектр и доступность мест приложения труда. Планируется строительство и реконструкция таких автомобильных дорог на расчетную скорость движения 60–100 км/ч. Пересечения обычных автомобильных дорог между собой организуются, как правило, в одном уровне; с магистральными железными дорогами – в разных уровнях. Съезды на эти автомобильные дороги и выезды с них на автомагистрали (автомобильные дороги опорной сети автомобильных дорог Московской области) возможны только через скоростные автомобильные дороги (автомобильные дороги второго уровня сетевой структуры).

Пересечения между автомобильными дорогами организуются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Принципы организации пересечений следующие:

- пересечения автомагистралей федерального и регионального значения между собой осуществляются исключительно в разных уровнях;

- пересечения автомагистралей федерального и регионального значения со скоростными автомобильными дорогами федерального и регионального значения осуществляются исключительно в разных уровнях;

- пересечения скоростных автомобильных дорог федерального и регионального значения с обычными автомобильными дорогами осуществляются или в разных уровнях, или исключительно в виде примыканий;

- пересечения обычных автомобильных дорог между собой осуществляются в одном или в разных уровнях в зависимости от категории дорог;

- исключаются въезды (выезды) с обычных автомобильных дорог на автомагистрали федерального и регионального значения.

Особенности развития улично-дорожной сети с учетом пространственного развития Московской области

Пути решения транспортных проблем при формировании сети автомобильных дорог зависят от степени удаленности территории от г. Москвы (чем ближе рассматриваемая территория расположена к городу, тем больше плотность застройки) и градостроительного развития территории (городская застройка, сельская местность, промышленные районы или «свободные» территории).

Городская среда

Основной чертой городской среды является наличие плотной жилой застройки.

На территории Московской области можно выделить несколько типов городской среды с точки зрения транспортной инфраструктуры и характеризовать их по степени удаленности от г. Москвы:

- городская среда (далее – 1 тип), расположенная не далее 10-15 км от МКАД, характеризуется наиболее плотной застройкой, а также наличием большого транзитного потока по улично-дорожной сети. Примером служат города: Балашиха, Люберцы, Красногорск, Химки и др.;

- городская среда (далее – 2 тип), расположенная не далее 50 км от МКАД, характеризуется смешанной застройкой (многоэтажные, среднеэтажные, малоэтажные и индивидуальные дома). Примером служат города: Солнечногорск, Подольск, Истра и др.;

- городская среда (далее – 3 тип), расположенная далее 50 км от МКАД, характеризуется небольшим количеством многоэтажных домов и большим количеством малоэтажных и индивидуальных домов. Примером служат города: Луховицы, Орехово-Зуево, Клин, Волоколамск и др.

Для каждого типа городской среды существуют особенности развития транспортной инфраструктуры.

1 тип – основные транспортные связи направлены на связь с городом Москвой, как на индивидуальном транспорте, так и на общественном. В данной городской среде наблюдается трудовая миграция – жители выезжают в г. Москву на работу и учебу, а жители городов 2 типа приезжают на работу в города 1 типа.

На данной территории наблюдается высокая интенсивность транспорта, которая состоит как из транзитных потоков, так и из транспортных потоков внутри территории города.

Движение большого количества транзитного транспортного транспорта осуществляется по магистральной сети города. Плотная застройка города и прилегающих территорий не позволяет обеспечить вывод транзитного потока из города.

В некоторых случаях основной транспортный поток следует к объектам инфраструктуры данного города, поэтому участки магистральной сети должны иметь больший запас пропускной способности.

Общественный транспорт для 1 типа городской среды имеет несколько видов: транзитный и местный. Маршруты, обеспечивающие транзитное сообщение, также обеспечивают и местные пассажирские перевозки, т.к. в большинстве случаев следуют через центральную часть города и обеспечивают подход к наиболее значимым социальным объектам.

2 тип – транспортные связи направлены на связь с городом Москвой значительно меньше, чем в 1 типе. Наблюдается трудовая миграция – жители выезжают на работу и учебу в г. Москву, а также в города 1 типа.

Развитие магистральной улично-дорожной сети города 2 типа имеет те же проблемы, что и городская среда 1 типа за исключением возможности строительства обходов города, что не позволяет увести транзитный транспорт из центральной части. Для городской среды 2 типа характерны проблемы транспортных связей между центральной частью города и внешними дорогами Московской области.

3 тип – основными транспортными связями являются внутригородские перемещения, а также транспортные потоки, связанные с сезонным движением населения.

Сравнительно небольшая плотность жилой застройки не создает напряженного движения автотранспорта по магистральной улично-дорожной сети города, за исключением центральной части города, где расположены социально-бытовые объекты, которые являются основным центром притяжения для населения.

Для городской среды 3 типа важно исключить движение транзитного транспорта, а также обеспечить транспортные подходы к социально значимым объектам. Для данной территории важным является не столько ширина проезжей части на улично-дорожной сети, сколько ее плотность, обеспечивающая нормативную пешеходную доступность до остановок общественного транспорта.

Основные проблемы развития транспортной инфраструктуры для разных типов городской среды и пути их решения представлены в таблице 3.7.1.1.

Таблица 3.7.1.1

| Критерии оценки транспортной инфраструктуры/ Проблемы транспортной инфраструктуры и их пути решения | Тип городской среды |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Высокий уровень загрузки магистральной сети | Нормативная плотность магистральной сети не решает проблемы, необходимо увеличение количества полос движения и/или развитие общественного транспорта | Нормативная плотность магистральной сети не решает проблемы, необходимо увеличение количества полос движения и/или развитие общественного транспорта | Развитие магистральной сети |
| Наличие транзитного транспорта | Учет транзитного транспорта при назначении количества полос движения на магистральной сети | Вывод транзитного транспорта с центральной части города путем строительства обходов | Вывод транзитного транспорта с центральной части города путем строительства обходов |
| Транспортная доступность до социально значимых объектов | Расчет количества маршрутов общественного транспорта и подвижного состава | Расчет количества маршрутов общественного транспорта и подвижного состава | Развитие магистральной улично-дорожной сети |
| Обеспечение транспортной связи «город – внешняя сеть дорог» | Обеспечение необходимого количества примыканий в разных уровнях | Расчет необходимого количества въездов-выездов на внешнюю сеть автомобильных дорог | Обеспечение необходимого количества примыканий к внешним дорогам |

Промышленные районы

Разделить промышленные районы можно по следующим критериям:

- расположенные в городской среде, сельской местности или вне населенных пунктов (отдельные территории);

- удаленность от г. Москвы;

- удаленность от основных транспортных магистралей;

- вид транспортного обслуживания.

Каждый из критериев приводит к своим особенностям транспортного обслуживания данной территории.

При размещении промышленных территорий в городской среде необходимо исключить движение грузового транспорта по центральной части города, устроить дополнительные полосы накопления для организации поворотов на примыканиях к магистральной улично-дорожной сети города.

При размещении промышленных районов в сельской местности необходимо обеспечить доступность до остановок общественного транспорта и пешеходные связи с жилыми районами, которые непосредственно примыкают к промышленной территории.

Размещение промышленных районов вне населенных пунктов требует обеспечения подъезда к ним на автомобильном транспорте.

Удаленность промышленных районов от г. Москвы также приводит к особенностям транспортного обслуживания. Как правило основной рынок сбыта продукции расположен на территории г. Москва или связан с инфраструктурой данного города, поэтому для инвесторов предпочтительно иметь минимальные затраты по времени при движении на связи «промышленная территория – Москва». Следовательно, чем дальше расположена территория от г. Москвы, тем более остро возникает вопрос о скоростном сообщении, т.е. предпочтительней становится территория, которая расположена вдоль скоростных автомобильных дорог или вдоль магистральных железнодорожных направлений.

В настоящее время идет реализация проекта ЦКАД, вдоль которого наиболее предпочтительно размещение промышленных районов и логистических комплексов. Основной особенностью данного размещения промышленных районов становится обеспечение примыканий к скоростным автомобильным дорогам. Организация примыканий напрямую со скоростных дорог к промышленным предприятиям не всегда возможна, поэтому необходимо предусматривать строительство подъездных автомобильных дорог.

Вид транспортного обслуживания промышленных территорий один из наиболее важных критериев при выборе места размещения предприятия. Если предусмотрено только обслуживание автомобильным транспортом, то предпочтительнее размещение в районе скоростных автомобильных дорог, при работе предприятия с использованием железнодорожного транспорта следует размещать предприятие в районе магистральных железнодорожных путей. При этом очень важно уделить особое внимание прохождению подъездных железнодорожных путей – обеспечить минимальное количество пересечений с автомобильными дорогами, а также иметь резерв территории, где будет осуществляться сортировка вагонов.

Основные проблемы и пути решения по развитию транспортной инфраструктуры для разных промышленных районов представлены в таблице 3.7.1.2.

Таблица 3.7.1.2

| Критерии размещения промышленных территорий |  | Особенности транспортного обслуживания |
| --- | --- | --- |
| Размещение промышленных районов относительно населенных пунктов | Городская среда | Исключить движение по магистральной сети города |
|  | Сельская местность | Обеспечить доступность до остановок общественного транспорта |
|  | Вне населенного пункта | Обеспечить подъезд к территории |
| Удаленность от г. Москвы | Не более 10 км | Ограничение использования грузового транспорта, необходимо дополнительное количество стоянок для грузового транспорта |
|  | Не более 50 км (вдоль ЦКАД) | Строительство автомобильных дорог и транспортных развязок, обеспечивающих связь с основными автомобильными дорогами |
|  | Более 50 км | Строительство автомобильных дорог, обеспечивающих кратчайшее расстояние до основных автомобильных дорог |
| Вид транспорта при обслуживании промышленного предприятия | Автомобильный | Увеличивает нагрузку на сеть автомобильных дорог. Преимущественное размещение вблизи скоростных автомобильных дорог |
|  | Железнодорожный | Преимущественное размещение вблизи магистральных железнодорожных путей, минимальное количество пересечений подъездных железнодорожных путей с автомобильными дорогами |
|  | Водный и воздушный | Тяготение к инфраструктуре основного вида транспорта (водного или воздушного), дополнительное обеспечение автомобильным транспортом |

Сельская местность

Особенностью развития сельской местности является размещение небольших населенных пунктов на удалении друг от друга. Вся необходимая инфраструктура и социальные объекты расположены в наиболее крупном населенном пункте в данном районе.

При разработке градостроительной документации (генеральные планы) рассчитывается нормативная плотность автомобильных дорог для данной территории. Нормативное значение плотности дорог не отражает всей транспортной ситуации. Так при меньшей плотности автомобильных дорог все населенные пункты обеспечены подъездом и обеспечены нормативной пешеходной доступностью до остановок общественного транспорта.

При этом не учтен наиболее важный для населения показатель – время в пути до социально значимых объектов и до мест приложения труда. Следовательно, при анализе сети автомобильных дорог следует отдавать предпочтение транспортной доступности населенных пунктов до важных объектов.

Основной задачей на перспективу является разработка нормативов по обеспечению временной транспортной доступности сельских населенных пунктов до социального значимых объектов и до мест приложение труда, а также разработка перечня мероприятий по их обеспечению.

На территории Московской области сельская местность имеет свои особенности в зависимости от удаленности от г. Москвы.

Населенные пункты (деревня, село и поселок), расположенные не далее 10-15 км от Москвы, в большинстве случаев являются пригородной территорией города (практически отсутствует расстояние между городом и населенным пунктом). Жители таких населенных пунктов ведут городской образ жизни, но могут проживать в индивидуальной жилой застройке. Для данной категории населения важен быстрый и удобный способ связи с инфраструктурой как близлежащего города, так и с г. Москва.

Населенные пункты (деревня, село и поселок), расположенные не далее 50 км от г. Москвы, имеют как население, которое стремится на работу в Москву, так и население, которое работает на близлежащих предприятиях. Для данной категории населения важно иметь выезд на внешнюю сеть автомобильных дорог и развитый общественный транспорт с небольшим интервалом движения.

В большинстве случаев автомобильная дорога является главной и единственной улицей в данных населенных пунктах, необходимо обеспечить безопасность пешеходов.

Населенные пункты (деревня, село и поселок), расположенные далее 50 км от г. Москвы, имеют, как правило, небольшое постоянное население, которое работает на местных предприятиях или неработающее население (люди пенсионного возраста).

С точки зрения транспортной инфраструктуры для данных населенных пунктов главным является обеспечения круглогодичного подъезда на автомобильном транспорте, доступность до остановок общественного транспорта и минимально-возможное время поездки до социально значимых объектов.

Мероприятия развитию автомобильных дорог федерального значения

Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог федерального значения на территории Московской области отображены в соответствии СТП РФ. Трассировка дорог на границе Московской области согласована с соседними субъектами Российской Федерации.

Параметры автомобильных дорог федерального значения на территории Московской области приведены в соответствии с СТП РФ с учетом результатов анализа прогнозируемой интенсивности движения автотранспорта.

Для обеспечения возможности реализации мероприятий по автомобильным дорогам федерального значения в СТП ТО МО предусмотрены зоны планируемого размещения от автомобильных дорог. Ширина зоны планируемого размещения зависит от категории дороги, возможности обеспечения технических параметров линейного объекта, детальности (стадии) проработки указанного мероприятия.

Строящаяся автомобильная дорога федерального значения ЦКАД является структурной основой сети автомобильных дорог Московской области. Трасса ЦКАД проходит по направлениям автомобильных дорог федерального значения А-107 ММК и 
А-108 МБК.

Западный участок ЦКАД, который проходит по направлению А-108 МБК, обеспечивает формирование 9-го международного транспортного коридора в обход срединной части Московской области.

Конфигурация трассы ЦКАД позволяет рассматривать отдельные ее участки как скоростные поперечные автотранспортные связи, что будет способствовать активизации деловых, социальных, культурных связей между городами и другими населенными пунктами срединной и периферийной частей Московской области, а также перераспределению грузовых и пассажирских автомобильных потоков по всей сети автомобильных дорог в Московской области.

Данные по мероприятиям для автомагистралей федерального значения приведены в приложении 2.3 таблица 2.3.1.

Данные по мероприятиям для скоростных автомобильных дорог федерального значения приведены в приложении 2.3 таблица 2.3.2.

Данные по мероприятиям для обычных автомобильных дорог федерального значения приведены в приложении 2.3 таблица 2.3.3.

Мероприятия по развитию автомобильных дорог регионального значения

      - Формирование сети автомобильных дорог регионального значения

Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог регионального значения основаны на существующей сети с учетом мероприятий по развитию автомобильных дорог федерального значения.

Для существующей сети автомобильных дорог выполнен расчет интенсивности движения автотранспорта на территории Московской области.

Расчет выполнен для существующей численности населения с учетом:

- мероприятий по развитию автомобильных дорог федерального значения

- транзитного движения по отношению к территории Московской области.

Анализ полученных данных показал, что мероприятий по развитию автомобильных дорог федерального значения для решения транспортных проблем на территории Московской области недостаточно. Градостроительное развитие Московской области предусматривает не только увеличение численности населения, но и увеличение интенсивности движения автотранспорта, связанного с экономической деятельностью области. В связи с тем, что в «центре» Московской области расположен город Москва и дороги на территории области являются частью международных транспортных коридоров, интенсивность на дорогах области с каждым годом будет только увеличиваться.

В настоящее время основные автомобильные дороги федерального значения проходят через населенные пункты и имеют большое количество примыканий. В СТП РФ предусмотрены мероприятия по реконструкции и строительству автомобильных дорог, обеспечивающих срединный обход центральной части Московской области. На основе анализа градостроительной ситуации мероприятия по автомобильным дорогам федерального значения дополнены мероприятиями регионального значения по строительству автомагистралей.

На основе анализа территории с точки зрения интенсивности движения автотранспорта даны предложения по формированию сети скоростных автомобильных дорог регионального значения. Положение скоростных дорог определено с учетом градостроительной ситуации и возможности обеспечения технических параметров дороги. Скоростные автомобильные дороги регионального значения, наряду с автомобильными дорогами федерального значения, позволят обеспечить сокращение сообщения как в радиальном, так и в хордовом направлениях. Формирование хордовых направлений обеспечивает решение сразу нескольких транспортных проблем: перераспределение транспортных потоков (уменьшение уровня загрузки на радиальных направлениях), сокращение времени сообщения.

Преобразование сети автомобильных дорог в Московской области планируется по нескольким направлениям:

- создание трехуровневой системы дорог;

- развитие дорог в хордовом направлении;

- обеспечение транспортного обслуживания существующих и планируемых объектов федерального и регионального значения (объекты экономики, расположенные в зоне влияния ЦКАД, транспортно-пересадочные узлы, таможенные терминалы, экологические технопарки, индустриальные, логистические, агропромышленные, офисно-деловые и многофункциональные парки, объекты по обращению с отходами, остановочные пункты рельсового скоростного пассажирского транспорта);

- повышение качества транспортного обслуживания населения (решение транспортных проблем с учетом градостроительного развития территории, обеспечение нормативных технических параметров, обеспечение подъезда к сельским населенным пунктам, обеспечение связанность территории);

- трансформация автомобильных дороги общего пользования федерального, регионального и местного значения при прохождении через населенные пункты в магистральные улицы городского или районного значения в городских населенных пунктах и в главные улицы в сельских населенных пунктах.

С учетом всех направлений развития сформирована сеть автомобильных дорог на территории Московской области. Местоположение трасс автомобильных дорог определено с учетом планировочных ограничений.

Для полученной сети автомобильных дорог выполнен расчет прогнозируемой интенсивности движения транспорта с учетом градостроительного развития территории Московской области.

Расчет выполнен с использованием программного комплекса «Руководство по прогнозированию интенсивности движения на автомобильных дорогах», утверждённый распоряжением Росавтодора № ОС-555 от 19 июня 2003 года в качестве отраслевой дорожной методики (ОДМ) для опытного применения.

В основу данного метода положена математическая модель, типа гравитационной, определяющая вероятную интенсивность движения автотранспортных средств между населенными пунктами исследуемой территории.

Метод прогнозирования интенсивности движения основан на установленных закономерностях формирования автотранспортных потоков в зависимости от следующих параметров:

- численность населения в корреспондирующих населенных пунктах (суммарная приведенная численность населения), на основе которой определяется количество автомобилей в этих населенных пунктах, которые осуществляют, или будут осуществлять пассажирские и грузовые перевозки между этими населенными пунктами. Таким образом, численность населения в населенных пунктах необходима для определения количества в них автомобилей, которые осуществляют связь между этими населенными пунктами, и определения выполняемого этими автомобилями объема грузовых и пассажирских перевозок с учетом (в зависимости от) состояния и уровня развития сети автомобильных дорог;

- административная значимость и подчиненность корреспондирующих населенных пунктов, определяющая уровень их связанности и мобильность (подвижность) проживающего в них населения (областной центр, районный центр, центр поселения, простой населённый пункт);

- расстояние между корреспондирующими населенными пунктами, определяемое по времени сообщения между ними. Это расстояние определяется в зависимости от дорожных условий, влияющих на скорость движения (техническая категория автомобильной дороги, наличие ограничений скорости движения и объектов светофорного регулирования, крупность пересекаемых населенных пунктов – учитывается зона влияния населенного пункта, где сказывается загрузка местным автотранспортом, расстояние до застройки, тип покрытия и др.);

- пропускная способность участков автодорог соответствующей категории, объектов светофорного регулирования, пересечений с железными дорогами в одном уровне.

Согласно этому методу интенсивность движения определяется на основе выявления кратчайшего по времени сообщения расстояния между всеми парами населенных пунктов. Интенсивность движения, рассчитанная между каждой парой населенных пунктов, суммируется на все связывающие их звенья. В результате рассмотрения всех пар пунктов исследуемой территории определяется суммарная интенсивность движения на всех звеньях исследуемой сети дорог.

В качестве исходных данных при прогнозировании используются следующие показатели:

- численность населения в населенных пунктах исследуемой территории, а также в населенных пунктах, с которыми имеются значимые связи (например, для г. Москвы значимыми являются связи с населенными пунктами, удаленными от неё на расстояние до 2500 км), их административная значимость;

- уровень автомобилизации территории легковыми автомобилями, уровень насыщения грузовыми автотранспортными средствами и автобусами;

- эксплуатационные показатели использования грузовых автомобилей и автобусов (коэффициенты выхода на линию, коэффициенты готовности, продолжительность работы в наряде);

- техническое состояние звеньев сети дорог, включая наличие объектов светофорного регулирования, железнодорожных переездов, паромных переправ, близко расположенной застройки и т. п.

Интенсивность движения определяется для каждого типа автомобилей: легковые; грузовые; автобусы. Грузовые автомобили, в свою очередь, дифференцируются по средней грузоподъемности: 1,0 т; 2,5 т, 4,0 т; 7 т; 10 т; автопоезда. По результатам расчета все эти данные для каждого участка сети дорог записываются в таблицу «Структура потока».

Использование данного метода дает возможность получить следующие показатели, изменяющиеся при изменении дорожных условий движения:

- интенсивность движения на каждом участке всех автомобильных дорог;

- скорость движения на каждом участке дорог;

- объем пассажирских и грузовых перевозок, выполняемых по всей сети автомобильных дорог, на территории исследуемого субъекта Российской Федерации и по связям исследуемого субъекта с другими субъектами и государствами, а также интенсивность движения автотранспортных средств, движущихся транзитом относительно исследуемой территории.

Отличие данного метода от других заключается в том, что интенсивность движения определяется исходя не из заданных объемов грузовых и пассажирских перевозок, не на основе экстраполяции результатов учета движения, а исходя из имеющегося или перспективного парка автотранспортных средств и показателей их использования. Это означает, что в данном методе интенсивность движения определяется в результате формирования работы имеющегося или перспективного парка автотранспортных средств при том, или ином техническом состоянии сети автомобильных дорог.

Согласно данной методике интенсивность и скорость движения на участках сети автомобильных дорог рассчитывается в результате выполнения нескольких итерационных расчетов ожидаемой интенсивности движения между всеми парами корреспондирующих населенных пунктов. После выполнения расчетов на соответствующем шаге итерации для каждого участка сети автомобильных дорог определяют скорость, которую должен иметь поток рассчитанной интенсивности при данных дорожных условиях, и сопоставляют ее со скоростью, принятой при данном шаге итерационного расчета. В случае, если эти скорости движения отличаются более, чем на 1 км/ч, для данного участка переопределяют скорость движения и его приведенную длину. После рассмотрения всех участков сети автомобильных дорог расчет повторяют, с учетом того, что кратчайшие связи могут измениться. Это означает, что в данном методе не используется так называемая «шахматка корреспонденций», связи между населёнными пунктами каждый раз переопределяются. Однако по результатам расчётов, при желании, могут быть выданы шахматки объёмов перевозок грузов и пассажиров между заданной группой населенных пунктов.

Графическая интерпретация базы данных представлена на рис. 3.7.3.1.

Рис. 3.7.3.1.

Результаты расчета показали, что на некоторых дорогах прогнозируемая интенсивность движения очень высокая. При назначении на таких дорогах максимально-возможного количества полос движения уровень загрузки дороги более 0,7. В случае отсутствия возможности строительства дополнительной дороги (на некотором удалении) по данному направлению предусмотрены следующие пути решения:

- развитие общественного транспорта, в том числе ЛРТ, которые могут уменьшить интенсивность движения транспорта до 30% по рассматриваемому направлению;

- эксплуатация дороги на платной основе (снижение интенсивности движения более чем на 50%).

Эксплуатация дороги на платной основе обеспечит снижение интенсивности движения транспорта только на данном направлении, но приведет к увеличению интенсивности движения на дорогах альтернативного проезда.

Уменьшение негативных последствий от ввода платной эксплуатации дороги возможно путем развития общественного транспорта: выделенные полосы для автобусного движения, размещение ЛРТ и увеличение количества подвижного состава (увеличивает количество маршрутов и сокращает время ожидания на остановках, что приведет к повышению привлекательности общественного транспорта, и, следовательно, сокращению поездок на личном транспорте).

Основные проблемы при формировании сети автомобильных дорог приведены в таблице 3.6.3.1.

Таблица 3.6.3.1

| Проблемы при формировании сети автомобильных дорог | Пути решения проблем формирования с назначением мероприятий |
| --- | --- |
| Невозможность обеспечить доступ на автомагистрали только со скоростных автомобильных дорог. | Строительство дублеров и транспортных развязок с направленными съездами, обеспечивающих скоростной режим на примыканиях. |
| Размещение развязок с учетом нормативных расстояний. | Развязки, находящиеся на небольшом расстоянии друг от друга, объединяются планировочными решениями в одну. Пример: развязка на пересечении автомобильных дорог Москва – Егорьевск – Тума – Касимов (новое направление) и Лыткарино – Томилино –Красково – Железнодорожный. |
| Обеспечение пересечений автомобильных дорог I – III категории с магистральными железнодорожными путями в разных уровнях – строительство путепровода на месте существующего переезда не всегда возможно по градостроительным условиям. | Строительство участка автомобильной дороги с путепроводом на некотором удалении. Пример: строительство автомобильной дороги Северный обход г. Лобня. |
| Недостаточно территории для прохождения автомобильной дороги с требуемыми параметрами по градостроительной ситуации. | Дорога проходит с использование искусственных сооружений. Пример: автомобильная дорога «Солнцево – Бутово – Видное» по территории зоны объекта культурного наследия проходит в выемке, чтобы не нарушать видовые точки. |
| Нет возможности обеспечить уровень загрузки автомобильной дороги менее 0,7 | Развитие альтернативного вида транспорта - ЛРТ (снимает до 30% интенсивности движения) |

Развитие сети автомобильных дорог должно быть направлено не просто на решение транспортных проблем, а идти на опережение, необходимо реализовывать проекты, которые позволят не только избежать транспортных проблем при дальнейшем градостроительном развитии территории, но и позволят повысить скорость сообщения и связность территорий.

Для обеспечения возможности реализации мероприятий по развитию сети обычных автомобильных дорог были установлены зоны планируемого размещения по каждому участку дороги. Ширина зоны планируемого размещения зависит от категории дороги и детальности проработки трассы.

Перечень мероприятий по автомобильным дорогам регионального значения приведен в приложении 2.3 в таблицах 2.3.4-2.3.6.

      - Размещение автомобильных дорог и их элементов, планируемых к реализации на основе концессионных и инвестиционных соглашений

Эксплуатация дороги на платной основе приводит к сокращению интенсивности движения транспорта на ней. Для обеспечения возможности размещения пунктов оплаты проезда необходимо предусматривать дополнительную территорию, которая в мероприятиях СТП ТО МО отражается в изменении ширины зоны планируемого размещения.

Финансирование проектов осуществляется преимущественно за счет средств Московской области, а также с использованием бюджетных средств Российской Федерации. Часть объектов планируется к реализации за счет государственно-частного партнерства (далее – ГЧП) на основе концессионных и инвестиционных соглашений.

На территории Московской области уже имеются автомобильные дороги федерального значения, которые эксплуатируются на платной основе.

Одним из наиболее масштабных проектов федерального значения, предусмотренным к реализации за счет ГЧП, является ЦКАД.

Опыта реализации объектов регионального значения на территории Московской области нет.

Перечень объектов автомобильного транспорта, эксплуатация которых предусмотрена на платной основе приведен в таблице 3.6.3.2

Таблица 3.6.3.2

| № п/п | Наименование объекта регионального значения |
| --- | --- |
| 1 | а/д Виноградово – Ботино - Тарасовка |
| 2 | а/д Солнцево - Бутово - Видное |
| 3 | а/д Лыткарино - Томилино - Красково - Железнодорожный |
| 4 | а/д Каширское шоссе – Андреевское |
| 5 | а/д Лыткарино – Андреевское |
| 6 | а/д Подольск - Домодедово - Раменское - ЦКАД |
| 7 | а/д Западный обход г. Щёлково |
| 8 | а/д Пятницкое шоссе (новое направление) |
| 9 | г. Красногорск, ул. Народного Ополчения |
| 10 | а/д МКАД – Дзержинский – Лыткарино |
| 11 | Сафоновский путепровод, перегон Воскресенск – Раменское, Рязанское направление МЖД |
| 12 | Путепровод на а/д Звенигород – Колюбакино – Нестерово, перегон Кубинка 2 – Манихино, Большое кольцо МЖД |
| 13 | Путепровод на а/д Братовщина – Ельдигино – ММК – Герасимиха – Рахманово (Правдинский), перегон Пушкино – Софрино, Ярославское направление МЖД |
| 14 | Путепровод на а/д Кубинка – Наро-Фоминск (Акулово), перегон Кубинка-1 – Бекасово-1, Большое кольцо МЖД |
| 15 | Путепровод на а/д Хотьково – Озерецкое – Костино – Дмитров, перегон Костино - пост 81 км, Большое кольцо МЖД |
| 16 | Путепровод на а/д Панино – Малино, перегон Михнево – Яганово, Большое кольцо МЖД |
| 17 | Путепровод на а/д Куровское – Шатура – Дмитровский Погост – Самойлиха, перегон Шатура – Черусти, Казанское направление МЖД |
| 18 | Путепровод на а/д Каширское шоссе - мкр. Авиационный - «МКАД - аэропорт Домодедово» (Востряково), перегон Домодедово - Михнево, Павелецкое направление МЖД |
| 19 | Путепровод на а/д Можайское шоссе, перегон Можайск – Гагарин, Смоленское направление МЖД |

Результаты расчета прогнозируемой интенсивности движения транспорта показывают, что при бесплатной эксплуатации автомобильной дороги регионального значения Подольск – Домодедово – Раменское – ЦКАД, расположенной на некотором удалении от ЦКАД, и при бесплатной эксплуатации ЦКАД, интенсивность движения транспорта на дороге регионального значения составит 57 тыс. авт./сут., при введении платы за проезд на автомобильной дороге регионального значения интенсивность движения составит – 15,2 тыс.авт./сут.

При эксплуатации дублёра автомобильной дороги регионального значения Пятницкое шоссе на бесплатной основе интенсивность движения ожидается порядка 47 - 55 тыс.авт./сут., при введении платы за проезд – 12 - 24 тыс.авт./сут.

Строительство хордового направления, состоящего из автомобильных дорог регионального значения Солнцево – Бутово – Видное и Лыткарино – Томилино – Красково – Железнодорожный, не только обеспечит транспортную связь застраиваемых жилых районов, но и будет являться дублёром наиболее загруженного участка МКАД. Высокая интенсивность движения, составляющая на некоторых участках от 60 до 160 тыс.авт./сут., указывает на целесообразность введения на некоторых участках этой хорды платы за проезд.

При плате за проезд в размере 3 руб./км интенсивность движения на участках данной хорды составит от 45 до 145 тыс. авт./сут. Учитывая столь высокую интенсивность движения, предусмотрено увеличить плату за проезд в 2,5 раза. В этом случае интенсивность движения составит от 23 до 125 тыс. авт./сут. Самая высокая интенсивность движения ожидается в районе мостового перехода через реку Москва, интенсивность движения ожидается около 100 тыс.авт./сут. При столь высокой интенсивности движения и высокой стоимости мостового перехода целесообразно учесть мировой опыт платной эксплуатации дорогостоящих сооружений с более высокой стоимостью за проезд.

Проведенные расчёты показывают, что введение платы на дорогах возможно только при условии достаточно развитой сети автомобильных дорог. В условиях, когда основная сеть автомобильных дорог работает в режиме пропускной способности, строительство дорог и эксплуатация их на платной основе приводит к значительному снижению эффективности инвестиций в дорожные проекты, превышающему сбор платы за проезд в 5 – 7 раз. В тоже время на автомобильных дорогах регионального значения, где ожидается высокая интенсивность движения, а местные условия не позволяют реализовывать эти проекты в полном объёме, введение платы за проезд может быть целесообразно.

      - Мероприятия по обеспечению транспортной доступности объектов федерального и регионального значения

К существующим и планируемым объектам федерального и регионального значения, требующим специальных мероприятий по их транспортному обслуживанию, относятся объекты экономики, расположенные в зоне влияния ЦКАД, транспортно-пересадочные узлы, таможенные терминалы, экологические технопарки, индустриальные, логистические, агропромышленные, офисно-деловые и многофункциональные парки, объекты по обращению с отходами, остановочные пункты рельсового скоростного пассажирского транспорта.

Автомобильные дороги, обеспечивающие транспортное обслуживание существующих и планируемых объектов федерального и регионального значения на территории Московской области, представляют собой пространственно и функционально связанные с такими объектами локальные сети автомобильных дорог.

Мероприятия, направленные на развитие локальной сети дорог, включают:

- реконструкцию или строительство обычных автомобильных дорог, обеспечивающих подъезд к существующим и планируемым объектам федерального и регионального значения;

- строительство обычных автомобильных дорог в обход населенных пунктов в случаях, если функционирование существующих и планируемых объектов федерального и регионального значения связано с значительными объемами движения грузового автомобильного транспорта;

- организацию по локальным сетям автомобильных дорог движения наземного пассажирского транспорта;

- организацию на локальных сетях автомобильных дорог инфраструктуры дорожного сервиса.

Планирование развития локальных сетей автомобильных дорог осуществляется одновременно с планированием строительства или реконструкции объектов федерального и регионального значения.

      - Трансформация автомобильных дорог в населенных пунктах

Автомобильные дороги общего пользования федерального, регионального и местного значения при прохождении через населенные пункты трансформируются, как правило, в магистральные улицы городского или районного значения в городских населенных пунктах и в главные улицы в сельских населенных пунктах.

Улицы городов и сельских населенных пунктов предназначены для движения транспортных средств и пешеходов, прокладки инженерных коммуникаций, размещения зеленых насаждений и шумозащитных устройств, установки технических средств освещения, информации и организации движения.

Уличная сеть городских и сельских населенных пунктов должна обеспечивать: разделение основных и местных транспортных потоков, их дифференциацию по видам транспорта и скорости движения; изоляцию транзитного и грузового автомобильного движения от жилой застройки; повышение уровня благоустройства территории и оздоровления окружающей городской среды.

Уличная сеть городских и сельских населенных пунктов должна обеспечивать пешеходную доступность остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта (250 – 800 м), создавать условия для дифференциации на улицы с преимущественным движением средств общественного пассажирского транспорта и легковых автомобилей и улицы с преимущественным движением грузового автотранспорта.

Технические решения при строительстве и реконструкции улиц должны обеспечивать:

- нормативную скорость, пропускную способность и безопасность движения расчетных потоков транспортных средств и пешеходов;

- экономичность эксплуатации транспорта и снижение уровня его отрицательного воздействия на окружающую среду;

- защиту прилегающей застройки от транспортного шума и загазованности;

- комплексность решений вертикальной планировки, систем водоотвода и природоохранных мероприятий.

Ширина улиц в красных линиях определяется в зависимости от их категории, интенсивности движения транспорта и пешеходов, состава и количества элементов, размещаемых в пределах поперечного профиля, с учетом санитарно-гигиенических условий и требований особых обстоятельств. Как правило, ширина улиц в красных линиях принимается: магистральных дорог – 50-75 м, магистральных улиц в крупных городах – 40-80 м, в иных городских населенных пунктах 30-50 м; главных улиц в сельских населенных пунктах – 20-30 м.

Тип поперечного профиля улиц, состав и количество элементов, их взаиморасположение и пространственное решение определяются особенностями застройки, интенсивностью транспортного и пешеходного движения, видами транспорта, использованием надземного и подземного пространства.

При строительстве и реконструкции улиц в городах необходимо рассматривать возможности использования наземного и подземного пространства улиц для размещения автомобильных стоянок и гаражей.

Проезжая часть магистральных улиц общегородского или районного значения должна иметь не менее двух полос движения в каждом направлении, которые могут быть использованы для движения смешанного транспортного потока или специализированного потока: движение только средств общественного транспорта или легковых автомобилей. Наибольшее число полос движения в одном направлении – 4-6, которые, как правило, используются для движения смешанных потоков транспортных средств, но, в этом случае, целесообразна специализация полос движения по видам транспорта.

Ширину пешеходной части тротуаров следует принимать кратной 0,75 м – ширине одной полосы пешеходного движения. Пешеходные тротуары должны иметь от двух до восьми полос движения. Ширину тротуаров следует устанавливать с учетом категорий улиц и в зависимости от размеров пешеходного движения, а также размещения в пределах тротуаров опор мачт освещения, деревьев и т.п.

На подходах магистральных улиц общегородского значения к пересечениям с регулируемым и саморегулируемым движением, как правило, следует предусматривать уширение проезжей части на ширину одной полосы движения (для левоповоротных потоков) на расстоянии не менее 50 м от пересечения. Протяженность отгона должна составлять не менее 20 м.

На магистральных улицах городского или районного значения в населенных пунктах допускается устройство боковых проездов шириной 7 м, а в случае движения общественного транспорта в одном направлении – 7,5 м, в двух направлениях – не менее 10,5 м.

Велосипедные дорожки следует предусматривать на территории жилых и промышленных районов, в парках и лесопарках, а также на магистральных улицах регулируемого движения, улицах и дорогах местного значения, обеспечивающих подъезд к торговым центрам, стадионам, пляжам, выставкам, рынкам, автостоянкам и гаражам. Пропускная способность одной полосы движения – 300 велосипедов в час.

Стоянки для хранения велосипедов устраиваются в комплексе с объектами посещения, а также у станций пригородно-городских железных дорог, на конечных пунктах и в узлах пересадки с уличного пассажирского транспорта.

Велосипедные дорожки устраиваются на улицах, имеющих продольный уклон, как правило, не более 30 ‰.

Планировочные средства обустройства улиц включают: выделение специализированных и обособленных полос движения транспорта; разделительных и краевых полос безопасности; устройство направляющих островков и островков безопасности; размещение и планировочная организация остановочных пунктов, уличных стоянок, въездов или выездов транспортных пересечений; въездов и выездов в гаражи и стоянки, в зоны пешеходного движения транспорта и др.

Остановочные площадки общественного пассажирского транспорта, как правило, должны размещаться за перекрестками или за наземными пешеходными переходами на расстоянии, соответственно, не менее 20 и 5 м. Длина остановочной площадки принимается в зависимости от одновременно стоящих транспортных средств из расчета 20 м на один автобус или троллейбус, но не более 60 м.

На магистральных улицах с проезжей частью в одну-две полосы движения в одном направлении при интервалах движения средств массового общественного пассажирского транспорта менее 3 мин остановочные площадки следует размещать в уширениях проезжей части. Ширина остановочной площадки принимается равной ширине основных полос проезжей части, протяженность отгонов 15-30 м, протяженностью прямого участка не более 40 м.

На магистральных улицах в населенных пунктах остановки экспресс-автобусов следует устраивать в виде «карманов», обособленных от основной проезжей части разделительной полосой шириной 2-3 м. Ширина остановочных площадок принимается 4,5-5 м. Переходно-скоростные полосы для замедления и ускорения движения экспресс-автобусов на ровных участках улиц устраиваются протяженностью соответственно не менее 100 и 150 м с уменьшением или увеличением их длин на 10 м соответственно на каждые 10 ‰ подъема или спуска продольного профиля.

Размещение остановок массового общественного пассажирского транспорта и организацию пересадок пассажиров на пересечениях в разных уровнях следует, как правило, осуществлять на уровне поверхности земли, с учетом удобства подходов к прилегающей застройке.

Допускается размещение остановок в первом подземном или надземном уровнях искусственных сооружений с организацией подъема и спуска пассажиров при разности отметок уровней до 6 м по лестницам, а более 6 м с использованием механических средств. Лестницы должны дополнительно оборудоваться наклонными полосами для спуска и подъема детских и инвалидных колясок.

Перечень мероприятий по автомобильным дорогам дополнен автомобильными дорогами регионального значения, которые расположены в населенных пунктах и являются магистральными улицами или главными улицами населенного пункта и приведен в приложении 2.3 в таблице 2.3.6.

      - Транспортные развязки и путепроводы на автомобильных дорогах в Московской области

На пересечении автомобильных дорог между собой предусмотрены транспортные развязки в разных уровнях. Транспортные развязки являются элементом автомобильной дороги и разрабатываются в составе документации по автомобильным дорогам.

Мероприятия по транспортным развязкам определены с учетом градостроительных условий на основе:

- нормативных документов, определяющих тип пересечения на основе категории дороги;

- прогнозируемой интенсивности движения транспорта на пересечениях.

Перечень с планируемыми характеристиками транспортных развязок на автомобильных дорогах федерального и регионального значения приведен в приложении 2.3 в таблицах 2.3.7 и 2.3.8. Статус транспортной развязки (федерального или регионального значения) на пересечении федеральной и региональной автомобильных дорог определяется в зависимости от первоочерёдности выполнения изыскательных и проектных работ на федеральной или региональной автомобильной дороге.

Площадь территории, планируемой для проектирования развязки, определяется от средней протяженности съездов (300-500 м) по осям автомобильных дорог от центра их пересечения.

Для обеспечения безопасности движения автомобильного и железнодорожного транспорта, а также увеличения пропускной способности автомобильных дорог следует предусматривать строительство путепроводов на пересечениях автомобильных и железных дорог. На планируемых автомобильных дорогах путепроводы через железнодорожные пути являются обязательными элементами автомобильной дороги. Местоположения путепроводов по существующим и реконструируемым автомобильным дорогам предусматриваются с учетом градостроительной ситуации на основе технико-экономического обоснования.

Путепровод является элементом автомобильной дороги. При отсутствии возможности устройства путепровода на месте существующего железнодорожного переезда по градостроительной ситуации, его местоположение может быть изменено вместе с участком автомобильной дороги или улицы.

Перечень мероприятий по строительству путепроводов на месте существующих переездов по автомобильным дорогам федерального и регионального значения приведен в приложении 2.3 в таблицах 2.3.9 и 2.3.10.

Перечень мероприятий по обеспечению пересечения железнодорожных путей по автомобильным дорогам в разных уровнях приведен в приложении 2.3 в таблицах 2.3.11-2.3.12.

      - Мосты и паромные переправы

Мосты и путепроводы, как и транспортные развязки, являются элементами автомобильных дорог. При строительстве и реконструкции автомобильных дорог технические параметры мостов и путепроводов приводятся в соответствии с действующими требованиями и параметрами автомобильных дорог. Мероприятия по реконструкции мостов и путепроводов на существующих автомобильных дорогах регионального значения, на которых не предусмотрены мероприятия по реконструкции, проводятся согласно техническим требованиям по состоянию элементов конструкции.

Для обеспечения движения автотранспорта через водные преграды на территории Московской области предусмотрены паромные переправы, наплавные мосты. Мероприятия по реконструкции паромных переправ, наплавных мостов назначаются по их соответствию техническим параметрам и нормативным требования.

Для обеспечения пешеходных связей между населенными пунктами, разделенными водными препятствиями, при отсутствии автомобильных связей, планируется строительство пешеходных мостовых переходов. Планируемые характеристики пешеходных мостовых переходов приведены в приложении 2.3 таблице 2.3.13.

      - Общие данные по развитию автомобильных дорог

Планируемые характеристики мероприятий по преобразованию радиальной сети автомобильных дорог в Московской области в современную трехуровневую сетевую структуру приведены в таблице 3.6.3.4.

Таблица 3.6.3.4

| Наименование характеристик | Объекты |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
|  | федерального значения | регионального значения |  |
| Протяженность автомагистралей, км, в том числе: | 553,5 | 201,4 | 754,9 |
| реконструируемые автомобильные дороги | 205,9 | 0,0 | 205,9 |
| планируемые автомобильные дороги | 347,6 | 201,4 | 549,0 |
| Протяженность скоростных автомобильных дорог, км, в том числе: | 681,7 | 439,2 | 1120,9 |
| реконструируемые автомобильные дороги | 519,9 | 0,0 | 519,9 |
| планируемые автомобильные дороги | 161,8 | 439,2 | 601,0 |
| Протяженность обычных автомобильных дорог, км, в том числе: | 241,5 | 4291,6 | 4533,1 |
| реконструируемые автомобильные дороги | 205,3 | 2714,5 | 2919,9 |
| планируемые автомобильные дороги | 36,2 | 1577,1 | 1613,2 |
| Всего протяженность автомобильных дорог, км, в том числе: | 1476,7 | 4932,2 | 6408,8 |
| реконструируемые автомобильные дороги | 931,1 | 2714,5 | 3645,7 |
| планируемые автомобильные дороги | 545,5 | 2217,6 | 2763,2 |
| Площадь зон планируемого размещения автомагистралей, га, в том числе: | 14078,6 | 8392,0 | 22470,6 |
| реконструируемые автомобильные дороги | 2079,5 | 0,0 | 2079,5 |
| планируемые автомобильные дороги | 11999,1 | 8392,0 | 20391,1 |
| Площадь зон планируемого размещения скоростных автомобильных дорог, га, в том числе: | 10972,4 | 20673,1 | 31645,5 |
| реконструируемые автомобильные дороги | 6241,9 | 0,0 | 6241,9 |
| планируемые автомобильные дороги | 4730,5 | 20673,1 | 25403,6 |
| Площадь зон планируемого размещения обычных автомобильных дорог, га, в том числе: | 2308,5 | 50085,6 | 52394,1 |
| реконструируемые автомобильные дороги | 1774,4 | 17817,0 | 19591,4 |
| планируемые автомобильные дороги | 534,1 | 32268,6 | 32802,7 |
| Всего площадь зон планируемого размещения автомобильных дорог, га, в том числе: | 27359,5 | 79150,7 | 106510,2 |
| реконструируемые автомобильные дороги | 10095,8 | 17817,0 | 27912,8 |
| планируемые автомобильные дороги | 17263,7 | 61333,7 | 78597,4 |
| Всего площадь зон планируемого строительства транспортных развязок, га | 6616,4-11586,9 | 11327,6-19111,4 | 18203,3-30439,0 |
| Всего площадь зон планируемого строительства путепроводов, га | 151,7 | 911,4 | 1063,1 |

РЕЛЬСОВЫЙ СКОРОСТНОЙ ПАССАЖИРСКИЙ ТРАНСПОРТ

Для повышения уровня транспортного обслуживания городов и населенных пунктов Московской области планируется:

- создание инфраструктуры рельсового скоростного пассажирского транспорта 
(далее – ЛРТ);

- продление линий метрополитена на территорию Московской области.

Линии рельсового скоростного пассажирского транспорта предполагают создание нового инновационного вида транспортной системы, обеспечивающего хордовую связность городских округов Московской области и аэропортов Московского авиаузла. Население зоны тяготения в районе прохождения линий рельсового скоростного пассажирского транспорта составляет порядка 2,6 млн. человек.

Рельсовой скоростной пассажирский транспорт характеризуется высокими скоростными характеристиками, комфортностью, безопасностью и экологичностью. Заявленные высокие эксплуатационные характеристики обеспечиваются полностью выделенной линией без пересечений в одном уровне.

ЛРТ позволит стимулировать мобильность граждан и соединит наиболее заселенные территории Московской области между собой и с радиальными железнодорожными линиями.

Развитие инфраструктуры ЛРТ обеспечит:

- снижение транспортной нагрузки на сеть автомобильных дорог за счет привлечения пассажиров на ЛРТ;

- обеспечение пассажирских транспортных связей в хордовом направлении между городами и иными крупными населенными пунктами Московской области;

- повышение качества предоставляемых на транспорте услуг, в том числе за счет сокращения времени сообщения между центрами формирования и притяжения пассажиропотоков;

- обеспечение быстрого, удобного и надежного пассажирского сообщения.

Мероприятия по развитию ЛРТ включают:

- строительство ЛРТ на участках, связывающих радиальные направления автомобильных и железных дорог, обеспечивает перераспределение пассажирских потоков;

- строительство ЛРТ, связывающих центры формирования пассажиропотоков со станциями метрополитена;

- создание транспортно–пересадочных узлов на пересечении ЛРТ с другими видами транспорта (автомобильным, железнодорожным и воздушным).

Ключевыми характеристиками ЛРТ являются:

- интеграция с другими видами транспорта и увязка графика движения с учетом пересекающихся маршрутов;

- средняя скорость движения – 45 км/ч, максимальная скорость – до 80 км/ч;

- расстояние между остановками не менее 800 м в застроенной территории.

Сеть ЛРТ разработана на основании:

- прогнозируемого пассажиропотока (ожидается пассажиропоток 2,0-5,0 тыс.пасс./час «пик»);

- мероприятий Схемы территориального планирования – основных положений градостроительного развития Московской области (далее - СТП МО ОПГР), утвержденной в 2007 году;

- решения о создании системы кольцевого легкорельсового транспорта Московской области на основе рельсового скоростного пассажирского транспорта (скоростного трамвая) (протокол заседания Координационного совета по развитию транспортной системы г. Москвы и Московской области от 23.09.2013 № 47).

Прохождение ЛРТ по территории Московской области предусмотрено с учетом транспортного развития города Москвы в части скоростного транспорта. Линии рельсового скоростного пассажирского транспорта Московской области и города Москвы образуют единую систему скоростного пассажирского сообщения.

Местоположение ЛРТ определено с учетом планировочных ограничений и градостроительных условий (трасса ЛРТ проходит в местах наибольшего притяжения пассажиропотока в «ключевых точках»). При прохождении ЛРТ вдоль автомобильных дорог местоположение ЛРТ относительно автомобильной дороги определяется в проекте планировки линейных объектов (с одной из сторон дороги или в ее центральной разделительной полосе).

Для обеспечения возможности реализации ЛРТ предусмотрены зоны планируемого размещения. Ширина зоны зависит от детальности проработки трассы. Местоположение трассы ЛРТ уточнено:

- при подготовке генеральных планов муниципальных образований;

- при разработке схем прохождения, схем транспортного обслуживания и концепций развития территорий;

- при подготовке документации по планировке территории линейного объекта (дороги).

В 2013 году правительство Московской области приняло программу развития дорожно-транспортного комплекса Московской области, направленную на обеспечение благоприятных условий транспортного обслуживания населения Московской области. В программе принято решение о создании современной кольцевой системы легкого метро, которая будет проходить вокруг МКАД на удалении до 25 км и свяжет крупные города Московской области, такие как: Красногорск, Химки, Долгопрудный, Мытищи, Королев, Ивантеевка, Фрязино, Балашиха, Реутов, Люберцы, Жуковский, Раменское, Домодедово, Подольск и Одинцово между собой и с аэропортами «Домодедово», «Шереметьево», «Внуково» и «Жуковский» (Раменское).

Перечень мероприятий с планируемыми характеристиками линий рельсового скоростного пассажирского транспорта приведен в приложении 2.4 в таблице 2.4.1 и показаны на графических материалах – Карта планируемого развития линий рельсового скоростного пассажирского транспорта.

Протяженность «кольцевого» ЛРТ, который проходит по территории Московской области и города Москвы, составляет 221,0 км, из которых по территории области – 173,5 км. Протяженность дополнительных направлений составляет 64,2 км.

Для обеспечения работы линий рельсового скоростного пассажирского транспорта (ЛРТ) на территории Московской области планируется создание объектов инфраструктуры: депо и ремонтных баз на каждые 20-35 км линии, протяженность подъездных путей к объектам не должна превышать 2-3 км. Рекомендуемые территории размещения объектов для ЛРТ приведены в приложении 2.4. в таблице 2.4.2.

Общая схема развития рельсового скоростного пассажирского транспорта приведена на рис. 3.8.1.

Рис. 3.8.1.

На территории Московской области предусмотрено продление следующих линий метрополитена:

- Линия метрополитена от станции метро Строгино до станции метро Изумрудные Холмы со станциями метро;

- Калужско-Рижская линия метрополитена со станцией метро;

- Линия метрополитена до г. Балашиха со станцией метро.

Ширина зоны планируемого размещения линий метрополитена составляет 50 м (по 25 м в каждую сторону от оси линии).

Для обеспечения работы линий метрополитена на территории Московской области предусмотрено размещение электродепо в городских округах Красногорск и Мытищи.

РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЛОГИСТИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ ЦЕНТРОВ, ГРУЗОВЫХ ТАМОЖЕННЫХ ТЕРМИНАЛОВ

Развитие инфраструктуры логистических комплексов и центров, а также грузовых таможенных терминалов как составной части транспортной системы Московской области направлено на создание технических и технологических условий для формирования крупнейшего в европейской части России современного узла грузопереработки, что обусловлено существующим «транзитным» положением Московской области в пространстве России. Это потребует комплексного развития всех инфраструктур транспортной системы Московской области, складского и терминального хозяйства, таможенной инфраструктуры, банковских и страховых компаний, технологий информационного сопровождения грузовых перевозок. Логистические комплексы и центры формируются на основе современных высокотехнологичных предприятий и предприятий для их обслуживания (гостиниц, мотелей, гипермаркетов, объектов придорожного сервиса).

Мероприятия, направленные на развитие данной инфраструктуры, включают:

- создание региональных логистических сетей и грузообрабатывающих терминалов, мультимодальных транспортных комплексов многоцелевого назначения;

- оптимизацию территориального расположения объектов товаропроводящей сети для обслуживания международных и межрегиональных перевозок;

- создание региональной интегрированной системы транспортной информации для объединения всех звеньев и объектов инфраструктуры в единую региональную логистическую сеть;

- «логистическое обустройство» (использование) международных транспортных коридоров для организации международного транзита через территорию Московской области;

- создание центров логистики (мультимодальных транспортных комплексов) на пересечениях автомобильных дорог с автомагистралями, скоростными автомобильными дорогами и железными путями в районе населенных пунктов Московской области.

Создание опорной терминально-логистической сети обеспечит:

- обработку грузов, поступающих по радиальным направлениям автомобильных и железных дорог, а также позволит переориентировать на себя грузы, поступающие по иным направлениям транспортной сети после завершения строительства ЦКАД. Это приведет к снижению экологической нагрузки от автотранспорта, создающего большую дополнительную нагрузку на автомобильные дороги Московской области и увеличивающего затраты на содержание дорожного хозяйства, за счет строительства обходов городов и прочих населенных пунктов, внедрения интеллектуальных транспортных систем;

- снижение маятниковой миграции трудоспособного населения Московской области за счет создания новых дополнительных высокопроизводительных рабочих мест;

- рост налоговых отчислений в бюджеты всех уровней;

- развитие муниципальных образований.

Определяющими условиями для размещения терминально-складского хозяйства в Московской области является территория, обладающая сочетанием следующих условий развития транспортной инфраструктуры: наличие действующих железнодорожных путей, наличие автомобильных дорог и (или) вблизи их пересечений с ЦКАД, относительно небольшое удаление от аэропорта Московского авиационного узла, а также наличие промышленных центров (существующих или перспективных) и трудовых ресурсов.

Для обеспечения потребностей экономики Московской области в грузовых перевозках, выполнения перераспределения потока контейнерных грузов между автомобильным и железнодорожным транспортом планируется строительство дополнительных путей и грузовых сетевых терминалов в мультимодальных логистических центрах в районе станций Белый Раст, Белые Столбы, Томилино, реконструкция станций Домодедово, Воскресенск, Куровская, Кубинка и сортировочных станций Бекасово, Орехово-Зуево, Ожерелье.

В соответствии с Федеральным проектом «Транспортно-логистические центры», который является частью Комплексного плана, разработанного и утвержденного во исполнение указа президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в Генеральную схему развития сети транспортно-логистических центров (далее – ТЛЦ) включены три объекта: ТЛЦ «Белый Раст», ТЛЦ »Восточный» и ТЛЦ «Максимиха».

Для организации транзитных перевозок, увеличения пропускной способности Большой окружной дороги планируется реконструкция его участков и отдельных станций (Михнево, Манихино, Бекасово), развитие контейнерных площадок и станций.

Первоочередные ТЛЦ предусмотрены в местах погашения грузопотоков на радиальных направлениях Московской железной дороги и на участке Октябрьской железной дороги. Создание сети ТЛЦ обеспечит оптимальное перераспределение грузопотоков в г. Москва и Московской области с учетом максимального использования железнодорожных перевозок (один железнодорожный поезд заменяет до 120 трейлеров и не нагружает дорожную сеть).

Логистическая технология предполагает доставку грузов ускоренными контейнерными поездами на ТЛЦ Московской области с дельнейшей транспортировкой укороченными поездами на ТЛЦ города Москвы.

В ближней пригородной зоне г. Москвы планируется разместить значительно меньшую часть объектов, которые будут иметь специализированный характер и обслуживать в первую очередь потребности Московской агломерации. Их размещение обусловлено или наличием подготовленных промышленных площадок, которые целесообразно задействовать под логистические нужды, или транспортно-географическим положением.

При этом небольшие по площади объекты не создадут дополнительной нагрузки на дорожную инфраструктуру.

На основании постановления Правительства Московской области от 25.10.2016 № 782/39 «Об утверждении государственной программы Московской области «Развития и функционирования дорожного-транспортного комплекса» на 2017 – 2024 годы» крупные по площади земельные участки, приоритетные объекты, которые включены в подпрограмму «Транспортно-логистическая система», будут располагаться в основном на удалении более 30-60 км от МКАД, в зоне ЦКАД. Объекты терминально-складского хозяйства будут иметь универсальный характер, направленный на потребителей не только Московского региона, но и других соседних регионов.

Приоритетные крупные объекты будут располагаться вблизи грузонапряженных и тех направлений, где в настоящее время наблюдается дефицит мощностей терминально-складских объектов. Их расположение увязано с перспективами развития железнодорожной и дорожной сети Московского региона – в первую очередь со строительством и вводом в эксплуатацию ЦКАД в Московской области.

Реализация проектов развития опорных терминально-логистических центров, предусмотренных в подпрограмме «Транспортно-логистическая система», обеспечит обработку грузов, поступающих по радиальным направлениям автомобильных и железных дорог, а также позволит переориентировать на себя грузы, поступающие по иным направлениям транспортной сети после завершения строительства ЦКАД.

Результатом согласованного развития сети ТЛЦ должно быть формирование единой системы терминально-логистических центров города Москвы и Московской области, обеспеченных транспортно-технологической и инженерной инфраструктурами.

Перечень планируемых логистических комплексов и центров, а также грузовых таможенных терминалов приведен в приложении 2.5 в таблице 2.5.1.

На территории Московской области предусмотрено развитие индустриальных парков. Мероприятия по обеспечению подъездов к планируемым индустриальным паркам учтены в зонах, устанавливаемых в Схеме территориального планирования – основных положениях градостроительного развития Московской области с обоснованием трассировки при подготовке документации по планировке территории.

Схема размещения логистических комплексов приведена на графических материалах – Карта развития логистического комплекса.

ТРАНСПОРТНО-ПЕРЕСАДОЧНЫЕ УЗЛЫ

Развитие инфраструктуры пассажирского транспорта, обеспечивающее повышение качества и полноты транспортного обслуживания населения Московской области, повышение связности всех видов транспорта при выполнении пассажирских перевозок, снижение нагрузки на головные участки скоростных автомобильных дорог, привлечение пассажиров индивидуального и массового пассажирского автомобильного транспорта на железнодорожный транспорт, направлено на:

- развитие системы (увеличение числа маршрутов и инфраструктуры) «экспресс-автобусов»;

- реконструкцию улиц и дорог, используемых для межмуниципальных и пригородных пассажирских перевозок;

- формирование транспортно-пересадочных узлов в местах массовой пересадки пассажиров с одного вида транспорта на другой.

Транспортно-пересадочный узел – это комплекс объектов недвижимого имущества, включающий в себя земельный участок либо несколько земельных участков с расположенными на них, над или под ними объектами транспортной инфраструктуры, а также другими объектами, предназначенными для обеспечения безопасного и комфортного обслуживания пассажиров в местах их пересадок с одного вида транспорта на другой.

В Московской области планируется система транспортно–пересадочных узлов (далее – ТПУ), сформированных на основе железнодорожных станций и остановочных пунктов, на которых обеспечивается пересадка пассажиров наземного пассажирского и индивидуального транспорта на железнодорожный транспорт.

ТПУ включают:

- объекты, необходимые для обеспечения удобного и комфортного обслуживания населения при пересадке пассажиров с одного вида транспорта на другой (железнодорожные станции и платформы, железнодорожные вокзалы, автовокзалы и автостанции, торгово-развлекательные объекты, стоянки для временного хранения легкового транспорта, территории для стоянки и разворота общественного автомобильного транспорта, пешеходные переходы);

- автомобильные дороги и проезды, обеспечивающие подъезд к ТПУ.

Перечень планируемых пересадочных узлов на основе железнодорожного транспорта приведен в соответствии постановлением Правительства МО от 20.03.2014 № 168/9 «О развитии транспортно-пересадочных узлов на территории Московской области».

Перечень планируемых пересадочных узлов на основе железнодорожного транспорта и линий метрополитена приведен в приложении 2.6. в таблице 2.6.1.

Общая схема развития транспортно-пересадочных узлов на основе железнодорожных станций приведена на рис. 3.10.1.

Транспортно-пересадочные узлы на основе рельсового скоростного пассажирского транспорта планируется в местах, в которых предусматривается пересадка пассажиров между различными видами внешнего, регионального, городского и индивидуального транспорта в различных сочетаниях, а также обслуживание пассажиров объектами социальной инфраструктуры. Схема расположения транспортно-пересадочных узлов ЛРТ сформирована исходя из численности населения на прилегающих территориях, положением в системе расселения муниципального образования и развитой или планируемой к развитию дорожно-транспортной инфраструктуры в районе прохождения линий рельсового скоростного пассажирского транспорта.

Перечень планируемых пересадочных узлов на основе рельсового скоростного пассажирского транспорта, ВСМ и автомобильных дорог приведен в приложении 2.6 в таблице 2.6.2.

Уточнение (определение) зон планируемого размещения ТПУ осуществляется в составе документации по планировке территории транспортно-пересадочных узлов.

Рис. 3.10.1.

РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДОРОЖНОГО СЕРВИСА

Развитие инфраструктуры дорожного сервиса повысит качество транспортного обслуживания автотранспорта. К объектам дорожного сервиса относятся здания, строения, сооружения, иные объекты, предназначенные для обслуживания участников дорожного движения по пути следования (автозаправочные станции, автостанции, автовокзалы, гостиницы, кемпинги, мотели, пункты общественного питания, станции технического обслуживания, подобные объекты, а также необходимые для их функционирования места отдыха и стоянки транспортных средств).

Современный многофункциональный автозаправочный комплекс позволяет заправлять автомобили жидким моторным топливом различных видов, включает в себя магазин сопутствующих товаров, объекты общественного питания, туалеты, пункт медицинской помощи, мусоросборники, телефон, отдельные места для стоянки легковых автомобилей, станцию технического обслуживания, грузовую и легковую автомойки и иные объекты.

Общие требования по размещению объектов топливозаправочного комплекса (далее – ТЗК):

- обеспечение равномерного размещения объектов ТЗК по территории Московской области и увеличение количества объектов ТЗК для обеспечения альтернативными видами топлива;

- автозаправочные станции (АЗС) и автомобильные газонаполнительные станции (АГНС) размещены на основе экономических расчётов;

- минимальная мощность АЗС (число заправок в сутки) и расстояние между ними в зависимости от интенсивности движения.

Отдельно стоящие сооружения обслуживания движения и комплексы сооружений должны быть оборудованы местами для стоянок транспортных средств, планировка и вместимость которых должны соответствовать вместимости объектов, режима их работы, формы обслуживания проезжающих. В комплексах обслуживания, имеющих в своем составе сооружения продолжительного отдыха (мотель, кемпинг), должны быть предусмотрены отдельные охраняемые площадки для длительной стоянки.

Стоянка должна включать зону для парковки автомобилей и зону маневрирования, предназначенную для маневрирования автомобилей при въезде, выезде и постановки автомобилей на места парковки.

На территории Московской области размещение объектов топливно-заправочного комплекса предусмотрено в соответствии с государственной программой «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2024 годы, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 17.10.2017 № 863/38.

Программа предусматривает мероприятия по строительству объектов ТЗК с комплексом дополнительных услуг, оптимизация размещения которых достигается размещением основной части программных объектов на дорогах регионального, межмуниципального и местного значения в пределах от Московского малого кольца до границы Московской области.

Основной задачей программы является обеспечение равномерного размещения объектов ТЗК по территории Московской области и достаточного количества объектов ТЗК для обеспечения альтернативными видами топлива: сжиженным углеводородным газом, компримированным природным газом, электрической энергией.

Перечень планируемых объектов ТЗК, мотелей, стоянок большегрузного автотранспорта, размещенных в составе топливозаправочных комплексов на автомобильных дорогах приведен в приложении 2.7 в таблицах 2.7.1, 2.7.2 и 2.7.3 и показан на графических материалах - Карта развития объектов дорожного сервиса.

Размещение объектов ТЗК на планируемых и реконструируемых автомобильных дорогах предусмотрено в соответствии с ГОСТ 33062-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к размещению объектов дорожного и придорожного сервиса», где приведены расстояния между объектами ТЗК в зависимости от категории дороги.

Вдоль планируемых автомобильных дорог объекты дорожного сервиса предусматриваются в составе проектов планировок линейных объектов, включая их в полосы отвода и придорожные полосы автомобильных дорог.

Размещение стоянок большегрузного транспорта выполнятся аналогично размещению объектов ТЗК на планируемых дорогах в соответствии с ГОСТ 33062-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к размещению объектов дорожного и придорожного сервиса», где приведены расстояния между объектами ТЗК в зависимости от категории дороги.

При наличии достаточной территории, в комплексе с многофункциональным автозаправочным комплексом могут размещаться стоянки для большегрузного транспорта, мотели.

оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов регионального значения на комплексное развитие территории

ОЦЕНКА ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ

Оценка транспортной инфраструктуры Московской области с учетом планируемых мероприятий

Состояние социально-экономического развития Московской области целиком и полностью зависит от транспортной сети. Возможности железнодорожного транспорта определяют уровень обеспечения потребностей в трудовых пассажирских перевозках. Возможности автомобильного транспорта определяют уровень обеспечения потребностей в подвижности населения с трудовыми, бытовыми и социально-культурными целями, а также потребностей хозяйственного комплекса в перевозке грузов.

Практика показывает, что улучшение дорожных условий почти всегда сопровождается увеличением интенсивности движения, а, следовательно, и увеличением объёмов грузовых и пассажирских перевозок, повышением освоенности территорий, возникновением новых предприятий и новых рабочих мест.

О влиянии развития сети автомобильных дорог на экономику свидетельствует опыт Японии и США. В Японии в начале 60-ых годов начали реформы со строительства автомобильных дорог. За первые десять лет в Японии увеличили протяженность автомобильных дорог в четыре раза; за следующие десять лет - еще в 3 раза. То есть за 20 лет - в 12 раз. За 30 лет - в 21 раз. Именно в течение этого периода экономика Японии развивались темпами – 13 % в год.

Эффективность развития транспортной сети необходимо определять не по стоимости перевозок, и, тем более, не по снижению капитальных вложений в автотранспортные предприятия, а по оценке дополнительных объёмов грузовых и пассажирских перевозок, генерируемых в результате реализации дорожных проектов.

Развитие транспортной инфраструктуры на территории Московской области предложено по трем основным направлениям:

- Преобразование радиальной сети автомобильных дорог в Московской области в современную трехуровневую сетевую структуру автомобильных дорог с дифференциацией автомобильных дорог по условиям проезда и доступа на них транспортных средств.

- Интеграция транспортных инфраструктур Московской области в опорную транспортную сеть Российской Федерации и международные транспортные коридоры.

- Повышение качества транспортного обслуживания населения и экономики Московской области.

Для оценки мероприятий по преобразованию сети автомобильных дорог в сетевую структуру и интеграции ее в опорную сеть автомобильных дорог Российской Федерации, а также для оценки влияния развития сети автомобильных дорог на социально-экономическую сферу Московской области осуществлено прогнозирование работы автомобильного транспорта на сети автомобильных дорог при существующем состоянии и при планируемом развитии (при реализации всех мероприятий).

Оценка роли состояния сети автомобильных дорог на социально-экономическое развитие Московской области проведена с использованием программного комплекса по прогнозированию интенсивности движения на сети автомобильных дорог.

Оценка развития сети автомобильных дорог на социально-экономическое развитие Московской области произведена по сопоставлению показателей работы автомобильного транспорта. Для этого были произведены расчёты по прогнозированию интенсивности движения при существующих показателях по численности населения и парка автотранспортных средств, т. е, какие показатели транспортной работы были бы достигнуты в 2020 году, если бы в Московской области уже была реализована перспективная сеть автомобильных дорог. Графическая интерпретация баз данных, содержащих информацию о существующей и перспективной сети автомобильных дорог Московской области, представлена на рисунках 4.1.1 и 4.1.2, соответственно.

Рис. 4.1.1.  Графическая интерпретация базы данных, содержащей информацию о существующей сети автомобильных дорог

Рис. 4.1.2.  Графическая интерпретация базы данных, содержащей информацию о перспективной сети автомобильных дорог

В результате прогнозирования интенсивности движения установлено, что из-за слабой развитости автомобильных дорог между предприятиями Московской области могло быть перевезено на 31 млн. т грузов больше, а по связям с другими регионами – на 80 млн. т больше, а также транзитных грузов – на 42 млн. т, а в сумме – на 153 млн. т больше. Стоимость невыпущенной продукции составляет 6,8 трлн. рублей, а упущенная выгода (25 %) – порядка 1,7 трлн. рублей – ежегодно.

Кроме этого, легковыми автомобилями было бы перевезено на 666 млн. пассажиров больше, а общие затраты времени пассажиров в пути были бы меньше на 82 млн. пассажиро-часов, а для автобусных перевозок эти показатели составили 460 млн. пассажиров и 82.5 млн. пассажиро-часов. Учет этих факторов ещё больше поднимают роль и значение развития сети автомобильных дорог в социально-экономическом развитии Московской области.

Влияние состояния сети автомобильных дорог на социально-экономическое развитие Московской области оценено по следующим показателям:

1 – перевезено транзитных грузов по территории Московской области (сложно определить, поэтому лучше исключить);

2 – перевезено грузов между предприятиями Московской области;

3 – перевезено грузов между предприятиями Московской области и других регионов;

4 – перевезено пассажиров при использовании легковых автомобилей;

5 – изменение затрат времени в пути пассажиров легковых автомобилей;

6 – перевезено пассажиров при использовании автобусов;

7 – изменение затрат времени в пути пассажиров автобусов.

Изменение этих показателей в относительных величинах представлено на рис. 4.1.3.

Рис. 4.1.3. Прогнозируемое изменение показателей работы автотранспорта, если бы планируемая сеть автомобильных дорог была создана к 2020 году

Показатели развития транспортной инфраструктуры при совокупности развития сети автомобильных дорог и градостроительного развития территории Московской области в сравнении с существующим состоянием транспортной инфраструктуры приведены в таблице 4.1.1.

Таблица 4.1.1

| № п/п | Наименование показателей | Существующее состояние | Перспективное развитие |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Средняя скорость движение, км/ч, при удалении от МКАД на расстоянии: - не более 20 км - от 20 до 50 км - более 50 км | 16 45 58 | 24 56 62 |
| 2 | Доля и протяженность автомобильных дорог с уровнем загрузки более 0,7 | 26 % 3041 км | 20 % 2830 |
| 3 | Перевозка транзитных грузов по территории Московской области, млн. т/г. | 70,8 | 128,0 |
| 4 | Перевозка грузов между предприятиями Московской области, млн. т/г. | 85,8 | 165,0 |
| 5 | Перевозка грузов между предприятиями Московской области и других регионов, млн. т/г. | 319,8 | 426,0 |
| 6 | Перевозка пассажиров при использовании легковых автомобилей, млн. пасс./г. | 1568,0 | 5400,0 |
| 7 | Перевозка пассажиров при использовании автобусов, млн. пасс./г. | 1083,0 | 3720,0 |

Увеличение средней скорости движения оказывает положительное влияние на экономическое развитие территории, на градостроительную ситуацию.

Показатель транспортной доступности территории – это один из наиболее важных показателей при выборе места размещения объекта. Повышение транспортной доступности отдаленных территорий в Московской области увеличит ее привлекательность, территории получат развитие как в экономической сфере, так и в жилищном строительстве, а это, в свою очередь, приведет к уменьшению количества «трудовых» поездок.

Повышение качества транспортного обслуживания населения Московской области предложено за счет:

- развития системы пригородного железнодорожного сообщения;

- создания современных транспортно-пересадочных узлов на пересечениях линий пассажирского железнодорожного транспорта, автомобильных дорог, линий рельсового скоростного пассажирского транспорта, на подъездах к аэропортам;

- создания системы рельсового скоростного пассажирского транспорта (наземное метро, скоростной трамвай).

Реализация указанных мероприятий повысит привлекательность общественного транспорта, что положительно отразится не только на экономической сфере Московской области, но и безопасности движения транспорта.

Повышение качества транспортного обслуживания автотранспортных перевозок (на личном, пассажирском и грузовом транспорте) предложено за счет:

- строительство и реконструкции автомагистралей, скоростных дорог, а также создание обходов центральной части Московской области;

- создания системы транспортной логистики и грузовых таможенных терминалов в срединной и периферийной части Московской области с обеспечением удобного подъезда к территориям;

- развития объектов дорожного сервиса с их распределением по территории Московской области на основе экономической потребности;

- интеграции улично-дорожной сети городов с сетью автомобильных дорог;

- осуществления локальных мероприятий, повышающих пропускную способность улично-дорожной сети городов (устройство дополнительных накопительных полос перед пересечениями для поворотных потоков).

Реализация указанных мероприятий повысит привлекательность территории Московской области для инвестиций в ее экономику.

Зоны с особыми условиями использования территории от линейных объектов и сооружений транспортных инфраструктур Московской области

Зонами с особыми условиями использования от объектов транспортной инфраструктуры являются:

- зоны планируемого размещения объектов транспорта;

- зоны экологического воздействия на население и природную среду от объектов транспорта.

Для обеспечения возможности размещения объектов транспортной инфраструктуры установлены зоны их планируемого размещения, которые являются ограничением использования данной территории в градостроительной деятельности до установления красных линий объектов транспортной инфраструктуры.

Зоны планируемого размещения предусмотрены для размещения линейных объектов федерального значения (автомобильные дороги при реконструкции и строительстве, железные дороги на участках строительства). Ширина зоны планируемого размещения зависит от категории дороги, градостроительной ситуации и степени проработки трассы дороги. Ограничение градостроительной деятельности в зоне планируемого размещения от объектов федерального значения носят рекомендательный характер – решение в данных случаях принимаются органами власти федерального значения.

Общая площадь зоны планируемого размещения автомобильных дорог федерального значения составляет 32441,3 га, от железнодорожных линий – 323,0 га, что в общей сумме составляет 0,74 % от общей территории Московской области.

Зоны планируемого размещения предусмотрены для размещения линейных объектов регионального значения (автомобильные дороги при реконструкции и строительстве, включая путепроводы и транспортные развязки, ЛРТ). Ширина зоны планируемого размещения зависит от категории дороги, градостроительной ситуации и степени проработки трассы объекта.

Общая площадь зоны планируемого размещения автомобильных дорог регионального значения составляет 78782,6 га, от ЛРТ – 4606,9 га, что в общей сумме составляет 1,88 % от общей территории Московской области.

Планируемые зоны с особыми условиями использования территории, как зоны экологического воздействия на население и природную среду, определены от основных источников внешнего шума – автомобильных дорог, железных дорог, авиационного транспорта.

Приоритетным направлением территориального планирования транспортного обслуживания Московской области является снижение экологического воздействия от объектов транспортной системы Московской области.

Мероприятия, направленные на снижение экологического воздействия от транспорта, включают:

- использование при прохождении магистральных и скоростных автомобильных дорог через существующие и планируемые особо охраняемые природные территории, в зависимости от рельефа местности, эстакадных участков или экодуков для сохранения естественных миграционных путей животных, а в случаях пересечения ими долин рек и ручьев – исключительно мостовых переходов;

- использование при прохождении магистральных и скоростных автомобильных дорог в населенных пунктах акустических экранов.

Формирование международных и региональных транспортных коридоров на территории Московской области

Международные транспортные коридоры (далее – МТК) формируются за счет территориально сближенных транспортных инфраструктур: автомобильных дорог, магистралей железнодорожного транспорта, линий рельсового скоростного пассажирского транспорта, объектов и инфраструктуры воздушного транспорта, высокоскоростных железнодорожных магистралей, объектов, обслуживающих транспортные грузовые и пассажирские перевозки (транспортно-пересадочные узлы, логистические комплексы, таможенные терминалы).

Коммуникационную основу МТК составляют автомагистрали федерального значения, магистральные железные дороги, объекты и инфраструктура аэропортов Московского авиационного узла.

Движение транзитного относительно г. Москвы и центральной части Московской области автомобильного транспорта планируется осуществлять по автомагистралям, объединенным ЦКАД в единые международные маршруты:

- МТК № 2 «Запад – Восток» по направлению Лондон – Париж – Берлин – Варшава – Минск – Московская область (южный участок ЦКАД) – Нижний Новгород – Екатеринбург;

- МТК № 9 «Север – Юг» по направлению Хельсинки – Санкт-Петербург – Московская область (западный участок ЦКАД) – юг России и по направлению «Хельсинки – Санкт-Петербург – Московская область (северо-восточный участок ЦКАД) – Нижний Новгород – Азия.

Это обеспечит интеграцию сети автомобильных дорог Московской области в опорную сеть автомобильных дорог Российской Федерации и Международную опорную сеть автомобильных дорог.

Для улучшения условий пассажирского и грузового транспортного сообщения между регионами Российской Федерации и зарубежными странами, повышения комфортности и безопасности пассажирских перевозок, сокращения времени следования в пути, обеспечения удобного времени отправления и прибытия пассажиров планируется организация высокоскоростного движения железнодорожных поездов со скоростями 350–400 км/ч, которые также включаются в состав соответствующих МТК.

      - МТК «Север – Юг»

МТК «Север – Юг» формируется в результате соединения автомагистралей 
М-2 »Крым», М-3 «Украина», М-4 «Дон» и М-6 «Каспий», подходящих к Московской области с юга, западным участком ЦКАД с автомагистралью М-11 «Нева», подходящей к Московской области с северо-запада, и восточным участком ЦКАД с автомагистралью 
М-8 «Холмогоры», подходящей к Московской области с севера.

Международные железнодорожные маршруты по направлению МТК «Север – Юг» формируются в результате соединения западным участком Большой окружной дороги магистральных ходов Рязанского, Павелецкого, Курского и Киевского направлений МЖД, подходящих к Московской области с юга, с магистральным ходом Октябрьской железной дороги, и восточным участком Большой окружной дороги с магистральным ходом Ярославского направления МЖД.

В состав этого МТК также войдут планируемые ВСМ «Центр – Юг» (Москва – Адлер) и «Санкт-Петербург – Москва».

      - МТК «Запад – Восток»

МТК «Запад – Восток» формируется в результате соединения южным участком ЦКАД автомагистралей М-9 «Балтия», М-1 «Беларусь», подходящих к Московской области с запада, с автомагистралями М-5 «Урал» и планируемой «ЦКАД – Куровское – Шатура – граница Московской области», подходящими к Московской области с востока.

В перспективе, для снижения величины (переключения) транзитных автотранспортных потоков в срединной части Московской области по направлению МТК «Запад – Восток», планируется строительство автомагистрали в периферийной части Московской области по направлению М-1 «Беларусь» – Наро-Фоминск – ЦКАД и ЦКАД – Чехов – Малино – М-5 »Урал» и реконструкция участка автомобильной дороги А-108 МБК.

Международные железнодорожные маршруты по направлению МТК «Запад – Восток» формируются в результате соединения южным и северным участками Большой окружной дороги магистральных ходов Киевского, Смоленского и Рижского направлений МЖД, подходящих к Московской области с запада, с магистральными ходами Горьковского, Казанского и Рязанского направлений МЖД.

Планируется организация высокоскоростного движения поездов по направлению «Запад – Восток» за счёт строительства ВСМ «Москва – Смоленск – Красное» (Москва – Брест) и ВСМ «Москва – Казань – Екатеринбург».

      - Региональные транспортные коридоры

Региональные транспортные коридоры (далее – РТК) формируются за счет территориально сближенных транспортных инфраструктур: автомобильных дорог, участков линий железнодорожного транспорта, линий рельсового скоростного пассажирского транспорта, сопутствующих (обслуживающих) объектов: транспортно-пересадочных узлов, объектов социального и бытового обслуживания.

РТК «Подольск – Домодедово – Раменское» формируется на основе планируемой скоростной автомобильной дороги регионального значения «Подольск – Домодедово – Раменское – ЦКАД» и линии рельсового скоростного пассажирского транспорта «Подольск – Домодедово – Раменское – ЦКАД».

РТК «Ступино – Коломна – Воскресенск – Егорьевск – Куровское – Орехово-Зуево» формируется на основе планируемой скоростной автомобильной дороги регионального значения «Ступино – Коломна – Егорьевск – Деревнищи» и участков Большой окружной дороги.

РТК «Солнцево – Бутово – Видное – Лыткарино – Томилино – Железнодорожный» формируется на основе планируемых автомобильных дорог регионального значения Солнцево – Бутово – Видное, Каширское шоссе – Андреевское, Лыткарино – Томилино – Красково – Железнодорожный и линий рельсового скоростного пассажирского транспорта Москва – Бутово – Щербинка – Видное, Молоково – Видное, Люберцы - Лыткарино – Молоково и Балашиха - Кучино – Москва.

ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, СВЯЗАННЫМИ С ОБЪЕКТАМИ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

При подготовке Схемы территориального планирования транспортного обслуживания Московской области предусмотрены мероприятия, направленные на сохранение объектов культурного наследия.

Московская область относиться к числу регионов, наиболее богатых объектами культурного наследия. По объему и значимости историко-культурного наследия Московская область сопоставима с такими областями как: Владимирская, Псковская, Нижегородская, Ленинградская. На государственной охране в Московской области находятся более 5,1 тысяч объектов культурного наследия, 606 объектов федерального значения 1,55 тысяч регионального значения и более 2,6 тысяч выявленных объектов.

На территории Московской области, занимающей менее 0,3 % площади страны, сосредоточено около 5 % всех памятников истории и культуры. О высокой значимости памятников истории и культуры, расположенных в области, говорит их ранг в системе государственной охраны: памятники федерального значения составляют около 30 %, в то время как в целом по стране – 16 %.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации при подготовке документов территориального планирования требуется отображение территорий объектов культурного наследия, территории исторических поселений федерального и регионального значения, а также зон с особыми условиями использования территории, связанных с объектами культурного наследия.

При развитии транспортной инфраструктуры необходимо соблюдение требований по обеспечению сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Московской области, а также обеспечения условий для восприятия объектов культурного наследия в характерной для них исторической и ландшафтной среде. Эти требования отражены в федеральном законе от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации».

Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации» определены зоны охраны объектов культурного наследия.

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) представляют собой уникальную ценность и являются неотъемлемой частью всемирного культурного наследия.

Государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) является одной из приоритетных задач органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) относятся объекты недвижимого имущества (включая объекты археологического наследия) и иные объекты с исторически связанными с ними территориями.

Объекты культурного наследия подразделяются на следующие виды:

- памятники - отдельные постройки, здания и сооружения с исторически сложившимися территориями;

- ансамбли - четко локализуемые на исторически сложившихся территориях группы изолированных или объединенных памятников, строений и сооружений фортификационного, дворцового, жилого, общественного, административного, торгового, производственного, научного, учебного назначения, а также памятников и сооружений религиозного назначения, в том числе фрагменты исторических планировок и застроек поселений, которые могут быть отнесены к градостроительным ансамблям; произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства (сады, парки, скверы, бульвары), некрополи; объекты археологического наследия;

- достопримечательные места - творения, созданные человеком, или совместные творения человека и природы, в том числе места традиционного бытования народных художественных промыслов; центры исторических поселений или фрагменты градостроительной планировки и застройки; памятные места, культурные и природные ландшафты, связанные с историей формирования народов и иных этнических общностей на территории Российской Федерации, историческими (в том числе военными) событиями, жизнью выдающихся исторических личностей; объекты археологического наследия; места совершения религиозных обрядов; места захоронений жертв массовых репрессий; религиозно-исторические места.

Требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия и особый режим использования земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия:

В границах территории объекта культурного наследия:

1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

2) на территории достопримечательного места разрешаются работы по сохранению памятников и ансамблей, находящихся в границах территории достопримечательного места, работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; строительство объектов капитального строительства в целях воссоздания утраченной градостроительной среды; осуществление ограниченного строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства при условии сохранения особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению;

3) на территории памятника, ансамбля или достопримечательного места разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.

Зоны охраны объектов культурного наследия

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона объекта культурного наследия, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Охранная зона объекта культурного наследия - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель и земельных участков, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель и земельных участков, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель и земельных участков, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Защитные зоны объектов культурного наследия

Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места.

Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:

- для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника; для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника;

- для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля; для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля.

Утвержденные границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон обязательны для учёта и отображения в документах территориального планирования.

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

Меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия при проектировании и проведении землеустроительных, земляных, строительных работ:

- в случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьей 3 настоящего Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ, в проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов до включения данных объектов в реестр в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, а действие положений землеустроительной, градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменений.

- в случае расположения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов культурного наследия, включенных в реестр, и выявленных объектов культурного наследия землеустроительные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы на территориях, непосредственно связанных с земельными участками в границах территории указанных объектов, проводятся при наличии в проектах проведения таких работ разделов об обеспечении сохранности данных объектов культурного наследия или выявленных объектов культурного наследия, получивших положительные заключения экспертизы проектной документации.

- археологические предметы, обнаруженные в результате проведения земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных или иных работ, подлежат обязательной передаче физическими и (или) юридическими лицами, осуществляющими указанные работы, государству в порядке, установленном федеральным органом охраны объектов культурного наследия.

В Схеме территориального планирования транспортного обслуживания определены общие принципы организации транспортной сети, направленные на снижение отрицательного воздействия объектов транспортной инфраструктуры на объекты культурного наследия, и выделены ситуация, когда планируемые объекты транспортной инфраструктуры расположены непосредственно на территории памятников истории и культуры, в зонах их охраны, а также в непосредственной близости от них.

Ситуации, когда решение по размещению реконструируемого или планируемого объекта транспорта осложнено задачами, связанными с обеспечением охраны объектов культурного наследия, объясняется следующими причинами:

- наличие высокой концентрации объектов культурного наследия в зонах исторического расселения, и в первую очередь нуждающихся в развитии транспортного обслуживания, так как и в современных условиях, эти территории являются территориями концентрации градостроительной активности;

- значительные площадные параметры (например, достопримечательные места: «Бородинское поле и памятники на нём» - 11,0 тыс. га, «Древний Радонеж» - 6,5 тыс. га ). Избежать прохождения по этим территориям автомобильных дорог регионального значения не представляется возможным;

- объекты культурного наследия – ансамбли, кремли, монастыри, усадьбы формировались с учетом организации визуально-пространственных связей с прилегающими природными ландшафтами, именно поэтому при разработке проектов зон охраны для объектов такого вида в зоны охраняемого природного ландшафта включаются значительные территории, в отдельных случаях до 2,5-3,0 тыс.га. Часто в границы этих территорий попадают как существующие, так и планируемые объекты транспортной инфраструктуры, что предполагает применение таких технических решений, которые в наименьшей степени могут повлиять на пространственную организацию территорий и ценных историко-культурных ландшафтов.

Возможность проведения работ по совершенствованию транспортной инфраструктуры в ряде случаев отображена в режимах использований территорий и в градостроительных регламентах.

В случаях, когда размеры транспортной нагрузки на автомобильные дороги по расчетам возрастают незначительно, предусматривается реконструкция с небольшим увеличением или без увеличения параметров. Там, где резко возрастает нагрузка, запланированы обходы ценных территорий историко-культурного значения, так, например, предусмотрен Южный обход зон охраны Ново-Иерусалимского Воскресенского монастыря, северный обход территории в границах достопримечательного места «Древний Радонеж, XIV-XV вв.», Восточный обход зон охраны объекта Всемирного наследия - Ансамбля Троице-Сергиевой лавры и др. Также удалось обойти территорию Ансамбля Николо-Песношского монастыря, Николо-Угрешского монастыря, выполнить обход усадьбы Алмазово и др.

В ряде случаев вынос коридоров строительства объектов транспортной инфраструктуры за пределы зон охраны объектов культурного наследия не представляется возможным, исходя из особенностей пространственной организации прилегающей территории с высокоплотной жилой застройкой населённых пунктов и территорий сезонного проживания населения. В таких случаях, при разработке проектной документации на отдельные линейные объекты необходимо такие технические решения, которые могут обеспечить снижение или полное исключение отрицательного воздействия объектов транспортной инфраструктуры на условия физической сохранности и сохранения визуального восприятия памятников в характерной для них исторической сложившейся ландшафтной среде.

Например, предусматривается необходимость строительства тоннеля в охранной зоне усадьбы «Суханово» и монастыря Екатерининская пустынь в Ленинском городском округе, прохождение автомобильных дорог в выемке, строительство шумозащитных стенок. Проектные решения в таких случаях подлежат согласованию с органами государственной власти соответствующего уровня, уполномоченными в области охраны объектов культурного наследия в установленном порядке.

В случаях, когда предусматривается реконструкция объектов транспортной инфраструктуры, расположенных на территориях объектов культурного наследия или в границах их зон охраны, соответствующие положения должны быть предусмотрены в составе режимов использования территорий и охранной зоны объектов культурного наследия или в составе градостроительных регламентов зон регулирования застройки и зон охраняемого природного ландшафта. В случае отсутствия соответствующих положений и параметров в составе утвержденных проектов зон охраны, в соответствии с 73-ФЗ предусмотрена необходимость обоснования отклонения от предельных параметров разрешённого строительства и проведение историко-культурной экспертизы такого обоснования, после чего отклонение от параметров утверждается тем же органом, который утвердил зоны охраны.

При развитии транспортной инфраструктуры необходимо соблюдение требований по обеспечению сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Московской области, а также обеспечения условий для восприятия объектов культурного наследия в характерной для них исторической и ландшафтной среде. Эти требования отражены в федеральном законе от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации».

Вместе с тем развитие транспортных коммуникаций в зонах с особыми условиями использования территории, связанных с объектами культурного наследия в ряде случаев предполагает строительство и реконструкцию автомобильных дорог в непосредственной близости или по территориям объектов культурного наследия, в ряде случаев по территориям зон охраны объектов культурного наследия, для которых установлены или разработаны зоны охраны объектов культурного наследия федерального, регионального и местного значении.

Земли, в пределах которых имеются природные объекты и объекты культурного наследия, представляющие особую научную, историко-культурную ценность относятся к особо ценным землям.

Соблюдение режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах зон охраны объектов культурного наследия является обязательным при осуществлении градостроительной, хозяйственной и иной деятельности.

В соответствии с 73-м ФЗ в случаях угрозы нарушения целостности и сохранности объекта культурного наследия движение транспортных средств на территории объекта культурного наследия и в зонах его охраны ограничивается или запрещается.

Решение об ограничении или о запрете движения транспортных средств на территории объекта культурного наследия федерального значения, объекта культурного наследия регионального (областного) значения и в зонах их охраны принимается Правительством Московской области по предоставлению областного органа охраны объектов культурного наследия.

Особенности развития транспортно-коммуникационного каркаса, связанные с размещением объектов транспортной инфраструктуры на особо ценных землях, в пределах которых имеются природные объекты, в зонах влияния объектов культурного наследия по каждому муниципальному образованию Московской области приведены в таблицах 4.2.1-4.2.3, где отражены характерные примеры проблемных вопросов, имеющих отношение к точкам соприкосновения либо пересечения реконструируемых и планируемых автомобильных и железных дорог с зонами охраны объектов культурного наследия.

Таблица 4.2.1

Проблемные точки пересечения автомобильных дорог с утвержденными зонами охраны памятников истории и культуры.

| № п/п | Городской округ | Памятник | Сведения о проектах зон охраны | Автомобильная дорога | Мероприятие | Статус объекта | Пути решения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Красногорск | Усадьба Петровское - Дальнее (Дурасовых) XVI – XVIII вв. (Утвержден постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 № 1327) | Территория памятника | А-109 Ильинское шоссе | Р. | Ф | Обеспечить сохранение объекта культурного наследия, сохранение точек визуального восприятия объекта. Сохранение исторической планировки. Исключить возведение сооружений нарушающих визуальное восприятие объекта, строительство сооружений выше 14-15 м. |
|  |  |  | Охранная зона |  |  |  |  |
|  |  |  | Зона регулирования застройки (уч № 6.1 Р-4), (уч. № 3 Р-1) |  |  |  |  |
| 2 | Красногорск | Ансамбль усадьбы «Архангельское», XVII-начало XX века. (постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 № 1327 (приложение 1) Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 15.08.2016 № 1879) | Территория памятника | А-109 Ильинское шоссе | Р | Ф | Обеспечить сохранение объекта культурного наследия, сохранение точек визуального восприятия объекта. Сохранение исторической планировки. Исключить возведение сооружений нарушающих визуальное восприятие объекта, строительство сооружений выше 14-15 м. |
|  |  |  | Охранная зона |  |  |  |  |
|  |  |  | Зона регулирования застройки (Р-1) |  |  |  |  |
|  |  |  | Охранная зона | Обход п. Архангельское | С | Р | Обеспечить размещение экологически чистых объектов и построек при преемственном развитии планировочной структуры, сохранении сложившегося общего строительного уровня, вписывании в характер каждого конкретного участка (высота новых построек 10-12 м); |
|  |  |  | Зона регулирования застройки (Р-2) |  |  |  |  |
|  |  |  | Зона охраняемого ландшафта | Глухово – Николо Урюпино | Р | Р |  |
|  |  |  | Зона регулирования застройки (Р-1) |  |  |  |  |
|  |  |  | Зона охраняемого ландшафта | Волоколамское шоссе (мкр. Опалиха) - М-9 «Балтия» | С | Р |  |
|  |  |  |  | Рублево – Раздоры | С | Р |  |
| 3 | Красногорск | «Усадьба Знаменское-Губайлово, XVIII в., (постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 № 1327 (приложение 1) | Зона регулирования застройки участок. 21, Р-5 | Красногорск - М-9 »Балтия» | С | Р | Обеспечить сохранение объекта культурного наследия, сохранение точек визуального восприятия объекта и исторического облика. Исключить строительство надземных сооружений превышающих 10-12 м |
| 4 | Мытищи | Усадьба и Дома-музея «Мураново» в деревни Мураново. (постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 № 1327 (приложение 1) | Территория памятника | Дорога в Лавру | С | Р | Обеспечить сохранение объекта культурного наследия, сохранение точек визуального восприятия объекта. Исключить строительство надземных сооружений превышающих 12 м. Дорогу выполнить с экологическим покрытием. Исключить движение автотранспорта легкового и большегрузного. |
|  |  |  | Охранная зона |  |  |  |  |
|  |  |  | Зона регулирования застройки. (Р-1) (Р-2, (Р-2а) |  |  |  |  |
| 5 | Мытищи | Дворцовая усадьба «Тайнинское», XIV-XVIII вв. (постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 № 1327 (приложение 1) | Территория памятника | Дорога в Лавру | С | Р | Обеспечить сохранение объекта культурного наследия, сохранение точек визуального восприятия объекта. Исключить строительство надземных сооружений превышающих 12 м. Дорогу выполнить с экологическим покрытием. Исключить движение автотранспорта легкового и большегрузного |
| 6 | Мытищи | «Ансамбль усадьбы «Марфино», XVIII-XIX вв.». | Зона регулирования застройки., уч. № 24, Р-5, уч. № 23, Р-4.1., уч. № 6 | Санаторий Марфино - д/о »Строитель» | Р | Р | Обеспечить сохранение объекта культурного наследия, сохранение точек визуального восприятия объекта. Исключить строительство надземных сооружений превышающих 12 м. |
| 7 | Мытищи | Усадьба Никольское-Прозоровское XVIII В.» | Зона охраняемого ландшафта | Сухарево - Марфино - Подольниха - Юрьево | Р | Р | Обеспечить сохранение точек визуального восприятия объекта. Исключить строительство надземных сооружений |
| 8 | Сергиево-Посадский | Селище «Радонеж-3» | Территория памятника | Дорога в Лавру | С | Р | Обеспечить сохранение объекта культурного наследия, сохранение точек визуального восприятия объекта. Исключить строительство надземных сооружений превышающих 12 м. Дорогу выполнить с экологическим покрытием. Исключить движение автотранспорта легкового и большегрузного. |
| 9 | Сергиево-Посадский | Селище «Радонеж -9» | Территория памятника | Дорога в Лавру | С | Р |  |
| 10 | Сергиево-Посадский | Покровский Хотьков монастырь | Территория памятника | Дорога в Лавру | С | Р |  |
|  |  |  | Охранная зона |  |  |  |  |
|  |  |  | Зона регулирования застройки (Р-1) |  |  |  |  |
| 11 | Сергиево-Посадский | Селище «Лешково-2» | Территория памятника | Дорога в Лавру | С | Р |  |
| 12 | Сергиево-Посадский | Селище «Радонеж-4» | Территория памятника | Дорога в Лавру | С | Р |  |
| 13 | Сергиево-Посадский | Грунтовый могильник в урочище «Погост» на Афанасовом поле | Территория памятника | Дорога в Лавру | С | Р |  |
| 14 | Сергиево-Посадский | Грунтовый могильник у Спасо-Преображенской церкви в с .Радонеж | Территория памятника | Дорога в Лавру | С | Р |  |
| 15 | Сергиево-Посадский | Ансамбль Троице-Сергиевской лавры, 1540-1550 гг. | Территория памятника | Дорога в Лавру | С | Р |  |
|  |  |  | Охранная зона |  |  |  |  |
|  |  |  | Зона регулирования застройки. |  |  |  |  |
|  |  |  | Зона охраняемого ландшафта (Л6) |  |  |  |  |
|  |  |  | Зона регулирования застройки | г. Сергиев Посад, ул. Вифанская | С | Р | Обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия, сохранение исторической планировки. Исключен е строительства наземных сооружений перекрывающих визуальный обзор объекта культурного наследия. |
|  |  |  | Зона охраняемого ландшафта (Л5) |  |  |  |  |
|  |  |  | Зона регулирования застройки | ул. Железнодорожная | С | Р |  |
|  |  |  | Зона охраняемого ландшафта (Л5) |  |  |  |  |
|  |  |  | Зона регулирования застройки | Новое направление ул. Вифанская | Р | Р |  |
|  |  |  |  | Новое направление ул. Вифанская | С | Р |  |
| 16 | Сергиево-Посадский | Усадьба Абрамцево, ХУШ-Х1Х вв. | Территория памятника | Дорога в Лавру | Р | Р | Обеспечить сохранение объекта культурного наследия, сохранение точек визуального восприятия объекта. Исключить строительство надземных сооружений превышающих 12 м. Дорогу выполнить с экологическим покрытием. Исключить движение автотранспорта легкового и большегрузного |
| 17 | Сергиево-Посадский | Усадьба Абрамцево, XVIII - XIX вв.; Церковь Божьей Матери (Ахтырская), 1820 г. | Охранная зона |  |  |  |  |
|  |  |  | Зона регулирования застройки |  |  |  |  |
|  |  |  | Зона охраняемого ландшафта |  |  |  |  |
| 18 | Сергиево-Посадский | Достопримечатель-ное место «Усадьба Абрамцево и ее окрестности». | Территория памятника |  |  |  |  |
|  |  |  | Достопримечательное место |  |  |  |  |
|  |  |  | Зона регулирования застройки |  |  |  |  |
| 19 | Сергиево-Посадский | Достопримечательное место «Источник Преподобного Сергия Радонежского (Водопад Гремячий)», | Территория памятника | Охотино – Малинники | С | Р | Исключить строительство на территории памятника. |
|  |  |  | Достопримечательное место |  |  |  |  |
|  |  |  | Зона регулирования застройки |  |  |  |  |
|  |  |  | Зона регулирования застройки | Волосково – Взгляднево | Р | Р | Обеспечить сохранение точек визуального восприятия объекта культурного наследия. Исключить строительство надземных сооружений свыше 12 м. |
| 20 | Сергиево-Посадский | Древний город Радонеж | Охранная зона | Дорога в Лавру | С | Р | Обеспечить сохранение объекта культурного наследия, сохранение точек визуального восприятия объекта. Исключить строительство надземных сооружений. Дорогу выполнить с экологическим покрытием. Исключить движение автотранспорта легкового и большегрузного |
|  |  |  | Охранная зона | Зубцово - Шелково – Воздвиженское | Р | Р | Реконструкция дорог возможна в границах существующих красных линий |
|  |  |  |  | Репихово – Антипино | Р | Р |  |
|  |  |  | Охранная зона | М-8 «Холмогоры» | Р | Ф | Обеспечить сохранение точек визуального восприятия объекта культурного наследия. Исключить строительство надземных сооружений вблизи объекта культурного наследия. |
|  |  |  | Зона охраняемого ландшафта |  |  |  |  |
|  |  |  | Зона охраняемого ландшафта | Антипино – Росхмель | Р | Р |  |
|  |  |  |  | Обход г. Хотьково | С | Р |  |
|  |  |  |  | «М-8 «Холмогоры» - Хотьково» - Морозово | Р | Р |  |
| 21 | Солнечногорск | Усадьба «Мцыри (Спасское) XVII - XVIII вв.» | Охранная зона | Пятницкое шоссе - Саврасово - М-10 «Россия» | С | Р | Обеспечить сохранение точек визуального восприятия объекта культурного наследия. Исключить строительство надземных сооружений вблизи объекта культурного наследия. |
|  |  |  | Зона охраняемого ландшафта. |  |  |  |  |
| 22 | Солнечногорск | Государственный историко-литературный и природный музей-заповедник А.А. Блока. Территория заповедника Шахматово | Территория памятника | «Тимоново - Заовражье» – Гудино | Р | Р | Обеспечить сохранение точек визуального восприятия объекта культурного наследия. Исключить строительство надземных сооружений вблизи объекта культурного наследия. |
|  |  | Государственный историко-литературный и природный музей-заповедник А.А. Блока. Охранная зона заповедника | Охранная зона |  |  |  |  |
|  |  | Государственный историко-литературный и природный музей-заповедник А.А. Блока. Заповедная территория и охранная зона усадьбы Баблово | Охранная зона | А-113 «Центральная кольцевая автомобильная дорога» | С | Ф | сохранение точек визуального восприятия объекта культурного наследия. Исключить строительство надземных сооружений вблизи объекта культурного наследия. |
| 23 | Солнечногорск | Государственный историко-литературный и природный музей-заповедник А.А. Блока | Зона охраняемого ландшафта | «Тимоново - Заовражье» – Гудино | Р | Р | Обеспечить сохранение точек визуального восприятия объекта культурного наследия. Исключить строительство надземных сооружений. Реконструкцию проводить в пределах существующего отвода. |
|  |  |  |  | «Солнечногорск - Тараканово - Новоселки» - Демьяново – Костюнино | Р | Р |  |
|  |  |  |  | А-113 «Центральная кольцевая автомобильная дорога» | С | Ф |  |
| 24 | Солнечногорск | Дворец путевой: главный корпус, кон. 1770-х гг.; флигель, 1786 г. | Зона регулирования застройки | М-10 «Россия» | Р | Ф | Обеспечить сохранение точек визуального восприятия объекта культурного наследия. Исключить строительство надземных сооружений выше 12 м. |
| 25 | Ступино | «Ансамбль усадьбы Отрада, XVIII» | Территория памятника | А-110 подъездная дорога от автомобильной дороги А-108 «Московское большое кольцо» к объекту «Семеновское | Р | Ф | Обеспечить сохранение объекта культурного наследия. Реконструкцию проводить в пределах существующей полосы отвода. |
| 26 | Сергиево-Посадский | Достопримечательное место «Древний Радонеж, XIV-XV вв.», | Территория памятника, Достопримечательное место, Зона охраняемого ландшафта | Зубцово - Шелково – Воздвиженское | Р | Р | Обеспечить сохранение объекта культурного наследия, сохранение точек визуального восприятия объекта культурного наследия. Получить согласование Министерства культуры Московской области. Реконструкцию проводить в пределах существующего отвода. Исключить строительство надземных сооружений выше 12 м. |
|  |  |  |  | Обход г. Хотьково | С | Р |  |
|  |  |  |  | «М-8 «Холмогоры» – Хотьково» – Морозово» | Р | Р |  |
|  |  |  |  | Репихово – Антипино | Р | Р |  |
|  |  |  |  | М-8 «Холмогоры | Р | Ф |  |
|  |  |  | Территория памятника | Дорога в Лавру | С | Р | Обеспечить сохранение объекта культурного наследия, сохранение точек визуального восприятия объекта. Исключить строительство надземных и подземных сооружений. Дорогу выполнить с экологическим покрытием. Исключить движение автотранспорта |
|  |  |  | Достопримечательное место |  |  |  |  |
|  |  |  | Зона охраняемого ландшафта |  |  |  |  |
| 27 | Истра | Достопримечательное место - Религиозно-историческое место: Русская Палестина | Территория памятника, Достопримечательное место, Зона регулирования застройки, Зона охраняемого ландшафта | ММК - Рычково – Истра | Р | Р | Обеспечить сохранение объекта культурного наследия, видовых раскрытий и видовых связей объекта культурного наследия, сохранение исторической трассировки дорог, Исключить расширение существующих автомагистралей, транспортных эстакад, мостов, развязок. |
|  |  |  |  | Волоколамское шоссе - Бужарово - Савельево – Румянцево | Р | Р |  |
|  |  |  | Территория памятника | Северный обход г. Истра | С | Р |  |
|  |  |  | Достопримечательное место |  |  |  |  |
|  |  |  | Зона регулирования застройки |  |  |  |  |
|  |  |  | Достопримечательное место | Южный обход г. Истры | С | Р |  |
| 28 | Истра | Церковь Воздвижения Животворящего Креста Господня, вт. пол. 1890-х гг. Р-0-2 | Территория памятника | ММК - Рычково – Истра | Р | Р | Обеспечить сохранение объекта культурного наследия, реконструкцию проводить в пределах существующей полосы отвода. |
| 29 | Истра | Ансамбль Ново-Иерусалимского монастыря XVII - XIX вв. | Охранная зона | Волоколамское шоссе - Бужарово - Савельево – Румянцево | Р | Р | Обеспечить объекта культурного наследия. Исключит строительство вблизи объекта культурного наследия. Исключить строительство надземных сооружений выше 12 м. |
|  |  |  | Зона регулирования застройки |  |  |  |  |
| 30 | Истра | Монастырская гостиница № 1 и № 2 в составе «Ансамбля Ново-Иерусалимского монастыря XV1I-XIX веков» | Территория памятника | Волоколамское шоссе - Бужарово - Савельево – Румянцево | Р | Р | Обеспечить сохранение объекта культурного наследия, реконструкцию проводить в пределах существующей полосы отвода |
| 31 | Чехов | «Усадьба кн. Трубецких «Спасское-Прохорово» , | Зона охраняемого ландшафта | «Зыкеево - Мещерское - Прохорово» – Ивино | Р | Р | Обеспечение сохранности объекта культурного наследия, визуальных точек восприятия объекта сохранение визуальных коридоров, сохранение исторической планировки. |
|  |  |  |  | Симферопольское шоссе на участке МКАД - Серпухов с западным обходом г. Чехова | Р | Р |  |
|  |  |  |  | Старосимферопольское шоссе - ст. Колхозная | Р | Р |  |
| 32 | Дзержинский | «Николо-Угрешский монастырь, XVI-XVII вв.» (утвержден постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 № 1327) | Территория памятника | Дзержинское шоссе | Р | Р | Обеспечить сохранение объекта культурного наследия, исторической планировки, сохранение визуального восприятия объекта, сохранение исторической трассировки дорог, обеспечить сохранение ценных зелёных насаждений. Обеспечить проведение археологических полевых работ с полным или частичным изъятием археологических находок из раскопов с последующим использовании земель под застройку. |
|  |  |  | Охранная зона |  |  |  |  |
|  |  |  | Зона регулирования застройки |  |  |  |  |
|  |  |  | Охранная зона | МКАД - Дзержинский - Лыткарино | С | Р |  |
|  |  |  | Зона регулирования застройки |  |  |  |  |
|  |  |  | Зона регулирования застройки | г. Дзержинский, ул. Ленина | Р | Р |  |
| 33 | Коломна | Бюст дважды Героя Советского Союза М.Е. Катукова, ск. Е.В. Вучетич, арх. В.А. Артамонов, бронза, гранит, 1949 г. | Территория памятника | Ступино - Озёры – Зарайск | Р | Р | Обеспечить сохранность объекта культурного наследия. Реконструкцию проводить в зоне существующего отвода. |
| 34 | Балашиха | Усадьба Пехра-Яковлевская, 1770-1785 гг. | Охранная зона | Кучино - М-7 «Волга» | Р | Р | Обеспечить сохранение объекта культурного наследия. И его визуальное восприятие. Сохранение исторической планировки. |
|  |  |  | Зона регулирования застройки |  |  |  |  |
| 35 | Можайский | Достопримечательное место «Бородинское поле и памятники на нем» | Территория памятника, Зона регулирования застройки, Зона охраняемого ландшафта, Достопримечательное место | «Бородино - Колоцкое» - Александрово - Колочь | Р | Р | Обеспечить сохранение объекта культурного наследия, сохранение точек визуального обзора Реконструкцию автодорог вести в существующей полосе отвода. Исключить создание разрушающих вибрационных нагрузок динамическим воздействием на грунты в зоне их взаимодействия с памятниками. |
|  |  |  |  | «Семеновское - Шевардино – Валуево» - Доронино | Р | Р |  |
|  |  |  |  | М-1 «Беларусь» | Р | Ф |  |
| 36 | Можайский | Усадьба Уваровых, XIX в. | Территория памятника | Тверь - Лотошино - Шаховская – Уваровка | Р | Р | Обеспечить сохранение объекта культурного наследия. Исключить вибрационные нагрузки, оказывающие негативное воздействие на объект культурного наследия. Проведение реконструкции в существующей полосе отвода.. |
| 37 | Можайский | Бородинский военно-исторический музей-заповедник | Охранная зона | Можайск - M-1 «Беларусь» | Р | Р | Обеспечить сохранение объекта культурного наследия, сохранение точек визуального обзора Реконструкцию автодорог вести в существующей полосе отвода. Исключить создание разрушающих вибрационных нагрузок динамическим воздействием на грунты в зоне их взаимодействия с памятниками. Сохранение исторической планировки. |
|  |  |  |  | M-1 «Беларусь» - Отяково - ст. Можайск | Р | Р |  |
|  |  |  |  | Можайское ш. – Строитель | Р | Р |  |
|  |  |  |  | Можайское шоссе - п. МИЗ | Р | Р |  |
|  |  |  |  | Тетерино - Мышкино – Поречье | Р | Р |  |
|  |  |  |  | Можайское шоссе | Р | Р |  |
|  |  |  |  | Перещапово – Авдотьино | С | Р |  |
|  |  |  |  | Тверь - Лотошино - Шаховская – Уваровка | С | Р |  |
|  |  |  |  | Тверь - Лотошино - Шаховская – Уваровка | Р | Р |  |
|  |  |  |  | Западный обход г. Можайска | С | Р |  |
|  |  |  |  | Уваровка - Мокрое - Семеновское – Кусково | С | Р |  |
|  |  |  |  | Можайск - Клементьево – Руза | Р | Р |  |
|  |  |  |  | Уваровка - Ивакино - Губино – Можайск | Р | Р |  |
|  |  |  |  | Можайское шоссе | Р | Р |  |
|  |  |  |  | Спутник – Тетерино | С | Р |  |
|  |  |  |  | М-1 «Беларусь» | Р | Ф |  |
|  |  |  |  | г. Можайск, ул. 1-я Железнодорожная | Р | Р |  |
|  |  |  |  | г. Можайск, ул. Амбулаторная | Р | Р |  |
|  |  |  |  | г. Можайск, ул. Леоновская | Р | Р |  |
|  |  |  |  | г. Можайск, ул. Фрунзе | Р | Р |  |
|  |  |  |  | г. Можайск, ул. Клементьевская | Р | Р |  |
|  |  |  |  | Можайское шоссе | Р | Р |  |
|  |  |  |  | Б/н | С | Р |  |
|  |  |  |  | г. Можайск, ул. Красноармейская | Р | Р |  |
|  |  |  |  | г. Можайск, ул. Каракозова | Р | Р |  |
|  |  |  |  | г. Можайск, ул. Полосухина | Р | Р |  |
|  |  |  |  | г. Можайск, Объездная дорога | Р | Р |  |
|  |  |  |  | г. Можайск, ул. Вокзальная | Р | Р |  |
|  |  |  |  | г. Можайск, ул. Краснопольская | Р | Р |  |
|  |  |  |  | г. Можайск, ул. Слободская | Р | Р |  |
| 38 | Волоколамский | «Ансамбль Иосифо- Волоколамского монастыря, XVI - XVII вв.» в с. Теряево | Территория памятника | Теряево - Малое Страмилово – Харланиха | Р | Р | Обеспечить сохранность объекта культурного наследия. Поведение реконструкции в существующем отводе. Сохранение исторической трассировки дорог. |
|  |  |  | Охранная зона |  |  |  |  |
|  |  |  | Зона охраняемого ландшафта | Теряево - Малое Страмилово – Харланиха | Р | Р | Обеспечить сохранение объекта культурного наследия, сохранение точек визуального восприятия объекта культурного наследия. Исключить строительство надземных сооружений вблизи объекта культурного наследия не выше 12 м. |
|  |  |  |  | Лотошино - Суворово – Клин | С | Р |  |
|  |  |  |  | Лотошино - Суворово - Клин | Р | Р |  |
|  |  |  | Зона регулирования застройки. Р-2 | «Теряево - Ефимьево - Носово» – Рахманово | Р | Р |  |
| 39 | Дмитровский | Усадьба «Ольгово» | Охранная зона, Зона охраняемого ландшафта, Зона регулирования застройки | «Теряево - Ефимьево - Носово» – Рахманово | Р | Р | Обеспечить сохранение объекта культурного наследия, сохранение точек визуального восприятия объекта культурного наследия, сохранении панорамных обзоров. Исключить строительство надземных сооружений вблизи объекта культурного наследия не выше 12 м. |
|  |  |  |  | Яхрома – Подъячево | Р | Р |  |
| 40 | Дмитровский | Усадьба Апраксиных, ХVIII в | Территория памятника | Ольгово – Селявино | Р | Р | Обеспечить сохранение объекта культурного наследия, сохранение точек визуального восприятия объекта культурного наследия. Исключить строительство надземных сооружений вблизи объекта культурного наследи .Обеспечить сохранение исторической трассировки дороги. |
| 41 | Пушкинский | Усадьба К.С. Станиславского «Любимовка» Пушкинского района | Охранная зона | М-8 «Холмогоры» - Лесные Поляны - Королев | Р | Р | Обеспечить сохранение объекта культурного наследия, сохранение точек визуального восприятия объекта культурного наследия. Исключить строительство надземных сооружений вблизи объекта культурного наследия не выше 12 м. |
|  |  |  | Зона охраняемого ландшафта |  |  |  |  |
|  |  |  | Зона регулирования застройки | М-8 «Холмогоры» | Р | Ф |  |
| 42 | Пушкинский | Селище Филимоново-4 | Территория памятника | Дорога в Лавру | С | Р | Обеспечить сохранение объекта культурного наследия, сохранение точек визуального восприятия объекта. Исключить строительство надземных и подземных сооружений. Дорогу выполнить с экологическим покрытием. Исключить движение автотранспорта Провести, в соответствии с федеральным законом № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Российской Федерации» ст.45, спасательных археологических полевых работ с полным или частичным изъятием археологических находок из раскопов с последующим использовании земель под застройку. Обеспечить сохранение объекта культурного наследия. |
| 43 | Люберцы | Церковь Успения, 1754 г. в поселке Жилино-1 | Зона регулирования застройки. | Москва - Жуковский | Р | Р | Обеспечить сохранность объекта культурного наследия, сохранение точек визуального восприятия объекта культурного наследия. Работы вести в существующем отводе. Исключить вибрационные нагрузки, оказывающие негативное воздействие на объект культурного наследия. |
| 44 | Люберцы | Усадьба «Богородское-Красково» в дачном поселке Красково | Территория памятника | Лыткарино - Томилино - Красково – Железнодорожный | С | Р | Обеспечить сохранение объекта культурного наследия, сохранение точек визуального восприятия объекта культурного наследия. Исключить строительство надземных сооружений вблизи объекта культурного наследия. Исключить вибрационные нагрузки, оказывающие негативное воздействие на объект культурного наследия. |
| 45 | Люберцы | Усадьба «Зенино» | Территория памятника | Новый выход на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-7 «Волга» на участке МКАД - км 60 (обходы гг. Балашиха, Ногинск), Московская областьовый выход на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-7 «Волга» на участке МКАД - км 60 (обходы гг. Балашиха, Ногинск), Московская область | С | Ф | Обеспечить сохранение объекта культурного наследия, сохранение точек визуального восприятия объекта культурного наследия. Исключить строительство надземных сооружений вблизи объекта культурного наследия Исключить вибрационные нагрузки, оказывающие негативное воздействие на объект культурного наследия.. |
| 46 | Клин | Бывшая усадьба Фроловское, Р-2 | Зона регулирования застройки | Дорога в Лавру | Р | Р | Обеспечить сохранение точек визуального восприятия объекта. Исключить строительство надземных сооружений превышающих 12 м. Дорогу выполнить с экологическим покрытием. Исключить движение автотранспорта легкового и большегрузного |
| 47 | Ленинский | Усадьба Суханово, XIX в. | Зона регулирования застройки, Зона охраняемого ландшафта | Солнцево - Бутово – Видное | С, Р | Р | Обеспечить сохранение точек визуального восприятия объекта, сохранение исторической панировки, ценных зеленых насаждений.. Исключить строительство надземных сооружений превышающих 10-12 м. |
|  |  |  |  | М-4 «Дон» (г. Видное) - западное Домодедово - «Подольск - Домодедово - Раменское - ЦКАД» | С | Р |  |
| 48 | Коломна | Ансамбль Кремля, XVI в. | Зона регулирования застройки | Зарайск – Кобылье | Р | Р | Обеспечить сохранение точек визуального восприятия объекта, сохранение исторической планировки и среды. Сохранение исторической трассировки дорог. |
|  |  |  | Зона охраняемого ландшафта | Ступино - Озёры – Зарайск | Р | Р |  |
|  |  |  |  | М-5 «Урал» - Коломна (со строительством мостового перехода через р. Москву) | Р | Р |  |
| 49 | Коломна | «Поселок художников «Пески» | Охранная зона, Зона регулирования застройки | Черкизово - Пески – Рождественка | Р | Р | Обеспечить сохранение точек визуального восприятия объекта. Исключить строительство надземных сооружений превышающих 12 |
|  |  |  |  | Коломна - Черкизово - Непецино – Шкинь | Р | Р |  |
| 50 | Одинцовский | Усадьба Вяземы (Годуновых), 1590-1600 гг. | Зона охраняемого ландшафта | А-113 «Центральная кольцевая автомобильная дорога» | С | Ф | Обеспечить сохранение точек визуального обзора объекта культурного наследия. Исключение негативного воздействия на ландшафт, сохранение исторических насаждений. |
| 51 | Одинцовский | Усадьба Захарово | Охранная зона | А-113 «Центральная кольцевая автомобильная дорога» | С | Ф | Обеспечить сохранение объекта культурного наследия, сохранения визуального восприятия объекта. Обеспечить сохранение освоенностей рельефа. Исключить строительство надземных сооружений в зоне охраняемого ландшафта. Сохранение ценных зеленых насаждений. В зоне регулирования выше исключить строительство надземных сооружений выше 12 м. |
|  |  |  | Зона охраняемого ландшафта |  |  |  |  |
|  |  |  | Зона регулирования застройки |  |  |  |  |
| 52 | Одинцовский | Могила Кулакова Сергея Петровича, младшего лейтенанта, 1941 г. | Зона регулирования застройки | Подушкинское шоссе | Р | Ф | Обеспечить сохранение объекта культурного наследия, сохранения визуального восприятия объекта. |

Таблица 4.2.2

Проблемные точки пересечения магистральных железных дорог и ВСМ с утвержденными зонами охраны памятников истории и культуры.

| № п/п | Городской округ | Памятник | Сведения о проектах зон охраны | Объект транспортной инфраструктуры | Мероприятие | Пути решения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мытищи | «Здание вокзала, 1911 г.» | Территория памятника | Мытищи – Болшево, Ярославское направление МЖД | Р | Обеспечить сохранение объекта культурного наследия, сохранение точек визуального восприятия объекта |
| 2 | Сергиево-Посадский | Ансамбль Троице-Сергиевской лавры, 1540-1550 гг. | Зона регулирования застройки | Софрино - пост 81 км, Ярославское направление МЖД | Р | обеспечение визуального восприятия ансамбля Троице-Сергиевской лавры с учетом сохранения доминантного характера объектов культурного наследия в их историко-градостроительной и природной среде. Запрещается увеличение высоты насыпи при реконструкции железнодорожных путей; установка шумозащитных экранов. |
| 3 | Сергиево-Посадский | Достопримечательное место «Древний Радонеж, XIV-XV вв.», | Территория памятника | Софрино - пост 81 км, Ярославское направление МЖД | Р | При условии ремонта и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры в существующих параметрах в границах полосы отвода.; |
|  |  |  | Достопримечательное место |  |  |  |
|  |  |  | Зона охраняемого ландшафта |  |  |  |
| 4 | Чехов | «Усадьба кн. Трубецких «Спасское-Прохорово» , | Зона охраняемого ландшафта. 1, 4, , уч. 6, Р-2 | Подольск – Столбовая, Курское направление МЖД | Р | Обеспечение визуального восприятия объекта сохранение визуальных связей Проведение реконструкции железнодорожных путей в существующей полосе отвода |
|  |  |  | Достопримечательное место |  |  |  |
| 5 | Можайский | Достопримечательное место «Бородинское поле и памятники на нем» | Территория памятника | Можайск – Гагарин, Смоленское направление МЖД | Р | Обеспечение визуального восприятия объекта сохранение визуальных связей Проведение реконструкции железнодорожных путей в существующей полосе отвода |
|  |  |  | Зона регулирования застройки |  |  |  |
|  |  |  | Зона охраняемого ландшафта |  |  |  |
|  |  |  | Достопримечательное место |  |  |  |
| 6 | Можайский | Бородинский военно-исторический музей-заповедник | Охранная зона | Можайск – Гагарин, Смоленское направление МЖД | Р | Обеспечение визуального восприятия объекта сохранение визуальных связей Проведение реконструкции железнодорожных путей в существующей полосе отвода |
| 7 | Коломна | Ансамбль Кремля, XVI в. | Зона охраняемого ландшафта | Шиферная - Голутвин, Рязанское направление МЖД» | Р | ремонт и реконструкцию, существующих дорог без увеличения их габаритов. |
| 8 | Одинцовский | Усадьба Вяземы (Годуновых), 1590-1600 гг. | Территория памятника | ВСМ «Москва - Смоленск – Красное» | С | ремонт и реконструкцию, существующих дорог без увеличения их габаритов. |
|  |  |  | Зона регулирования застройки |  |  |  |
| 9 | Одинцовский | Государственный историко-литературного музей-заповедник А.С. Пушкина | Зона регулирования застройки | Голицино – Звенигород, Смоленское направление МЖД | Р | восприятия объекта сохранение визуальных связей Проведение реконструкции железнодорожных путей в существующей полосе отвода |
| 10 | Одинцовский | Вокзал, 1870 г., архитектор Л.H. Кекушев | Территория памятника | ВСМ «Москва - Смоленск – Красное» | С | Сохранение объекта культурного наследия и его визуального восприятия. |

Таблица 4.2.3

Проблемные точки пересечения ЛРТ и метрополитена с утвержденными зонами охраны памятников истории и культуры.

| № п/п | Городской округ | Памятник | Сведения о проектах зон охраны | Объект транспортной инфраструктуры | Статус объекта | Пути решения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Красногорск | Ансамбль усадьбы «Архангельское», XVII-начало XX века. (постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 № 1327 (приложение 1) Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 15.08.2016 № 1879) | Зона охраняемого ландшафта, Зона регулирования застройки | ЛРТ «Ильинское-Усово – Красногорск» | Р | Обеспечить сохранение характерных особенностей историко-культурного и природно-ландшафтного комплекса, основных характерных панорам и секторов обзора. Проведение опережающих любые виды работ археологических исследований и наблюдений. Обеспечение сохранения сложившегося общего строительного уровня, вписывание в характер участка (высота новых построек 10-12 м); При условии согласования с Министерством культуры Российской Федерации. |
|  |  |  |  | Линия метрополитена | иное | Обеспечение сохранности параметров, характера завершения и типа покрытия в секторах обзора и лучах видимости усадебного комплекса. Обеспечение строительства экологически чистых объектов и построек при преемственном развитии планировочной структуры, |
| 2 | Балашиха | Усадьба Пехра-Яковлевская, 1770-1785 гг. | Территория памятника | ЛРТ «Балашиха - Кучино – Москва» | Р | Обеспечение сохранности исторической ценной исторической структуры объекта. Запрещается динамические воздействия на грунты в зоне их взаимодействия с объектами культурного наследия - от транспорта, производства работ различного типа, создающих разрушающие вибрационные нагрузки; проведение земляных и хозяйственных работ без согласования с органами охраны объектов культурного наследия. |
|  |  |  | Охранная зона |  |  |  |
|  |  |  | Зона регулирования застройки |  |  |  |
| 3 | Балашиха | Усадьба «Соколово-Кучино» («Мыза»), арх. Ж.Ф. Тибо, кон. XVIII - нач. XX вв. | Территория памятника | ЛРТ «Балашиха - Кучино – Москва» | Р | Обеспечение сохранности исторической ценной исторической структуры объекта. Запрещается динамические воздействия на грунты в зоне их взаимодействия с объектами культурного наследия - от транспорта, производства работ различного типа, создающих разрушающие вибрационные нагрузки; проведение земляных и хозяйственных работ без согласования с органами охраны объектов культурного наследия. |
| 4 | Ленинский | Усадьба Суханово, XIX в. (Участок 03-1) | Охранная зона | ЛРТ «Москва - Бутово - Щербинка – Видное» | Р | Обеспечить сохранение объекта культурного наследия исключить размещение объектов, создающих динамическое воздействие, создающее разрушающие вибрационные нагрузки; изменение характерных специфических гидрологических условий. Проведение реконструкции и строительства объектов транспортной и инженерной инфраструктуры с учетом требований к сохранению и восстановлению элементов природного ландшафта; проведение всех видов работ с соблюдением требований к сохранению элементов историко-природного ландшафта. |
|  |  |  | Зона регулирования застройки |  |  |  |
|  |  |  | Зона охраняемого ландшафта |  |  |  |
| 5 | Одинцовский | Вокзал, 1870 г., архитектор Л.H. Кекушев | Территория памятника | ЛРТ «Одинцово - Красногорск – Мякинино» | Р | Обеспечить сохранение объекта культурного наследия, сохранения визуального восприятия объекта. |

Таблица 4.2.4

Проблемные точки пересечения объектов ТЗК с утвержденными зонами охраны памятников истории и культуры

| № п/п | Городской округ | Памятник | Сведения о проектах зон охраны | Объект транспортной инфраструктуры | Пути решения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Красногорск | Ансамбль усадьбы «Архангельское», XVII-начало XX века. (постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 № 1327 (приложение 1) Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 15.08.2016 № 1879) | Зона регулирования застройки | автозаправочная станция (МАЗК) | Обеспечить сохранение визуального восприятия объекта культурного наследия Исключить строительство надземных сооружений превышающих 12 |
| 2 | Сергиево-Посадский | Ансамбль Троице-Сергиевской лавры, 1540-1550 гг. | Зона регулирования застройки | электрозаправочная станция (ЭЗС) | Обеспечить сохранение визуального восприятия объекта культурного наследия и сохранение сложившихся элементов планировочной структуры |
|  |  |  |  | электрозаправочная станция (ЭЗС) |  |
|  |  |  |  | электрозаправочная станция (ЭЗС) |  |
|  |  |  |  | электрозаправочная станция (ЭЗС) |  |
| 3 | Солнечногорск | Государственный историко-литературный и природный музей-заповедник А.А. Блока | Зона охраняемого ландшафта | автозаправочная станция (МАЗК) | Обеспечить сохранение визуального восприятия объекта культурного наследия сохранение исторической среды. |
| 4 | Истра | Достопримечательное место - Религиозно-историческое место: Русская Палестина | Территория памятника | электрозаправочная станция (ЭЗС) | Запрещается размещение объектов пожароопасных и взрывоопасных, хозяйственная деятельность, связанная с загрязнением почв и грунтов. |
|  |  |  |  | электрозаправочная станция (ЭЗС) |  |
|  |  |  | Достопримечательное место | электрозаправочная станция (ЭЗС) | Запрещается размещение объектов пожароопасных и взрывоопасных, хозяйственная деятельность с, связанная с загрязнением почв и грунтов. |
|  |  |  |  | электрозаправочная станция (ЭЗС) |  |
|  |  |  | Зона регулирования застройки | электрозаправочная станция (ЭЗС) | Запрещается размещение транспортных сооружений, эксплуатация которых может повлечь увеличение грузового потока и загрязнению воздушного и водного бассейна. |
|  |  |  | Достопримечательное место | электрозаправочная станция (ЭЗС) | Запрещается размещение объектов пожароопасных и взрывоопасных, хозяйственная деятельность с, связанная с загрязнением почв и грунтов. |
|  |  |  | Зона регулирования застройки | электрозаправочная станция (ЭЗС) | Разрешается новое строительство экологически безопасных объектов при условии сохранения визуальных связей между объектами «Русской Палестины. |
| 5 | Истра | Ансамбль Ново-Иерусалимского монастыря XVII - XIX вв. | Зона регулирования застройки | электрозаправочная станция (ЭЗС) | Разрешается новое строительство экологически безопасных объектов при условии сохранения визуальных связей между объектами «Русской Палестины. |
|  |  |  |  | электрозаправочная станция (ЭЗС) | Запрещается размещение объектов капитального строительства, за исключением индивидуальной жилой застройки, изменение участков трассировки дорог, строительство транспортных развязок в разных уровнях, транспортных эстокад. Осуществление любой деятельности, нарушающей характер историко-культурного ландшафта. |
| 6 | Зарайск | Церковь Ильинская, 1835 г. | Территория памятника | электрозаправочная станция (ЭЗС) | Запрещается любое строительство, не связанное с восстановлением исторических построек. |
| 7 | Можайский | Бородинский военно-исторический музей-заповедник | Охранная зона, достопримечательное место | автозаправочная станция (АЗС) | При условии сохранения визуального пространства и сохранения объекта культурного наследия. |
|  |  |  |  | автозаправочная станция (АЗС) |  |
|  |  |  |  | автозаправочная станция (МАЗК) |  |
|  |  |  |  | автозаправочная станция (АЗС) |  |
|  |  |  |  | автозаправочная станция (МАЗК) |  |
|  |  |  |  | автозаправочная станция (АЗС) |  |
|  |  |  |  | автозаправочная станция (АЗС) |  |
|  |  |  |  | автозаправочная станция (МАЗК) |  |
|  |  |  |  | автозаправочная станция (АЗС) |  |
|  |  |  |  | автозаправочная станция (МАЗК) |  |
| 8 | Коломна | Ансамбль Кремля, XVI в. | Зона регулирования застройки | электрозаправочная станция (ЭЗС) | Сохранение планировочной структуры и общего характера застройки., сохранение красных линий кварталов. |
|  |  |  |  | электрозаправочная станция (ЭЗС) |  |
|  |  |  |  | электрозаправочная станция (ЭЗС) |  |
|  |  |  |  | электрозаправочная станция (ЭЗС) |  |
|  |  |  |  | электрозаправочная станция (ЭЗС) |  |
|  |  |  |  | электрозаправочная станция (ЭЗС) |  |
|  |  |  |  | электрозаправочная станция (ЭЗС) |  |
|  |  |  |  | электрозаправочная станция (ЭЗС) |  |
|  |  |  | Зона охраняемого ландшафта | электрозаправочная станция (АЗС) | Разрешается строительство объектов предусмотренных мероприятиями СТП ТО МО. |

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЕЕ ОХРАНЕ

В последние десятилетия в Российской Федерации в целом и на территории Московской области в частности актуальными стали проблемы загрязнения окружающей среды от транспорта не только в крупных городах, но и в сельской местности.

Транспорт и обеспечивающая его функционирование инфраструктура оказывает значительное загрязнение окружающей природной среды. Основными видами воздействия являются загрязнение атмосферного воздуха токсичными компонентами отработанных газов транспортных двигателей, загрязнение водных объектов, образование производственных отходов и воздействие транспортного шума.

Негативное воздействие транспорта проявляется на глобальном, региональном и местном уровне. К глобальным последствиям, как правило, относят накопление двуокиси углерода (вклад транспорта оценивается как примерно 25 % общего выброса этого вещества), а также выбросы окислов азота, которые считаются парниковыми газами. На региональном уровне автотранспорт является мощным источником загрязнения в городах и вдоль крупных автомагистралей. Местным воздействиям подвержены жилые районы.

Формы воздействия транспорта на природную среду весьма разнообразны. В целом их можно объединить в две группы.

1. Транспортные коммуникации, воздействующие на природную среду прямо, постоянно и долговременно.

2. Транспортные средства, оказывающие кратковременное влияние на природную среду. При этом они вызывают экологические последствия, которые со временем исчезают, но могут и сохраняться очень длительное время.

Проблемы, возникающие при строительстве автодорог, особенно федерального и регионального значения, как наиболее крупных объектов, связаны, в основном, с формами воздействия, отнесенными к первой группе.

Масштабы такого воздействия напрямую зависят от категории планируемых дорог – чем крупнее дорога, тем более значительные территориальные ресурсы требуются для её развития и тем более обширная зона негативного воздействия формируется вдоль неё. Соответственно, больше внимания в проектной документации должно быть уделено мерам по предотвращению или снижению отрицательных экологических последствий.

Многих экологических последствий можно избежать, если уже на стадии территориального планирования, когда закладывается основная структура транспортной сети региона, резервируются коридоры под прохождение новых трасс, определяются параметры реконструкции и нового строительства, выявляются возможные проблемы и разрабатываются предложения по их решению.

Воздействие планируемых линейных объектов на леса

Уникальность Московской области заключается как в том, что она является одной из крупнейших в мире систем расселения, так и в том, что на её территории сохранены обширные лесные пространства, не затронутые градостроительными преобразованиями. Так, в соответствии с Лесным планом Московской области на 2019-2028 годы, утвержденный постановлением Губернатора Московской области от 21.032019 № 116-ПГ, площадь лесов, произрастающих на территории Московской области по данным государственного лесного реестра, на 1 января 2018 года составила 2116,2 тыс. га или 47,6 % от общей площади области, в том числе на землях лесного фонда – 1938,4 тыс. га (91,6% всей лесной площади). Поэтому осуществление мероприятий по развитию транспорта без вмешательства в лесные территории не представляется возможным. Вырубка леса является одним из факторов прямого воздействия транспорта на природную среду и главным дестабилизирующим фактором развития лесных и водных экосистем.

Высока в Московской области доля освоенных земель, занятых населёнными пунктами, объектами промышленности, энергетики, транспорта, специального назначения (почти 18 %).

Документами территориального планирования Московской области предполагается максимальное сохранение земель лесного фонда при осуществлении стратегии пространственного развития Московской области. Но понятно и то, что в сложившейся ситуации, при такой высокой плотности лесных насаждений и существующих объектов капитального строительства, исключить прохождение коридоров для линейных объектов транспортной инфраструктуры по лесным землям невозможно.

В СТП ТО МО общая протяжённость планируемых и реконструируемых автомобильных дорог федерального и регионального значения по землям лесного фонда РФ составляет 1471,7 км, в том числе 514,7 км – планируемые и реконструируемые автомобильные дороги федерального значения.

Среди планируемых и реконструируемых дорог федерального значения наибольшими по протяженности в границах лесного фонда являются:

- А-113 «ЦКАД» (I категория) – 243,3 км,

- А-108 »МБК» (I категория) – 70,12 км,

- «Москва – Саранск – Ульяновск – Екатеринбург» (I категория) – 67,97 км,

- М-12 «Москва – Казань» (I категория) – 38,96 км,

- А-104 Москва – Дмитров – Дубна (I категория) – 30,22 км.

Среди планируемых и реконструируемых дорог регионального значения наибольшими по протяженности в границах лесного фонда являются:

- Ступино – Коломна – Егорьевск – Деревнищи (I категория) – 62,8 км;

- ЦКАД – Чехов – Малино – М-5 «Урал» (I категория) – 58,15 км;

- М-1 «Беларусь» – Наро-Фоминск – ЦКАД (1 категория) – 44,73 км,

- Пятницкое шоссе (I категория) – 42,75 км,

- Москва – Егорьевск – Тума – Касимов (МЕТК) (I категория) – 22,51 км,

- Пушкино – Ивантеевка – Фрязино – Щёлково – Лосино-Петровский – М-7 »Волга» (I категория) – 17,29 км,

- западный обход г. Сергиев Посад (I категория) – 14,33 км,

- западный обход г. Ногинска (I категория) – 13,66 км,

- обход г. Фряново (III категория) – 13,63 км,

- Ивантеевка – Фрязино – А-103 «Щёлковское шоссе» (I категория) – 12,62 км.

Информация о прохождении планируемых линейных объектов по землям лесного фонда в разрезе лесничеств Московской области представлена в таблице 4.3.1.1.

Таблица 4.3.1.1

| № п/п | Наименование лесничества | Городской округ | Название автомобильной дороги | Категория дороги | Статус дороги | Мероприятия | Протяженность по землям лесного фонда, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бородинское | Можайский | Тетерино - Мышкино - Поречье | I | Р | Р | 0,76 |
| 2 | Бородинское | Можайский | Можайское шоссе | II | Р | Р | 1,04 |
| 3 | Бородинское | Можайский | Тверь - Лотошино - Шаховская - Уваровка | II | Р | Р | 0,22 |
| ИТОГО реконструируемые дороги в границах Бородинского лесничества |  |  |  |  |  |  | 2,02 |
| 1 | Бородинское | Можайский | M-1 «Беларусь» - Наро-Фоминск - ЦКАД | I | Р | С | 25,39 |
| 2 | Бородинское | Можайский | Уваровка - Мокрое - Семеновское - Кусково | I | Р | С | 6,08 |
| 3 | Бородинское | Можайский | Спутник - Тетерино | I | Р | С | 2,4 |
| 4 | Бородинское | Можайский | Тверь - Лотошино - Шаховская - Уваровка | II | Р | С | 6,92 |
| 5 | Бородинское | Можайский | Перещапово - Авдотьино | III | Р | С | 4,28 |
| 6 | Бородинское | Можайский | Дьяково - Милятино | III | Р | С | 0,86 |
| 7 | Бородинское | Можайский | Б/н | IV | Р | С | 0,18 |
| ИТОГО планируемые дороги в границах Бородинского лесничества |  |  |  |  |  |  | 46,11 |
| 1 | Волоколамское | Шаховская | М-9 «Балтия» | I | Ф | Р | 0,1 |
| 2 | Волоколамское | Волоколамский | Суворово - Волоколамск - Руза | II | Р | Р | 1,15 |
| 3 | Волоколамское | Можайский | Тверь - Лотошино - Шаховская - Уваровка | II | Р | Р | 0,03 |
| 4 | Волоколамское | Шаховская | Тверь - Лотошино - Шаховская - Уваровка | II | Р | Р | 2,46 |
| 5 | Волоколамское | Волоколамский | Матренино - Шитьково - Таболово | II | Р | Р | 0,31 |
| 6 | Волоколамское | Волоколамский | Курьяново - Шебаново - Федлово | III | Р | Р | 0,23 |
| 7 | Волоколамское | Волоколамский | Матренино - Себенки | III | Р | Р | 0,59 |
| 8 | Волоколамское | Волоколамский | Литвиново - Татищево | III | Р | Р | 0,22 |
| 9 | Волоколамское | Лотошинский | Коноплево - Татарки | IV | Р | Р | 0,09 |
| 10 | Волоколамское | Шаховская | Костино - Огрызково - Высокое | IV | Р | Р | 0,65 |
| 11 | Волоколамское | Шаховская | Обухово - Сутоки - Черленково | IV | Р | Р | 0,47 |
| 12 | Волоколамское | Шаховская | «Бурцево - Сизенево» - Юрьево - Шаховская | IV | Р | Р | 0,69 |
| 13 | Волоколамское | Шаховская | «Тверь - Лотошино - Шаховская - Уваровка» - Воютино - Романцево | IV | Р | Р | 0,46 |
| 14 | Волоколамское | Волоколамский | Волоколамское шоссе - ст. Матренино | IV | Р | Р | 0,85 |
| 15 | Волоколамское | Лотошинский | Канищево - Аринькино | IV | Р | Р | 0,55 |
| 16 | Волоколамское | Волоколамский | Лысцево - Амельфино | IV | Р | Р | 0,51 |
| 17 | Волоколамское | Волоколамский | Суворово - Волоколамск - Руза | II | Р | Р | 1,15 |
| ИТОГО реконструируемые дороги в границах Волоколамского лесничества |  |  |  |  |  |  | 10,51 |
| 1 | Волоколамское | Шаховская | Тверь - Лотошино - Шаховская - Уваровка | II | Р | С | 1,85 |
| 2 | Волоколамское | Волоколамский | Суворово - Волоколамск - Руза | II | Р | С | 0,7 |
| 3 | Волоколамское | Шаховская | Софьино - Юрьево - М-9 «Балтия» | III | Р | С | 3,16 |
| 4 | Волоколамское | Лотошинский | Восточный обход р.п. Лотошино | III | Р | С | 0,34 |
| 5 | Волоколамское | Волоколамский | Веригино - Кузяево | III | Р | С | 1,04 |
| 6 | Волоколамское | Волоколамский | Чеблоково - Татищево | IV | Р | С | 0,64 |
| 7 | Волоколамское | Волоколамский | Самошкино - Каменки | IV | Р | С | 1,11 |
| 8 | Волоколамское | Волоколамский | Носово - Веригино | IV | Р | С | 1,47 |
| ИТОГО планируемые дороги в границах Волоколамского лесничества |  |  |  |  |  |  | 10,31 |
| 1 | Дмитровское | Дмитровский | А-108 «Московское большое кольцо» | I | Ф | Р | 3,16 |
| 2 | Дмитровское | Клин | А-108 «Московское большое кольцо» | I | Ф | Р | 0,01 |
| 3 | Дмитровское | Мытищи | Санаторий Марфино - д/о «Строитель» | IV | Р | Р | 1,47 |
| 4 | Дмитровское | Дмитровский | ММК - Гришино - Костино | I | Р | Р | 2,15 |
| 5 | Дмитровское | Дмитровский | Хотьково - Озерецкое - Костино - Дмитров | I | Р | Р | 2,11 |
| 6 | Дмитровское | Дмитровский | Дмитров - Талдом | I | Р | Р | 7,14 |
| 7 | Дмитровское | Мытищи | А-104 «Москва - Дмитров - Дубна» - Поведники | I | Р | Р | 0,23 |
| 8 | Дмитровское | Дмитровский | «Хлебниково - Рогачево» - Титово | III | Р | Р | 0,99 |
| 9 | Дмитровское | Мытищи | Сухарево - Марфино - Подольниха - Юрьево | IV | Р | Р | 1,59 |
| 10 | Дмитровское | Дмитровский | МБК - Бешенково | IV | Р | Р | 0,81 |
| 11 | Дмитровское | Дмитровский | «Насадкино - Надмошье» - Паньково | IV | Р | Р | 0,31 |
| 12 | Дмитровское | Дмитровский | «Хлебниково - Рогачево» - Костино | IV | Р | Р | 0,31 |
| 13 | Дмитровское | Мытищи | «ММК - Игнатово - Пчелка - Протасово» - Бяконтово | IV | Р | Р | 1,44 |
| 14 | Дмитровское | Мытищи | «Рождественно - Долгиниха» - Поседкино | IV | Р | Р | 0,33 |
| 15 | Дмитровское | Дмитровский | Никульское - Горки | IV | Р | Р | 0,06 |
| 16 | Дмитровское | Дмитровский | Шадрино - Ивановское | IV | Р | Р | 0,12 |
| 17 | Дмитровское | Мытищи | Ларево - объект 29/1 | IV | Р | Р | 1,36 |
| 18 | Дмитровское | Дмитровский | МБК - Скриплево | IV | Р | Р | 0,05 |
| 19 | Дмитровское | Пушкинский | «Правдинский - Тишково» - Кстинино | IV | Р | Р | 1,12 |
| 20 | Дмитровское | Дмитровский | «Хребтово - Сальково» - Плотихино | IV | Р | Р | 0,74 |
| 21 | Дмитровское | Пушкинский | Якшино - Михалево | IV | Р | Р | 2,85 |
| ИТОГО реконструируемые дороги в границах Дмитровского лесничества |  |  |  |  |  |  | 28,35 |
| 1 | Дмитровское | Дмитровский | А-104 Москва - Дмитров - Дубна | I | Ф | С | 16,88 |
| 2 | Дмитровское | Дмитровский | А-108 «Московское большое кольцо» | I | Ф | С | 17,48 |
| 3 | Дмитровское | Дмитровский | А-113 «Центральная кольцевая автомобильная дорога» | I | Ф | С | 14,23 |
| 4 | Дмитровское | Дмитровский | Подъезд к грузовому порту Татищево | III | Ф | С | 0,42 |
| 5 | Дмитровское | Мытищи | Осташковское шоссе | I | Р | С | 0,19 |
| 6 | Дмитровское | Пушкинский | Виноградово - Болтино - Тарасовка | I | Р | С | 0,13 |
| 7 | Дмитровское | Мытищи | Виноградово - Болтино - Тарасовка | I | Р | С | 8,67 |
| 8 | Дмитровское | Мытищи | Мытищи - МКАД | I | Р | С | 0,5 |
| 9 | Дмитровское | Дмитровский | Дмитров - Талдом | I | Р | С | 2,77 |
| 10 | Дмитровское | Дмитровский | Хотьково - Озерецкое - Костино - Дмитров | I | Р | С | 0,55 |
| 11 | Дмитровское | Мытищи | Осташковское шоссе - Ульянково | II | Р | С | 0,07 |
| 12 | Дмитровское | Мытищи | Виноградово - Болтино - Тарасовка | II | Р | С | 2,99 |
| 13 | Дмитровское | Дмитровский | Восточный обход г. Дмитрова | II | Р | С | 1,79 |
| 14 | Дмитровское | Дмитровский | Северо-восточный обход г. Дмитрова | III | Р | С | 0,66 |
| 15 | Дмитровское | Мытищи | Якшино - Михалево - Долгиниха | III | Р | С | 0,8 |
| 16 | Дмитровское | Пушкинский | Якшино - Михалево - Долгиниха | III | Р | С | 0,03 |
| 17 | Дмитровское | Дмитровский | Атеевка - Тресвятское | III | Р | С | 1,61 |
| ИТОГО планируемые дороги в границах Дмитровского лесничества |  |  |  |  |  |  | 69,77 |
| 1 | Егорьевское | Егорьевск | Егорьевск - М-5 «Урал» | I | Р | Р | 1,64 |
| 2 | Егорьевское | Егорьевск | Егорьевск - Лесной | IV | Р | Р | 2,84 |
| 3 | Егорьевское | Егорьевск | Кукшево - Тараканово | IV | Р | Р | 0,32 |
| 4 | Егорьевское | Егорьевск | «Раменки - Волково» - Натальино | IV | Р | Р | 0,01 |
| 5 | Егорьевское | Егорьевск | «МЕТК» - Колычево - Боярское | IV | Р | Р | 0,21 |
| 6 | Егорьевское | Егорьевск | «Егорьевск - Большое Гридино - Семеновская» - Артемовская | IV | Р | Р | 0,19 |
| ИТОГО реконструируемые дороги в границах Егорьевского лесничества |  |  |  |  |  |  | 5,21 |
| 1 | Егорьевское | Егорьевск | Воскресенск - Егорьевск - Бережки | I | Р | С | 3,21 |
| 2 | Егорьевское | Егорьевск | «Воскресенск - Егорьевск - Бережки» - «Москва - Егорьевск - Тума - Касимов» | I | Р | С | 1,5 |
| 3 | Егорьевское | Егорьевск | Ступино - Коломна - Егорьевск - Деревнищи | I | Р | С | 31,46 |
| 4 | Егорьевское | Егорьевск | Сазоново - Середниково | III | Р | С | 7,43 |
| 5 | Егорьевское | Шатура | Сазоново - Середниково | III | Р | С | 1,05 |
| 6 | Егорьевское | Егорьевск | «Яковлево - Денисиха» - Горки - Шатура | IV | Р | С | 2,18 |
| 7 | Егорьевское | Егорьевск | «Егорьевск - Большое Гридино - Семеновская» - Хохлево | IV | Р | С | 0,45 |
| 8 | Егорьевское | Егорьевск | «Егорьевск - Большое Гридино - Семеновская» - Деминская | IV | Р | С | 1,07 |
| 9 | Егорьевское | Егорьевск | «Поминово - Коробята - Запутное» - Драньково | IV | Р | С | 0,97 |
| 10 | Егорьевское | Егорьевск | Рыжово - Некрасово | IV | Р | С | 0,68 |
| ИТОГО планируемые дороги в границах Егорьевского лесничества |  |  |  |  |  |  | 50,00 |
| 1 | Звенигородское | Одинцовский | А-113 «Центральная кольцевая автомобильная дорога» | I | Ф | Р | 0,25 |
| 2 | Звенигородское | Одинцовский | Красногорское шоссе | I | Ф | Р | 0,8 |
| 3 | Звенигородское | Одинцовский | 2-ое Успенское шоссе | I | Ф | Р | 1,19 |
| 4 | Звенигородское | Одинцовский | А-106 Рублево-Успенское шоссе | II | Ф | Р | 1,77 |
| 5 | Звенигородское | Одинцовский | Подушкинское шоссе | II | Ф | Р | 2,51 |
| 6 | Звенигородское | Одинцовский | Ильинский подъезд | II | Ф | Р | 0,4 |
| 7 | Звенигородское | Одинцовский | Внуково - Рублево-Успенское шоссе | II | Ф | Р | 0,44 |
| 8 | Звенигородское | Рузский | Звенигород - Колюбакино - Нестерово | I | Р | Р | 2,52 |
| 9 | Звенигородское | Одинцовский | Звенигород - Колюбакино - Нестерово | I | Р | Р | 0,5 |
| 10 | Звенигородское | Одинцовский | M-1 «Беларусь» - Кокошкино | II | Р | Р | 0,13 |
| 11 | Звенигородское | Рузский | Руза - Орешки - Колюбакино | II | Р | Р | 3,93 |
| 12 | Звенигородское | Рузский | МБК - Вертошино | IV | Р | Р | 0,62 |
| 13 | Звенигородское | Рузский | «Руза - Воронцово - Тетерино» - Жолобово | IV | Р | Р | 0,37 |
| 14 | Звенигородское | Рузский | «Можайск - Клементьево - Руза» - Вандово | IV | Р | Р | 0,12 |
| ИТОГО реконструируемые дороги в границах Звенигородского лесничества |  |  |  |  |  |  | 15,55 |
| 1 | Звенигородское | Одинцовский | А-106 Рублево-Успенское шоссе | I | Ф | С | 1,29 |
| 2 | Звенигородское | Звенигород | А-113 «Центральная кольцевая автомобильная дорога» | I | Ф | С | 1,82 |
| 3 | Звенигородское | Одинцовский | А-113 «Центральная кольцевая автомобильная дорога» | I | Ф | С | 9,25 |
| 4 | Звенигородское | Рузский | А-113 «Центральная кольцевая автомобильная дорога» | I | Ф | С | 15,16 |
| 5 | Звенигородское | Одинцовский | Внуково - Рублево-Успенское шоссе | II | Ф | С | 5,68 |
| 6 | Звенигородское | Одинцовский | М-1 «Беларусь» - аэропорт Кубинка | I | Р | С | 1,57 |
| 7 | Звенигородское | Одинцовский | Парк «Патриот» - Кубинка | I | Р | С | 14,4 |
| 8 | Звенигородское | Одинцовский | «Подъезда к Инновационному центру «Сколково» от транспортной развязки на 50 км МКАД» | II | Р | С | 1,01 |
| 9 | Звенигородское | одинцовский | Можайское шоссе - с. Ромашково | III | Р | С | 1,62 |
| 10 | Звенигородское | Рузский | Обход г. Руза | III | Р | С | 4,87 |
| 11 | Звенигородское | Одинцовский | Подъезд к индустриальному парку ИП «Краснознаменск» | IV | Р | С | 1,22 |
| 12 | Звенигородское | Краснознаменск | Подъезд к индустриальному парку ИП «Краснознаменск» | IV | Р | С | 0,98 |
| 13 | Звенигородское | Одинцовский | «Ст. «Солнечная» - подъезд к Инновационному центру «Сколково» от транспортной развязки на 50 км МКАД | IV | Р | С | 1,18 |
| ИТОГО планируемые дороги в границах Звенигородского лесничества |  |  |  |  |  |  | 60,05 |
| 1 | Истринское | Одинцовский | А-106 Рублево-Успенское шоссе | I | Ф | Р | 2,66 |
| 2 | Истринское | Красногорск | А-109 Ильинское шоссе | II | Ф | Р | 1,27 |
| 3 | Истринское | Красногорск | Пятницкое шоссе | I | Р | Р | 0,52 |
| 4 | Истринское | Истра | Зеленоград - Снегири - М-9 «Балтия» | I | Р | Р | 0,2 |
| 5 | Истринское | Рузский | Звенигород - Колюбакино - Нестерово | I | Р | Р | 0,83 |
| 6 | Истринское | Истра | Волоколамское шоссе | I | Р | Р | 0,19 |
| 7 | Истринское | Рузский | М-9 «Балтия» - Онуфриево - Орешки | II | Р | Р | 4,44 |
| 8 | Истринское | Истра | М-9 «Балтия» - Веледниково - Лешково | II | Р | Р | 0,26 |
| 9 | Истринское | Красногорск | Аникеевка - Нахабино | III | Р | Р | 0,87 |
| 10 | Истринское | Истра | олоколамское шоссе - д/о «Снегири» | III | Р | Р | 0,12 |
| 11 | Истринское | Истра | Волоколамское шоссе - Бужарово - Савельево - Румянцево | III | Р | Р | 1,19 |
| 12 | Истринское | Истра | ММК - Аносино - Павловская Слобода | III | Р | Р | 1,82 |
| 13 | Истринское | Солнечногорский | Пятницкое шоссе - Сабурово | IV | Р | Р | 0,03 |
| 14 | Истринское | Красногорск | Пятницкое шоссе - Сабурово | IV | Р | Р | 0,61 |
| 15 | Истринское | Истра | ММК - Петровское | IV | Р | Р | 1,05 |
| 16 | Истринское | Истра | МБК - Надеждино | IV | Р | Р | 0,32 |
| 17 | Истринское | Истра | «Марково - Курсаково - Савельево» - Шишаиха | IV | Р | Р | 0,1 |
| ИТОГО реконструируемые дороги в границах Истринского лесничества |  |  |  |  |  |  | 16,48 |
| 1 | Истринское | Истра | А-113 «Центральная кольцевая автомобильная дорога» | I | Ф | С | 9,58 |
| 2 | Истринское | Клин | А-113 «Центральная кольцевая автомобильная дорога» | I | Ф | С | 0,48 |
| 3 | Истринское | Рузский | А-113 «Центральная кольцевая автомобильная дорога» | I | Ф | С | 9,43 |
| 4 | Истринское | Истра | Пятницкое шоссе | I | Р | С | 5,12 |
| 5 | Истринское | Красногорск | Пятницкое шоссе | I | Р | С | 8,29 |
| 6 | Истринское | Красногорск | Волоколамское шоссе (мкр. Опалиха) - М-9 «Балтия» | I | Р | С | 4,01 |
| 7 | Истринское | Истра | Зеленоград - Снегири - М-9 «Балтия» | I | Р | С | 4,07 |
| 8 | Истринское | Истра | Северный обход г. Истра | III | Р | С | 2,28 |
| 9 | Истринское | Истра | «МБК - Троицкое - Белозерки» - Граворново | III | Р | С | 2,61 |
| 10 | Истринское | Клин | «МБК - Троицкое - Белозерки» - Граворново | III | Р | С | 0,45 |
| 11 | Истринское | Истра | ММК – Павловское – Рождествено – Дедовск – Волоколамское шоссе | III | Р | С | 2,03 |
| 12 | Истринское | Истра | Северный обход г. Истра | III | Р | С | 4,66 |
| 13 | Истринское | Истра | Огниково - Новораково (Объезд Истринского гидроузла) | IV | Р | С | 3,91 |
| ИТОГО планируемые дороги в границах Истринского лесничества |  |  |  |  |  |  | 59,92 |
| 1 | Клинское | Солнечногорский | А-113 «Центральная кольцевая автомобильная дорога» | I | Ф | Р | 2,16 |
| 2 | Клинское | Клин | А-108 «Московское большое кольцо» | I | Ф | Р | 0,48 |
| 3 | Клинское | Солнечногорский | М-10 «Россия» | I | Ф | Р | 0,04 |
| 4 | Клинское | Дмитровский | Хлебниково - Рогачево | I | Р | Р | 0,25 |
| 5 | Клинское | Солнечногорский | М-10 «Россия»- Менделеево | I | Р | Р | 0,67 |
| 6 | Клинское | Клин | Лотошино - Суворово - Клин | II | Р | Р | 1,2 |
| 7 | Клинское | Солнечногорский | Тимоново - Заовражье - Гудино | IV | Р | Р | 0,09 |
| 8 | Клинское | Солнечногорский | «Дубинино - Обухово» - Большое Снопово | IV | Р | Р | 0,07 |
| 9 | Клинское | Клин | Селевино - Троицино | IV | Р | Р | 2,56 |
| 10 | Клинское | Клин | М-10 «Россия» - Акатьево | IV | Р | Р | 0,38 |
| ИТОГО реконструируемые дороги в границах Клинского лесничества |  |  |  |  |  |  | 7,90 |
| 1 | Клинское | Дмитровский | А-113 «Центральная кольцевая автомобильная дорога» | I | Ф | С | 9,17 |
| 2 | Клинское | Клин | А-113 «Центральная кольцевая автомобильная дорога» | I | Ф | С | 29,85 |
| 3 | Клинское | Клин | А-108 «Московское большое кольцо» | I | Ф | С | 2,13 |
| 4 | Клинское | Истра | Пятницкое шоссе | I | Р | С | 15,66 |
| 5 | Клинское | Солнечногорский | Пятницкое шоссе | I | Р | С | 13,16 |
| 6 | Клинское | Солнечногорский | Западный обход г. Лобня | I | Р | С | 5,72 |
| 7 | Клинское | Солнечногорский | Подъезд к г. Лобня | I | Р | С | 1,51 |
| 8 | Клинское | Солнечногорский | Пятницкое шоссе - Саврасово - М-10 «Россия» | I | Р | С | 3,75 |
| 9 | Клинское | Солнечногорский | Обход г. Солнечногорска | I | Р | С | 2,2 |
| 10 | Клинское | Клин | Северо-восточный обход г. Клина | I | Р | С | 2,91 |
| 11 | Клинское | Солнечногорский | Зеленоград - Снегири - М-9 «Балтия» | I | Р | С | 1,14 |
| 12 | Клинское | Истра | Зеленоград - Снегири - М-9 «Балтия» | I | Р | С | 0,09 |
| 13 | Клинское | Дмитровский | Белый Раст - «Хлебниково - Рогачево» | I | Р | С | 6,88 |
| 14 | Клинское | Солнечногорский | М-10 «Россия» - Перепечино | II | Р | С | 0,76 |
| 15 | Клинское | Клин | Лотошино - Суворово - Клин | II | Р | С | 3,63 |
| 16 | Клинское | Солнечногорский | Западный обход д.п. Поварово | II | Р | С | 1,51 |
| 17 | Клинское | Солнечногорский | Новое - Рыгино - Титово | III | Р | С | 1,62 |
| 18 | Клинское | Солнечногорский | М-10 «Россия» - Ложки - Поварово - Пятница | III | Р | С | 0,01 |
| 19 | Клинское | Клин | Атеевка - Тресвятское | III | Р | С | 0,74 |
| 20 | Клинское | Клин | Подъезд к объектам по обращению с отходами в Клинском районе | IV | Р | С | 6,37 |
| 21 | Клинское | Солнечногорский | Подъезд к объектам по обращению с отходами в Солнечногорском муниципальном районе | IV | Р | С | 0,65 |
| 22 | Клинское | Клин | МБК - Решоткино - Введенское | IV | Р | С | 0,46 |
| ИТОГО планируемые дороги в границах Клинского лесничества |  |  |  |  |  |  | 109,92 |
| 1 | Луховицкое | Луховицы | М-5 «Урал» | I | Ф | Р | 0,9 |
| 2 | Луховицкое | Луховицы | М-5 «Урал»- Кончаково - Астапово - Протасово | IV | Р | Р | 0,44 |
| ИТОГО реконструируемые дороги в границах Луховицкого лесничества |  |  |  |  |  |  | 1,34 |
| 1 | Луховицкое | Луховицы | М-5 «Урал» | I | Ф | С | 1,45 |
| 2 | Луховицкое | Зарайск | «Зарайск-Клин-Бельдин-Алпатьево» - Саблино | III | Р | С | 1,35 |
| ИТОГО планируемые дороги в границах Луховицкого лесничества |  |  |  |  |  |  | 2,80 |
| 1 | Московское учебно-опытное | Щёлковский | А-108 «Московское большое кольцо» | I | Ф | Р | 0,31 |
| 2 | Московское учебно-опытное | Пушкинский | М-8 «Холмогоры» | I | Ф | Р | 0,07 |
| 3 | Московское учебно-опытное | Лосино-Петровский | А-103 «Щёлковское шоссе» | I | Ф | Р | 4,21 |
| 4 | Московское учебно-опытное | Пушкинский | Пушкино - Красноармейск (М-8 «Холмогоры» - Красноармейск) | I | Р | Р | 0,06 |
| 5 | Московское учебно-опытное | Щёлковский | Красноармейск - Петровское - Огуднево | II | Р | Р | 0,42 |
| 6 | Московское учебно-опытное | Щёлковский | «Щёлково - Фряново» (Фряновское шоссе) на участке п. Литвиново - ММК | II | Р | Р | 0,27 |
| 7 | Московское учебно-опытное | Щёлковский | Стулово - Авдотьино - Мишнево - Литвиново - ММК | III | Р | Р | 0,07 |
| 8 | Московское учебно-опытное | Богородский | Стулово - Авдотьино - Мишнево - Литвиново - ММК | III | Р | Р | 0,1 |
| 9 | Московское учебно-опытное | Пушкинский | Стулово - Авдотьино - Мишнево - Литвиново - ММК | III | Р | Р | 0,84 |
| 10 | Московское учебно-опытное | Щёлковский | Щелково - Фряново - Головино - Маврино | III | Р | Р | 1,47 |
| 11 | Московское учебно-опытное | Пушкинский | ММК - Чекмово | IV | Р | Р | 0,75 |
| 12 | Московское учебно-опытное | Щёлковский | «Осеево - Никифорово - Медвежьи Озера» - Кишкино | IV | Р | Р | 0,2 |
| 13 | Московское учебно-опытное | Пушкинский | Якшино - Михалево | IV | Р | Р | 0,14 |
| 14 | Московское учебно-опытное | Пушкинский | Пушкино - Красноармейск (М-8 «Холмогоры» - Красноармейск) | I | Р | Р | 0,06 |
| 15 | Московское учебно-опытное | Щёлковский | Красноармейск - Петровское - Огуднево | II | Р | Р | 0,42 |
| 16 | Московское учебно-опытное | Щёлковский | «Щёлково - Фряново» (Фряновское шоссе) на участке п. Литвиново - ММК | II | Р | Р | 0,27 |
| ИТОГО реконструируемые дороги в границах Московского учебно-опытного лесничества |  |  |  |  |  |  | 9,66 |
| 1 | Московское учебно-опытное | Щёлковский | А-103 «Щёлковское шоссе» | I | Ф | С | 11,28 |
| 2 | Московское учебно-опытное | Пушкинский | А-113 «Центральная кольцевая автомобильная дорога» | I | Ф | С | 18,67 |
| 3 | Московское учебно-опытное | Щёлковский | Ивантеевка - Правдинский | I | Р | С | 0,58 |
| 4 | Московское учебно-опытное | Пушкинский | Ивантеевка - Правдинский | I | Р | С | 7,06 |
| 5 | Московское учебно-опытное | Ивантеевка | Королёв - Ивантеевка - Пушкино (мкр. Восточный) | II | Р | С | 1,24 |
| 6 | Московское учебно-опытное | Пушкинский | Лесные поляны - Ивантеевка | I | Р | С | 1,03 |
| 7 | Московское учебно-опытное | Ивантеевка | Лесные поляны - Ивантеевка | I | Р | С | 0,07 |
| 8 | Московское учебно-опытное | Щёлковский | Медвежьи Озера - Новая Купавна | I | Р | С | 2,38 |
| 9 | Московское учебно-опытное | Щёлковский | Ивантеевка - Фрязино - А-103 «Щёлковское шоссе» | I | Р | С | 9,69 |
| 10 | Московское учебно-опытное | Фрязино | Ивантеевка - Фрязино - А-103 «Щёлковское шоссе» | I | Р | С | 0,21 |
| 11 | Московское учебно-опытное | Лосино-Петровский | Ивантеевка - Фрязино - А-103 «Щёлковское шоссе» | I | Р | С | 2,72 |
| 12 | Московское учебно-опытное | Пушкинский | ЦКАД - Ельдигино - Заветы Ильича - М-8 «Холмогоры» | I | Р | С | 0,65 |
| 13 | Московское учебно-опытное | Пушкинский | ЦКАД - Ельдигино - Заветы Ильича - М-8 «Холмогоры» | I | Р | С | 11,66 |
| 14 | Московское учебно-опытное | Щёлковский | Обход п.Чкаловский и п.Свердловский | I | Р | С | 5,52 |
| 15 | Московское учебно-опытное | Лосино-Петровский | Обход п.Чкаловский и п.Свердловский | I | Р | С | 5,76 |
| 16 | Московское учебно-опытное | Щёлковский | Западный обход г. Щёлково | I | Р | С | 0,03 |
| 17 | Московское учебно-опытное | Щёлковский | Пушкино - Ивантеевка - Фрязино - Щёлково - Лосино-Петровский - М-7 «Волга» | I | Р | С | 11,82 |
| 18 | Московское учебно-опытное | Лосино-Петровский | Пушкино - Ивантеевка - Фрязино - Щёлково - Лосино-Петровский - М-7 «Волга» | I | Р | С | 5,47 |
| 19 | Московское учебно-опытное | Щёлковский | Красноармейск - Петровское - Огуднево | II | Р | С | 2,43 |
| 20 | Московское учебно-опытное | Богородский | Стулово - Авдотьино - Мишнево - Литвиново - ММК | III | Р | С | 0,6 |
| 21 | Московское учебно-опытное | Пушкинский | Стулово - Авдотьино - Мишнево - Литвиново - ММК | III | Р | С | 1,78 |
| 22 | Московское учебно-опытное | Лосино-Петровский | Стулово - Авдотьино - Мишнево - Литвиново - ММК | III | Р | С | 1,61 |
| 23 | Московское учебно-опытное | Щёлковский | Стулово - Авдотьино - Мишнево - Литвиново - ММК | III | Р | С | 0,41 |
| 24 | Московское учебно-опытное | Пушкинский | Красноармейск - Лычево | III | Р | С | 1,3 |
| 25 | Московское учебно-опытное | Щёлковский | Фрязино - Богослово - Орлово | III | Р | С | 0,71 |
| 26 | Московское учебно-опытное | Щёлковский | Обход г. Фряново | III | Р | С | 13,63 |
| ИТОГО планируемые дороги в границах Московского учебно-опытного лесничества |  |  |  |  |  |  | 118,31 |
| 1 | Наро-Фоминское | Наро-Фоминский | А-113 «Центральная кольцевая автомобильная дорога» | I | Ф | Р | 0,24 |
| 2 | Наро-Фоминское | Рузский | M-1 «Беларусь» | I | Ф | Р | 1,45 |
| 3 | Наро-Фоминское | Одинцовский | M-1 «Беларусь» | I | Ф | Р | 0,08 |
| 4 | Наро-Фоминское | Наро-Фоминский | Кубинка - Наро-Фоминск | I | Р | Р | 0,16 |
| 5 | Наро-Фоминское | Наро-Фоминский | Нара - Таширово - МБК | II | Р | Р | 0,67 |
| 6 | Наро-Фоминское | Наро-Фоминский | «Наро-Фоминск - Бекасово» - Бекасово | III | Р | Р | 1,28 |
| 7 | Наро-Фоминское | Наро-Фоминский | М-3 «Украина» - Афанасовка - Савеловка - Могутово | III | Р | Р | 2,19 |
| 8 | Наро-Фоминское | Наро-Фоминский | Наро-Фоминск - Новоникольское - Васильчиново | III | Р | Р | 2,07 |
| 9 | Наро-Фоминское | Наро-Фоминский | Клово - Мачихино | III | Р | Р | 3,68 |
| 10 | Наро-Фоминское | Наро-Фоминский | «Ермолино - Боровск» - Верея - Колодкино (уч-к 2) | III | Р | Р | 1,47 |
| 11 | Наро-Фоминское | Наро-Фоминский | «Ермолино - Боровск» - Верея - Колодкино (уч-к 1) | III | Р | Р | 0,27 |
| 12 | Наро-Фоминское | Наро-Фоминский | «Нара - Таширово - МБК» - Маурино | IV | Р | Р | 0,18 |
| 13 | Наро-Фоминское | Наро-Фоминский | «Ермолино - Боровск - Верея - Колодкино» - Тютчево | IV | Р | Р | 0,02 |
| 14 | Наро-Фоминское | Наро-Фоминский | «Ермолино - Боровск - Верея - Колодкино» - Рождествено - Лужки | IV | Р | Р | 1,29 |
| 15 | Наро-Фоминское | Наро-Фоминский | «Волченки - Верея - Медынь - Вышгород» - Тимофеево | IV | Р | Р | 0,21 |
| ИТОГО реконструируемые дороги в границах Наро-Фоминского лесничества |  |  |  |  |  |  | 15,26 |
| 1 | Наро-Фоминское | Наро-Фоминский | А-113 «Центральная кольцевая автомобильная дорога» | I | Ф | С | 42,24 |
| 2 | Наро-Фоминское | Одинцовский | А-113 «Центральная кольцевая автомобильная дорога» | I | Ф | С | 6,97 |
| 3 | Наро-Фоминское | Рузский | А-113 «Центральная кольцевая автомобильная дорога» | I | Ф | С | 2,09 |
| 4 | Наро-Фоминское | Можайский | М-1 «Беларусь»- Наро-Фоминск - ЦКАД | I | Р | С | 0,43 |
| 5 | Наро-Фоминское | Наро-Фоминский | ЦКАД - Чехов - Малино - М-5 «Урал» | I | Р | С | 11,08 |
| 6 | Наро-Фоминское | Наро-Фоминский | М-1 «Беларусь»- Наро-Фоминск - ЦКАД | I | Р | С | 18,91 |
| 7 | Наро-Фоминское | Наро-Фоминский | М-3 «Украина» - Афанасовка - Савеловка - Могутово | III | Р | С | 2,21 |
| 8 | Наро-Фоминское | Наро-Фоминский | Мачихино - Хмырово | III | Р | С | 1 |
| 9 | Наро-Фоминское | Наро-Фоминский | Татищево - Малоханово | III | Р | С | 1,01 |
| 10 | Наро-Фоминское | Наро-Фоминский | М-3 «Украина» - Афанасовка - Савеловка - Могутово | III | Р | С | 1,71 |
| 11 | Наро-Фоминское | Наро-Фоминский | Клово - Романово - Никольские горы | III | Р | С | 1,22 |
| 12 | Наро-Фоминское | Наро-Фоминский | Юматово - Ястребово | IV | Р | С | 1,71 |
| ИТОГО планируемые дороги в границах Наро-Фоминского лесничества |  |  |  |  |  |  | 90,58 |
| 1 | Ногинское | Балашиха | М-7 «Волга» | I | Ф | Р | 0,15 |
| 2 | Ногинское | Балашиха | Кучино - М-7 «Волга» | I | Р | Р | 0,22 |
| 3 | Ногинское | Балашиха | Балашиха - Салтыковка | I | Р | Р | 0,67 |
| 4 | Ногинское | Богородский | Носовихинское шоссе | I | Р | Р | 0,31 |
| 5 | Ногинское | Павловский Посад | ММК - Ликино-Дулёво | II | Р | Р | 0,12 |
| 6 | Ногинское | Богородский | Стулово - Авдотьино - Мишнево - Литвиново - ММК | III | Р | Р | 1,53 |
| ИТОГО реконструируемые дороги в границах Ногинского лесничества |  |  |  |  |  |  | 3,00 |
| 1 | Ногинское | Электросталь | А-113 «Центральная кольцевая автомобильная дорога» | I | Ф | С | 1,58 |
| 2 | Ногинское | Богородский | А-113 «Центральная кольцевая автомобильная дорога» | I | Ф | С | 18,52 |
| 3 | Ногинское | Павловский Посад | А-113 «Центральная кольцевая автомобильная дорога» | I | Ф | С | 7,45 |
| 4 | Ногинское | Электросталь | М-12 «Москва - Казань» | I | Ф | С | 0,34 |
| 5 | Ногинское | Люберцы | М-12 «Москва - Казань» | I | Ф | С | 0,6 |
| 6 | Ногинское | Балашиха | М-12 «Москва - Казань» | I | Ф | С | 2,23 |
| 7 | Ногинское | Богородский | М-12 «Москва - Казань» | I | Ф | С | 13,49 |
| 8 | Ногинское | Орехово-Зуево | М-12 «Москва - Казань» | I | Ф | С | 0,01 |
| 9 | Ногинское | Павловский Посад | М-12 «Москва - Казань» | I | Ф | С | 2,61 |
| 10 | Ногинское | Богородский | Медвежьи Озера - Новая Купавна | I | Р | С | 1,27 |
| 11 | Ногинское | Черноголовка | А-103 «Щёлковское шоссе» - Черноголовка - МБК | I | Р | С | 3,47 |
| 12 | Ногинское | Щёлковский | Обход п.Чкаловский и п.Свердловский | I | Р | С | 1,93 |
| 13 | Ногинское | Электросталь | Западный обход г. Ногинска | I | Р | С | 3,33 |
| 14 | Ногинское | Балашиха | Лыткарино - Томилино - Красково - Железнодорожный | I | Р | С | 0,86 |
| 15 | Ногинское | Балашиха | Люберцы - Железнодорожный | I | Р | С | 0,04 |
| 16 | Ногинское | Богородский | Западный обход г. Ногинска | I | Р | С | 11,73 |
| 17 | Ногинское | Электросталь | ММК - Ликино-Дулёво | II | Р | С | 0,69 |
| 18 | Ногинское | Богородский | Восточный обход г. Электроугли | III | Р | С | 2,75 |
| 19 | Ногинское | Богородский | Западный обход г. Электроугли | III | Р | С | 0,35 |
| 20 | Ногинское | Павловский Посад | Обход р.п. Большие Дворы | III | Р | С | 4,78 |
| 21 | Ногинское | Богородский | Подъезд к объекту по обращению с отходами в Богородском городском округе | IV | Р | С | 0,78 |
| 22 | Ногинское | Павловский Посад | Новоозерный - Дальняя | IV | Р | С | 0,76 |
| ИТОГО планируемые дороги в границах Ногинского лесничества |  |  |  |  |  |  | 79,57 |
| 1 | Орехово-Зуевское | Орехово-Зуево | А-108 «Московское большое кольцо» | I | Ф | Р | 1,55 |
| 2 | Орехово-Зуевское | Ликино-Дулёво | Москва - Егорьевск - Тума - Касимов (МЕТК) | I | Р | Р | 0,73 |
| 3 | Орехово-Зуевское | Орехово-Зуево | Орехово-Зуево - Федорово - Красная Дубрава - Демихово | II | Р | Р | 0,57 |
| 4 | Орехово-Зуевское | Ликино-Дулёво | «Ликино-Дулево - Шатура - Шатурторф» - Северное Чистое | III | Р | Р | 0,33 |
| 5 | Орехово-Зуевское | Орехово-Зуево | «Красная Дубрава - Демихово» - Нестерово | IV | Р | Р | 0,68 |
| 6 | Орехово-Зуевское | Ликино-Дулёво | Чукаево - Аксеново - Аринино | IV | Р | Р | 0,87 |
| ИТОГО реконструируемые дороги в границах Орехово-Зуевского лесничества |  |  |  |  |  |  | 4,73 |
| 1 | Орехово-Зуевское | Воскресенский | Москва - Саранск - Ульяновск - Екатеринбург | I | Ф | С | 0,03 |
| 2 | Орехово-Зуевское | Шатура | Москва - Саранск - Ульяновск - Екатеринбург | I | Ф | С | 0,06 |
| 3 | Орехово-Зуевское | Ликино-Дулёво | Москва - Саранск - Ульяновск - Екатеринбург | I | Ф | С | 40,0 |
| 4 | Орехово-Зуевское | Орехово-Зуево | М-12 «Москва - Казань» | I | Ф | С | 19,68 |
| 5 | Орехово-Зуевское | Воскресенский | А-108 «Московское большое кольцо» | I | Ф | С | 0,02 |
| 6 | Орехово-Зуевское | Ликино-Дулёво | А-108 «Московское большое кольцо» | I | Ф | С | 18,3 |
| 7 | Орехово-Зуевское | Ликино-Дулёво | Ступино - Коломна - Егорьевск - Деревнищи | I | Р | С | 3,17 |
| 8 | Орехово-Зуевское | Ликино-Дулёво | МБК - Егорьевск | II | Р | С | 1,41 |
| 9 | Орехово-Зуевское | Орехово-Зуево | Подъезд к станции ВСМ «Орехово-Зуево» | III | Р | С | 2,04 |
| ИТОГО планируемые дороги в границах Орехово-Зуевского лесничества |  |  |  |  |  |  | 84,71 |
| 1 | Подольское | Подольск | М-2 «Крым» | I | Ф | Р | 0,07 |
| 2 | Подольское | Чехов | М-2 «Крым» | I | Ф | Р | 0,39 |
| 3 | Подольское | Ленинский | А-105 подъездная дорога от Москвы к аэропорту Домодедово | I | Ф | Р | 1,18 |
| 4 | Подольское | Домодедово | А-105 подъездная дорога от Москвы к аэропорту Домодедово | I | Ф | Р | 0,23 |
| 5 | Подольское | Наро-Фоминский | А-113 «Центральная кольцевая автомобильная дорога» | I | Ф | Р | 0,3 |
| 6 | Подольское | Подольск | Подольск - Домодедово - Раменское - ЦКАД | I | Р | Р | 0,12 |
| 7 | Подольское | Подольск | Подольск - Домодедово - Раменское - ЦКАД | I | Р | Р | 0,15 |
| 8 | Подольское | Люберцы | Лыткарино - Томилино - Красково - Железнодорожный | I | Р | Р | 0,24 |
| 9 | Подольское | Домодедово | «Подольск - Домодедово - Раменское - ЦКАД» - Каширское шоссе | I | Р | Р | 0,59 |
| 10 | Подольское | Люберцы | Лыткарино - Томилино - Красково - Железнодорожный | I | Р | Р | 1,38 |
| 11 | Подольское | Ленинский | Щербинка - Федюково - Каширское шоссе | I | Р | Р | 0,74 |
| 12 | Подольское | Домодедово | Жирошкино - Новлянское - Кишкино | III | Р | Р | 0,05 |
| 13 | Подольское | Домодедово | М-4 «Дон» - Большое Алексеевское | III | Р | Р | 0,14 |
| 14 | Подольское | Наро-Фоминский | ММК - Лисинцево | III | Р | Р | 0,54 |
| 15 | Подольское | Подольск | Подъезд к объекту 29/2 | IV | Р | Р | 0,82 |
| 16 | Подольское | Подольск | Сергеевка - Лесопроект | IV | Р | Р | 0,24 |
| 17 | Подольское | Чехов | «Булычево - Мерлеево - Булгаково» - Березенки | IV | Р | Р | 0,04 |
| 18 | Подольское | Подольск | «Кутьино - Щапово» - Булатово | IV | Р | Р | 0,95 |
| 19 | Подольское | Чехов | «Дмитровка - Троицкое - Добрыниха» - Поспелиха | IV | Р | Р | 0,61 |
| 20 | Подольское | Подольск | Дубровицы - б/о «Мечта» | IV | Р | Р | 2,12 |
| ИТОГО реконструируемые дороги в границах Подольского лесничества |  |  |  |  |  |  | 10,90 |
| 1 | Подольское | Наро-Фоминский | А-113 «Центральная кольцевая автомобильная дорога» | I | Ф | С | 2,8 |
| 2 | Подольское | Подольск | А-113 «Центральная кольцевая автомобильная дорога» | I | Ф | С | 8,22 |
| 3 | Подольское | Домодедово | А-113 «Центральная кольцевая автомобильная дорога» | I | Ф | С | 3,33 |
| 4 | Подольское | Домодедово | Соединительная автомобильная дорога от М-4 »Дон» до аэропорта «Домодедово» | I | Ф | С | 6,85 |
| 5 | Подольское | Чехов | ЦКАД - Чехов - Малино - М-5 «Урал» | I | Р | С | 32,88 |
| 6 | Подольское | Ступино | ЦКАД - Чехов - Малино - М-5 «Урал» | I | Р | С | 0,01 |
| 7 | Подольское | Домодедово | М-4 «Дон» - Востряково - Подъезд к аэропорту Домодедово | I | Р | С | 1,49 |
| 8 | Подольское | Домодедово | «Подольск - Домодедово - Раменское - ЦКАД» - Каширское шоссе | I | Р | С | 0,55 |
| 9 | Подольское | Подольск | Плещеево - М-2 «Крым» | I | Р | С | 0,42 |
| 10 | Подольское | Подольск | Щербинка - Федюково - Каширское шоссе | I | Р | С | 1,95 |
| 11 | Подольское | Люберцы | Лыткарино - Томилино - Красково - Железнодорожный | I | Р | С | 0,35 |
| 12 | Подольское | Люберцы | Лыткарино - Томилино - Красково - Железнодорожный | I | Р | С | 3,27 |
| 13 | Подольское | Лыткарино | Лыткарино - Андреевское | I | Р | С | 0,99 |
| 14 | Подольское | Домодедово | М-4 «Дон» (г. Видное) - западное Домодедово - «Подольск - Домодедово - Раменское - ЦКАД» | I | Р | С | 0,16 |
| 15 | Подольское | Домодедово | ЦКАД - аэропорт Домодедово | I | Р | С | 1,4 |
| 16 | Подольское | Домодедово | Подольск - Домодедово | I | Р | С | 0,02 |
| 17 | Подольское | Ленинский | Каширское шоссе - Молоково - Андреевское | I | Р | С | 0,02 |
| 18 | Подольское | Ленинский | Солнцево - Бутово - Видное | I | Р | С | 0,52 |
| 19 | Подольское | Подольск | Подольск - Домодедово - Раменское - ЦКАД | I | Р | С | 0,55 |
| 20 | Подольское | Подольск | Москва - Бутово - Щапово - Курилово (западный обход г. Подольска) | I | Р | С | 1,45 |
| 21 | Подольское | Домодедово | Подольск - Домодедово - Раменское - ЦКАД | I | Р | С | 10,7 |
| 22 | Подольское | Подольск | Подольск - Климовск | II | Р | С | 1,61 |
| 23 | Подольское | Раменский | Жирошкино - Новлянское - Кишкино | III | Р | С | 0,04 |
| 24 | Подольское | Домодедово | Жирошкино - Новлянское - Кишкино | III | Р | С | 4,36 |
| 25 | Подольское | Домодедово | ЦКАД - аэропорт Домодедово - Киселиха | III | Р | С | 2,37 |
| 26 | Подольское | Домодедово | ММК - cт. Белые Столбы | III | Р | С | 1,18 |
| 27 | Подольское | Домодедово | М-4 «Дон» - Большое Алексеевское | III | Р | С | 0,39 |
| ИТОГО планируемые дороги в границах Подольского лесничества |  |  |  |  |  |  | 87,88 |
| 1 | Виноградовское | Воскресенский | М-5 «Урал» | I | Ф | Р | 1,77 |
| 2 | Виноградовское | Воскресенский | Воскресенск - Егорьевск - Бережки | I | Р | Р | 3,82 |
| 3 | Виноградовское | Воскресенский | Воскресенск - Виноградово | II | Р | Р | 0,89 |
| 4 | Виноградовское | Воскресенский | Лопатинский - МБК | III | Р | Р | 0,03 |
| 5 | Виноградовское | Раменский | ММК - Пласкинино - Надеждино | III | Р | Р | 0,28 |
| 6 | Виноградовское | Раменский | Осеченки - Копнино | IV | Р | Р | 1,01 |
| 7 | Виноградовское | Раменский | ММК - Петровское | IV | Р | Р | 0,01 |
| ИТОГО реконструируемые дороги в границах Виноградовского лесничества |  |  |  |  |  |  | 7,81 |
| 1 | Виноградовское | Воскресенский | М-5 «Урал» | I | Ф | С | 0,97 |
| 2 | Виноградовское | Раменский | М-5 «Урал» (новое направление) | I | Ф | С | 2,88 |
| 3 | Виноградовское | Раменский | Москва - Саранск - Ульяновск - Екатеринбург | I | Ф | С | 6,68 |
| 4 | Виноградовское | Воскресенский | Москва - Саранск - Ульяновск - Екатеринбург | I | Ф | С | 1,77 |
| 5 | Виноградовское | Воскресенский | А-113 «Центральная кольцевая автомобильная дорога» | I | Ф | С | 1,69 |
| 6 | Виноградовское | Раменский | А-113 «Центральная кольцевая автомобильная дорога» | I | Ф | С | 27,81 |
| 7 | Виноградовское | Домодедово | А-113 «Центральная кольцевая автомобильная дорога» | I | Ф | С | 0,02 |
| 8 | Виноградовское | Воскресенский | А-108 «Московское большое кольцо» | I | Ф | С | 10 |
| 9 | Виноградовское | Раменский | А-108 «Московское большое кольцо» | I | Ф | С | 2,91 |
| 10 | Виноградовское | Раменский | ЦКАД - Чехов - Малино - М-5 «Урал» | I | Р | С | 0,11 |
| 11 | Виноградовское | Жуковский | Аэродром ЛИИ им. Громова - «Подольск - Домодедово - Раменское - ЦКАД» | I | Р | С | 0,04 |
| 12 | Виноградовское | Люберцы | Москва - Егорьевск - Тума - Касимов (МЕТК) | I | Р | С | 6,67 |
| 13 | Виноградовское | Раменский | Москва - Егорьевск - Тума - Касимов (МЕТК) | I | Р | С | 15,11 |
| 14 | Виноградовское | Раменский | Подольск - Домодедово - Виноградовское - ЦКАД | I | Р | С | 10,49 |
| 15 | Виноградовское | Раменский | Западный обход г. Электроугли | III | Р | С | 0,7 |
| 16 | Виноградовское | Воскресенский | Ачкасово - Черкизово | III | Р | С | 1,07 |
| 17 | Виноградовское | Раменский | Жирошкино - Новлянское - Кишкино | III | Р | С | 1,86 |
| 18 | Виноградовское | Домодедово | Жирошкино - Новлянское - Кишкино | III | Р | С | 0,01 |
| ИТОГО планируемые дороги в границах Виноградовского лесничества |  |  |  |  |  |  | 91,92 |
| 1 | Русский лес | Ступино | Кубасово - Сьяново - Ситня - Щелканово | I | Р | Р | 2,2 |
| 2 | Русский лес | Серпуховский | Васильевское - Серпухов | I | Р | Р | 0,18 |
| 3 | Русский лес | Серпуховский | Серпухов - Данки - Турово | II | Р | Р | 0,63 |
| 4 | Русский лес | Серпуховский | Серпухов - Новинки - Погари | III | Р | Р | 5,21 |
| 5 | Русский лес | Серпуховский | Протвино - Оболенск | III | Р | Р | 3,94 |
| 6 | Русский лес | Серпуховский | «МБК - Занарское лесничество - Оболенск» - Станки | IV | Р | Р | 2,53 |
| 7 | Русский лес | Серпуховский | МБК - Биобаза | IV | Р | Р | 2,26 |
| ИТОГО реконструируемые дороги в границах лесничества «Русский лес» |  |  |  |  |  |  | 16,95 |
| 1 | Русский лес | Ступино | ЦКАД - Чехов - Малино - М-5 «Урал» | I | Р | С | 0,46 |
| 2 | Русский лес | Ступино | Ступино - Коломна - Егорьевск - Деревнищи | I | Р | С | 1,7 |
| 3 | Русский лес | Ступино | Кубасово - Сьяново - Ситня - Щелканово | I | Р | С | 0,51 |
| 4 | Русский лес | Ступино | Обход г. Ступино | II | Р | С | 4,96 |
| 5 | Русский лес | Ступино | «Серпухов - Новинки - Погари» - Мышенское | III | Р | С | 1,3 |
| 6 | Русский лес | Серпуховский | «Серпухов - Новинки - Погари» - Мышенское | III | Р | С | 1,51 |
| 7 | Русский лес | Серпуховский | Подъезд к объектам по обращению с отходами в Серпуховском районе | IV | Р | С | 0,22 |
| 8 | Русский лес | Серпуховский | «МБК - Биобаза» - Спас-Темня | IV | Р | С | 2,1 |
| ИТОГО планируемые дороги в границах лесничества «Русский лес» |  |  |  |  |  |  | 12,76 |
| 1 | Сергиево-Посадское | Сергиево-Посадский | М-8 «Холмогоры» | I | Ф | Р | 1,57 |
| 2 | Сергиево-Посадское | Сергиево-Посадский | Сергиев Посад - Калязин - Рыбинск - Череповец | I | Р | Р | 4,42 |
| 3 | Сергиево-Посадское | Сергиево-Посадский | Хотьково - Озерецкое - Костино - Дмитров | I | Р | Р | 0,39 |
| 4 | Сергиево-Посадское | Сергиево-Посадский | Селково - Петрушино | IV | Р | Р | 0,13 |
| 5 | Сергиево-Посадское | Сергиево-Посадский | Трехселище - Ваулино - Большие Дубравы | IV | Р | Р | 0,15 |
| 6 | Сергиево-Посадское | Сергиево-Посадский | Иудино - Шубино | IV | Р | Р | 0,65 |
| 7 | Сергиево-Посадское | Сергиево-Посадский | МБК - Топорково | IV | Р | Р | 0,18 |
| 8 | Сергиево-Посадское | Сергиево-Посадский | Зубцово - Лычево | IV | Р | Р | 1,24 |
| 9 | Сергиево-Посадское | Сергиево-Посадский | Репихово - Антипино | IV | Р | Р | 0,05 |
| 10 | Сергиево-Посадское | Сергиево-Посадский | Зубцово - Охотино | IV | Р | Р | 0,28 |
| 11 | Сергиево-Посадское | Сергиево-Посадский | «Сергиев Посад - Шарапово» - Алексеево | IV | Р | Р | 1,33 |
| 12 | Сергиево-Посадское | Сергиево-Посадский | Воронцово - Фролово | IV | Р | Р | 0,16 |
| 13 | Сергиево-Посадское | Сергиево-Посадский | Волосково - Взгляднево | IV | Р | Р | 0,17 |
| 14 | Сергиево-Посадское | Сергиево-Посадский | Бужаниново - Шубино | IV | Р | Р | 1,68 |
| 15 | Сергиево-Посадское | Сергиево-Посадский | Морозово - Полубарское - Снятинка | IV | Р | Р | 0,68 |
| 16 | Сергиево-Посадское | Сергиево-Посадский | МБК - Слабнево | IV | Р | Р | 1,17 |
| 17 | Сергиево-Посадское | Сергиево-Посадский | МБК - Слотино | IV | Р | Р | 0,94 |
| 18 | Сергиево-Посадское | Сергиево-Посадский | Зубцово - Шелково - Воздвиженское | IV | Р | Р | 2,01 |
| 19 | Сергиево-Посадское | Сергиево-Посадский | Зубцово - Торбеево | IV | Р | Р | 0,17 |
| ИТОГО реконструируемые дороги в границах Сергиево-Посадского лесничества |  |  |  |  |  |  | 17,37 |
| 1 | Сергиево-Посадское | Сергиево-Посадский | А-108 «Московское большое кольцо» | I | Ф | С | 32,07 |
| 2 | Сергиево-Посадское | Сергиево-Посадский | Сергиев Посад - Калязин - Рыбинск - Череповец | I | Р | С | 2,55 |
| 3 | Сергиево-Посадское | Сергиево-Посадский | Обход г. Хотьково | I | Р | С | 5,39 |
| 4 | Сергиево-Посадское | Сергиево-Посадский | Западный обход г. Сергиев Посад | I | Р | С | 14,33 |
| 5 | Сергиево-Посадское | Сергиево-Посадский | Жучки - Артемово - музей Абрамцево | III | Р | С | 0,98 |
| 6 | Сергиево-Посадское | Сергиево-Посадский | Подсосино - Шарапово | III | Р | С | 1,5 |
| 7 | Сергиево-Посадское | Сергиево-Посадский | Охотино - Малинники | III | Р | С | 0,19 |
| 8 | Сергиево-Посадское | Сергиево-Посадский | Красноармейск - Лычево | III | Р | С | 0,42 |
| 9 | Сергиево-Посадское | Сергиево-Посадский | Подъезд к объектам по обращению с отходами в Сергиево-Посадском районе | IV | Р | С | 2,06 |
| ИТОГО планируемые дороги в границах Сергиево-Посадского лесничества |  |  |  |  |  |  | 59,49 |
| 1 | Ступинское | Кашира | Р-22 «Каспий» | I | Ф | Р | 0,5 |
| 2 | Ступинское | Коломна | М-5 «Урал» | I | Ф | Р | 1,94 |
| 3 | Ступинское | Ступино | Ступино - Озёры - Зарайск | I | Р | Р | 1,56 |
| 4 | Ступинское | Ступино | Псарево - Петрово | I | Р | Р | 1,05 |
| 5 | Ступинское | Ступино | Ступино - Малино | I | Р | Р | 0,29 |
| 6 | Ступинское | Коломна | Ступино - Озёры - Зарайск | I | Р | Р | 2,12 |
| 7 | Ступинское | Кашира | Аладьино - Воскресенки - Труфаново | III | Р | Р | 0,91 |
| 8 | Ступинское | Ступино | М-4 «Дон» - Большое Алексеевское | III | Р | Р | 0,02 |
| 9 | Ступинское | Ступино | «Шугарово - Колычево» - Дубнево | IV | Р | Р | 0,28 |
| 10 | Ступинское | Коломна | Полуряденки - Сосновка - Бебихово - о/л «Озеры» | IV | Р | Р | 1,32 |
| ИТОГО реконструируемые дороги в границах Ступинского лесничества |  |  |  |  |  |  | 9,99 |
| 1 | Ступинское | Раменский | ЦКАД - Чехов - Малино - М-5 «Урал» | I | Р | С | 0,01 |
| 2 | Ступинское | Ступино | ЦКАД - Чехов - Малино - М-5 «Урал» | I | Р | С | 13,6 |
| 3 | Ступинское | Ступино | Псарево - Петрово | I | Р | С | 5,04 |
| 4 | Ступинское | Ступино | Панино - Малино | I | Р | С | 9,93 |
| 5 | Ступинское | Коломна | Ступино - Коломна - Егорьевск - Деревнищи | I | Р | С | 11,7 |
| 6 | Ступинское | Ступино | Ступино - Коломна - Егорьевск - Деревнищи | I | Р | С | 6,76 |
| 7 | Ступинское | Коломна | Ступино - Коломна - Егорьевск - Деревнищи | I | Р | С | 7,29 |
| 8 | Ступинское | Ступино | Аксиньино - Мякинино | III | Р | С | 0,67 |
| 9 | Ступинское | Коломна | Ачкасово - Черкизово | III | Р | С | 0,46 |
| 10 | Ступинское | Кашира | Подъезд к объектам по обращению с отходами в городском округе Кашира | IV | Р | С | 0,39 |
| ИТОГО планируемые дороги в границах Ступинского лесничества |  |  |  |  |  |  | 55,85 |
| 1 | Талдомское | Талдомский | Дмитров - Талдом | I | Р | Р | 0,98 |
| 2 | Талдомское | Талдомский | Храброво - Озерское - Домославка (от д. Озерское до д. Климово (км 9,7 - км 16,3)) | III | Р | Р | 1,01 |
| 3 | Талдомское | Талдомский | Храброво - Есаулово - Буртаки | IV | Р | Р | 2,35 |
| 4 | Талдомское | Талдомский | Новоникольское - Юдино (км 6,0 - км 15,0) | IV | Р | Р | 1,79 |
| 5 | Талдомское | Талдомский | «Талдом - Мокряги» - Припущаево | IV | Р | Р | 0,08 |
| 6 | Талдомское | Талдомский | «Дмитров - Талдом» - Федотово | IV | Р | Р | 0,71 |
| ИТОГО реконструируемые дороги в границах Талдомского лесничества |  |  |  |  |  |  | 6,92 |
| 1 | Талдомское | Талдомский | А-104 Москва - Дмитров - Дубна | I | Ф | С | 13,34 |
| 2 | Талдомское | Талдомский | Григорово - Нушполы | III | Р | С | 5,51 |
| 3 | Талдомское | Талдомский | Григорово - Нушполы» - Есаулово | III | Р | С | 1,71 |
| ИТОГО планируемые дороги в границах Талдомского лесничества |  |  |  |  |  |  | 20,56 |
| 1 | Шатурское | Шатура | Куровское - Шатура - Дмитровский Погост - Самойлиха (Шатурский район) | II | Р | Р | 8,06 |
| 2 | Шатурское | Шатура | Рошаль - Черусти | III | Р | Р | 0,21 |
| 3 | Шатурское | Шатура | Кривандино - Черусти | III | Р | Р | 1,96 |
| 4 | Шатурское | Шатура | Левинская - Ивановская - Лешниково | IV | Р | Р | 0,88 |
| 5 | Шатурское | Шатура | «Куровское - Шатура - Дмитровский Погост - Самойлиха» - Новосельцево - Губино | IV | Р | Р | 0,78 |
| 6 | Шатурское | Рошаль | Подъезд к объектам по обращению с отходами в городском округе Рошаль | IV | Р | Р | 0,11 |
| ИТОГО реконструируемые дороги в границах Шатурского лесничества |  |  |  |  |  |  | 12,00 |
| 1 | Шатурское | Шатура | Москва - Саранск - Ульяновск - Екатеринбург | I | Ф | С | 27,88 |
| 2 | Шатурское | Шатура | Обход с. Кривандино | III | Р | С | 0,45 |
| 3 | Шатурское | Шатура | Сазоново - Середниково | III | Р | С | 1,28 |
| 4 | Шатурское | Шатура | Подъезд к объектам по обращению с отходами в городском округе Шатура | IV | Р | С | 0,16 |
| 5 | Шатурское | Рошаль | Подъезд к объектам по обращению с отходами в городском округе Рошаль | IV | Р | С | 5,12 |
| ИТОГО планируемые дороги в границах Шатурского лесничества |  |  |  |  |  |  | 34,89 |
| ИТОГО в границах лесничеств Московской области |  |  |  |  |  |  | 1471,7 |

Информация о прохождении ВСМ по землям лесного фонда в разрезе лесничеств Московской области представлена в таблице 4.3.1.2.

Таблица 4.3.1.2

| № п/п | ВСМ | Городской округ | Лесничество | Протяженность по землям лесного фонда, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Москва – Смоленск – Красное | Можайский | Бородинское | 37,25 |
|  |  | Одинцовский | Звенигородское | 10,02 |
|  |  | Рузский | Наро-Фоминское | 10,55 |
|  |  | Одинцовский | Наро-Фоминское | 4,85 |
|  | Итого |  |  | 62,67 |
| 2 | Москва – Санкт–Петербург | Химки | Истринское | 0,44 |
|  |  | Химки | Клинское | 0,03 |
|  |  | Клин | Клинское | 19,97 |
|  |  | Солнечногорск | Клинское | 20,13 |
|  | Итого |  |  | 40,57 |
| 3 | Москва – Казань – Екатеринбург | Электросталь | Ногинское | 0,03 |
|  |  | Павлово-Посадский | Ногинское | 3,28 |
|  |  | Орехово-Зуевский | Орехово-Зуевское | 17,77 |
|  |  | Павлово-Посадский | Орехово-Зуевское | 0,02 |
|  | Итого |  |  | 21,1 |
| 4 | Москва – Адлер | Ленинский | Подольское | 5,37 |
|  |  | Чехов | Подольское | 20,23 |
|  |  | Домодедово | Подольское | 0,96 |
|  |  | Подольск | Подольское | 8,95 |
|  |  | Серпухов | Русский лес | 9,19 |
|  | Итого |  |  | 44,7 |
| ВСЕГО |  |  |  | 169,04 |

ВСМ являются объектами федерального значения, в СТП ТО МО отображаются для информационной целостности документа.

В последние годы в мировой практике обслуживания пассажирских перевозок всё большее применение находят системы линий рельсового скоростного пассажирского транспорта (далее – ЛРТ).

Не требуя больших затрат на эксплуатацию, экологически чистый, этот рельсовый транспорт предназначен для обслуживания регулярных пассажирских потоков. Рельсовый скоростной транспорт гармонично вписывается в городскую и пригородную среду, в том числе в среду городов со сложившимся историческим обликом.

В Московской области для повышения уровня транспортного обслуживания городов и населённых пунктов планируется создание инфраструктуры ЛРТ.

В СТП ТО МО общая протяжённость проектируемых линий ЛРТ в границах земель лесного фонда составляет 89 км.

Наибольшую протяженность в границах земель лесного фонда имеют линии ЛРТ «Подольск – Домодедово – Раменское» (24,06 км), «Одинцово – Красногорск – Мякинино» (11,3 км).

Информация о прохождении планируемых ЛРТ по землям лесного фонда в разрезе лесничеств Московской области представлена в таблице 4.3.1.3.

Таблица 4.3.1.3

| № п/п | Название ЛРТ | Городской округ | Лесничество | Протяженность в границах лесного фонда, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Балашиха – Кучино – Москва | Балашиха | Ногинское | 1,0 |
| 2 | Бутово – Щербинка – Западное Домодедово | Домодедово | Подольское | 0,25 |
|  |  | Подольск | Подольское | 0,3 |
|  | Итого |  |  | 0,55 |
| 3 | Ивантеевка – Пушкино | Ивантеевка | Московское учебно-опытное | 0,7 |
|  |  | Пушкинский | Московское учебно-опытное | 0,58 |
|  | Итого |  |  | 1,28 |
| 4 | Ильинское-Усово – Красногорск | Красногорск | Истринское | 1,05 |
| 5 | Люберцы – Лыткарино – Молоково | Лыткарино | Подольское | 4,06 |
|  |  | Люберцы | Подольское | 3,57 |
|  | Итого |  |  | 7,63 |
| 6 | Молоково – Видное | Ленинский | Подольское | 0,14 |
| 7 | Молоково – Подольск – Домодедово – Раменское | Раменский | Виноградовское | 0,43 |
| 8 | Москва – Бутово – Щербинка – Видное | Ленинский | Подольское | 3,39 |
| 9 | Москва (Ст. м. Царицыно) – аэропорт Домодедово | Домодедово | Подольское | 4,73 |
|  |  | Ленинский | Подольское | 2,32 |
|  | Итого |  |  | 7,05 |
| 10 | Мытищи – Королев – Ивантеевка – Щёлково | Щёлково | Московское учебно-опытное | 2,57 |
|  |  | Пушкинский | Московское учебно-опытное | 1,08 |
|  |  | Ивантеевка | Московское учебно-опытное | 0,01 |
|  | Итого |  |  | 3,66 |
| 11 | Москва – Химки – Шереметьево | Химки | Дмитровское | 0,26 |
|  |  | Химки | Истринское | 3,08 |
|  | Итого |  |  | 3,34 |
| 12 | Ногинск – Электросталь | Электросталь | Ногинское | 2,64 |
| 13 | Одинцово – аэропорт Внуково | Одинцовский | Звенигородское | 1,9 |
| 14 | Одинцово – Красногорск – Мякинино | Одинцовский | Звенигородское | 6,02 |
|  |  | Одинцовский | Истринское | 5,26 |
|  | Итого |  |  | 11,28 |
| 15 | Подольск – Домодедово – Раменское (заход в аэропорт Домодедово) | Домодедово | Подольское | 4,79 |
|  | Подольск – Домодедово – Раменское | Раменский | Виноградовское | 4,33 |
|  |  | Домодедово | Подольское | 8,89 |
|  |  | Подольск | Подольское | 6,05 |
|  | Итого |  |  | 24,06 |
| 16 | Химки – северный терминальный комплекс аэропорта Шереметьево | Химки | Дмитровское | 1,27 |
|  |  | Химки | Истринское | 0,1 |
|  | Итого |  |  | 1,37 |
| 17 | Шереметьево – Долгопрудный – Мытищи | Мытищи | Дмитровское | 4,46 |
|  |  | Химки | Истринское | 2,95 |
|  | Итого |  |  | 7,41 |
|  | ВСЕГО |  |  | 78,18 |

Сводные данные о прохождении планируемых линейных объектов по землям лесного фонда в разрезе лесничеств Московской области представлена в таблице 4.3.1.4.

Таблица 4.3.1.4

| Наименование лесничества | Протяжённость планируемых линейных объектов по землям лесного фонда (км): |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | автомобильные дороги федерального и регионального значения |  |  | ЛРТ | ВСМ |
|  | всего | рекон. | проект. |  |  |
| Бородинское | 60,3 | 14,19 | 46,11 | - | 37,25 |
| Виноградовское | 108,15 | 11,12 | 97,03 | 4,76 | - |
| Волоколамское | 24,75 | 11,69 | 13,06 | - | - |
| Дмитровское | 104,42 | 34,65 | 69,77 | 5,99 | - |
| Егорьевское | 60,21 | 7,47 | 52,74 | - | - |
| Звенигородское | 91,47 | 22,8 | 68,67 | 7,92 | 10,02 |
| Истринское | 87,46 | 22,29 | 65,17 | 12,44 | 0,44 |
| Клинское | 136,06 | 24,57 | 111,49 | - | 40,13 |
| Орехово-Зуевское | 90,75 | 4,73 | 86,02 | - | 17,79 |
| Луховицкое | 4,36 | 1,34 | 3,02 | - | - |
| Наро-Фоминское | 108,8 | 16,64 | 92,16 | - | 15,4 |
| Ногинское | 84,61 | 5,04 | 79,57 | 3,64 | 3,31 |
| Подольское | 105,88 | 15,13 | 90,75 | 38,49 | 35,51 |
| Сергиево-Посадское | 80,22 | 19,9 | 60,32 | - | - |
| Ступинское | 74,48 | 10,75 | 63,73 | 10,81 | - |
| Талдомское | 27,48 | 6,92 | 20,56 | - | - |
| Шатурское | 50,56 | 15,67 | 34,89 | - | - |
| «Русский лес» | 30,21 | 17,45 | 12,76 | - | 9,19 |
| Московское учебно-опытное | 141,53 | 13,6 | 127,93 | 4,94 | - |
| Итого | 1471,7 | 275,95 | 1195,75 | 88,99 | 169,04 |

Все леса Московской области относятся к категории защитных лесов.

Российским законодательством допускается возможность перевода земель лесного фонда, занятых защитными лесами, или земельных участков в составе таких земель в земли других категорий в случае размещения объектов государственного или муниципального значения при отсутствии других вариантов возможного размещения этих объектов (ст. 11 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»).

«Правилами использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов (утв. приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 10.06.2011 № 223) регламентируются участки лесного фонда, которые могут использоваться в целях строительства линейных объектов. Это, прежде всего, нелесные земли, а при отсутствии на лесном участке таких земель – участки невозобновившихся вырубок, гарей, пустырей, прогалины, а также площади, на которых произрастают низкополнотные и наименее ценные лесные насаждения.

В соответствии со статьей 105 Лесного кодекса РФ в лесопарковых зонах запрещаются размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений. В зеленых зонах также запрещаются размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений, линий связи, линий электропередачи, подземных трубопроводов. Изменение границ лесопарковых зон и зеленых зон, а также городских лесов, которое может привести к уменьшению площади этих зон, не допускается.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.05.2013 № 849-р «Об утверждении Перечня объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, для защитных лесов, эксплуатационных лесов, резервных лесов» утвержден перечень допустимых к размещению в защитных лесах объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, согласно которому, в защитных лесах, относящихся к категориям лесов, расположенных в водоохранных зонах, а также в лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов (за исключением зеленых зон, лесопарковых зон и городских лесов), и в ценных лесах допускается размещение автомобильных дорог с усовершенствованным облегченным или переходным типом дорожного покрытия, железных дорог, мостов, тоннелей, элементов электрификации существующих железных дорог, элементов обустройства автомобильных дорог, эстакад, галерей транспортных.

Исходя из вышесказанного, строительство автомобильных и железных дорог запрещено:

- в лесопарковых зонах;

- в зеленых зонах;

- в городских лесах.

В соответствии с Лесным планом Московской области, лесопарковые зоны занимают 28,88 % площади лесов, зеленые зоны – 53,17 %, т.е. на 82,05 % площади земель лесного фонда в Московской области строительство дорог законодательно запрещено.

Однако именно в лесопарковых зонах, окружающих г. Москву и прочие населенные пункты Московской области, планируется значительное количество линейных объектов, в том числе практически все линии рельсового скоростного пассажирского транспорта.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2009 № 1007 «Об утверждении положения об определении функциональных зон в лесопарковых зонах, площади и границ лесопарковых зон, зеленых зон» при изменении границ лесопарковых зон и зеленых зон площадь исключаемых лесных участков компенсируется включением в границы этих зон лесных участков, площадь которых не меньше площади исключаемых лесных участков и которые расположены на территории того же лесничества (лесопарка) либо на территории ближайших лесничеств (лесопарков).

Таким образом, при прохождении планируемых линейных объектов по лесопарковым и зеленым зонам защитных лесов, разрабатывается и утверждается в установленном порядке проектная документация по проектированию (изменению) границ лесопарковой или зеленой зоны в лесах лесничества – филиала ГКУ «Мособллес».

Основной негативный эффект строительства линейных объектов и связанной с ними инфраструктуры будет выражаться в частичной утрате лесных земель, вырубке древесной растительности.

При определении зон прохождения новых дорог в СТП ТО МО старались затрагивать только краевые участки лесных массивов, не фрагментируя их территорию полностью. В некоторых случаях, как, например, ЛРТ «Подольск – Домодедово – Раменское», рельсовый транспорт на длительном протяжении пройдёт в одном коридоре с планируемой автомобильной дорогой «Подольск – Домодедово – Раменское», что позволит избежать лишних рубок.

Кроме того, при прохождении дорог по землям лесного фонда не планируется устройство сопутствующей инфраструктуры (остановочные пункты, АЗС, мотели и проч.), зоны размещения линейных объектов максимально сужены.

В проектной документации на линейные объекты должно быть предусмотрено, что взамен вырубаемых деревьев необходимо проводить компенсационные посадки по согласованию с Комитетом лесного хозяйства Московской области.

Также социально-экологическим компенсатором в условиях активизации использования природного комплекса Московской области, в том числе при развитии транспортной инфраструктуры, является планируемое развитие сети особо охраняемых природных территорий в соответствии со Схемой территориального планирования Московской области – основными положениями градостроительного развития (утв. постановлением Правительства Московской области от 11 июля 2007 г. № 517/23) и Схемой развития и размещения особо охраняемых природных территорий в Московской области (утв. постановлением Правительства Московской области от 11.02.2009 № 106/5).

Воздействие планируемых линейных объектов на особо охраняемые природные территории, планируемые природные экологические и природно-исторические территории

      - Особо охраняемые природные территории

Законом Московской области от 07.03.2007 № 36/2007-ОЗ «О Генеральном плане развития Московской области» определено, что образование системы особо охраняемых природных территорий областного значения, а также природных экологических и природно-исторических территорий является одной из основных задач в осуществлении политики пространственного развития Московской области, направленной на создание необходимых условий сохранения, восстановления, реабилитации и использования природных территорий Московской области, объектов природного и культурного наследия с их территориями.

Перечень существующих ООПТ зафиксирован в Схеме развития и размещения особо охраняемых природных территорий в Московской области, утвержденной постановлением Правительства Московской области от 11.02.2009 № 106/5 (далее – Схема ООПТ) .

На территории Московской области расположены 4 ООПТ федерального значения:

- Приокско-Террасный государственный природный биосферный заповедник;

- Национальный парк «Лосиный Остров» (также в г. Москве);

- Национальный парк «Государственный комплекс «Завидово»;

- Памятник природы «Озеро Киево и его котловина».

Общая площадь ООПТ федерального значения составляет 73,5 тыс. га, что составляет 1,6 % территории Московской области, с учетом охранных зон – 81,9 тыс. га или 1,8% области.

На территории ООПТ федерального значения хозяйственная и иная деятельность осуществляется с соблюдением их Положения и Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.1996 № 997 «Об утверждении Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи».

Строительство и реконструкция объектов капитального строительства на их территории допускаются только по согласованию с Минприроды России. Проектная документация объектов, строительство, реконструкция или капитальный ремонт которых на территории ООПТ федерального значения допускаются Положениями, подлежит государственной экологической экспертизе федерального уровня.

Современная сеть ООПТ областного значения по состоянию на конец 2019 года включает 253 объекта: 166 государственных природных заказников, 82 памятника природы, 4 прибрежные рекреационные зоны и 1 особо охраняемый водный объект. Они занимают 225,42 тыс. га или 5,1% площади Московской области.

По данным Информационного выпуска «О состоянии природных ресурсов и окружающей среды в Московской области в 2018 году» (Министерство экологии и природопользования Московской области, 2019), в Московской области имеется около 80 ООПТ местного значения.

Распределение ООПТ местного значения по области неравномерно, что объясняется, прежде всего, наличием или отсутствием природоохранной инициативы на муниципальном уровне. Наибольшее количество ООПТ местного значения функционируют в городских округах Ступино (15 объектов было создано в 2013 и 2014 годах) и Одинцовский (17 объектов).

Управление и контроль в области охраны и использования ООПТ местного значения осуществляется уполномоченными органами местного самоуправления, в границах муниципальных образований которых они расположены.

В Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» в конце 2013 года был внесен ряд изменений, коснувшихся вопросов организации особо охраняемых природных территорий местного значения. Если ранее органы местного самоуправления имели право устанавливать иные, не указанные областным законодательством, категории особо охраняемых природных территорий местного значения, то после вступления в силу Федерального закона от 28.12.2013 № 406-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», категории ООПТ местного значения устанавливаются законами Московской области.

В настоящее время в соответствии с законом Московской области от 23.07.2003 № 96/2003-ОЗ (ред. от 26.12.2018) «Об особо охраняемых природных территориях» в Московской области могут организовываться следующие категории особо охраняемых природных территорий местного значения:

- особо охраняемые водные объекты;

- природные рекреационные комплексы;

- природные резерваты;

- памятники живой природы;

- ландшафтные парки.

Также, согласно изменениям в Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях», перечень земель, на которых возможно создание ООПТ местного значения, сократился и ограничивается теперь исключительно землями, находящимися в муниципальной собственности.

Из 80 ООПТ местного значения, относительно достоверная информация имеется по 55 объектам. Их площадь составляет 13,1 тыс. га или 0,3% территории Московской области.

Более половины ООПТ местного значения в Московской области требуют дополнительного уточнения правового статуса, поскольку расположены на землях лесного фонда или имеют категорию, не соответствующую современному законодательству. Не все ООПТ имеют разработанные паспорта, включающие четкие границы с координатным описанием и режимы использования территории, адекватные современным антропогенным нагрузкам.

В то же время, согласно Федеральному закону от 28.12.2013 № 406-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», статья 10, пункт 3, местные ООПТ, созданные до вступления в силу данных изменений, сохраняются в границах, установленных в соответствии с действующим на момент их создания порядком.

Общая площадь существующих ООПТ различного значения составляет 312,02 тыс. га, что составляет 7% от площади Московской области (таблица 4.3.2.1).

Таблица 4.3.2.1

| Существующие ООПТ | Площадь, тыс. га | Доля от площади Московской области, % |
| --- | --- | --- |
| ООПТ федерального значения | 73,5 | 1,6 |
| ООПТ регионального значения | 225,42 | 5,1 |
| ООПТ местного значения | 13,1 | 0,3 |
| ИТОГО | 312,02 | 7,0 |

В СТП ТО МО учитывается, что в соответствии с режимами использования территории утверждённых (существующих) ООПТ, зафиксированными в их паспортах или положениях, запрещено строительство новых транспортных коммуникаций, ведущее к нарушению целостности охраняемых природных комплексов. При обоснованной необходимости строительства дорог и отсутствии других вариантов прохождения трассы, Минэкологии Московской области инициирует проведение реорганизации ООПТ областного значения, с исключением линейного объекта из её границ.

Мероприятия федерального уровня в составе СТП ТО МО не планируются, а только отображаются для информационной целостности документа, как, например, прохождение новой трассы А-103 «Щёлковское шоссе» по территории национального парка «Лосиный остров».

В таблице 4.3.2.2 приведена информация о прохождении реконструируемых и планируемых автомобильных дорог относительно существующих ООПТ.

Таблица 4.3.2.2

| № п/п | Наименование ООПТ | Городской округ | Наименование дороги | Номер участка дороги | Категория | Мероп-риятия | Статус дороги | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООПТ федерального значения: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Национальный парк «Лосиный остров» | Балашиха | А-103 «Щёлковское шоссе» | 21016601 | I | С | Ф | Мероприятие отображается для информационной целостности документа. Возможность строительства автомобильной дороги на землях ООПТ определяется на федеральнром уровне |
| 2 | Государственный комплекс «Завидово» Федеральной службы охраны Российской Федерации | Лотошино | Кельи - Званово (км 0,0 – км 0,42) | 32182101 | IV | Р | Р | Обеспечивают функционирование расположенных в границах ООПТ населенных пунктов. Реконструкция возможна при условии согласования с начальником Комплекса и с федеральными органами исполнительной власти в области охраны окружающей среды. |
| ООПТ областного значения: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Болото «Сетка» | Щелково | А-103 «Щёлковское шоссе» | 21016602 | I | С | Ф | Подготовлен проект реорганизации ООПТ, учитывающий трассировку автомобильных дорог. |
| 4 | Болото «Сетка» | Балашиха, Щелково | Обход п.Чкаловский и п.Свердловский | 32017101 | I | С | Р |  |
| 5 | Вальцовский | Ступино | Ступино - Коломна - Егорьевск - Деревнищи | 22005001 | I | С | Р | Трассировка автомобильной дороги предусмотрена СТП ТО МО (ПП МО от 25.03.2016 № 230/8). ООПТ образована 01.11.2016 (ПП МО № 818/39). Необходимо подготовить проект реорганизации ООПТ, учитывающий трассировку автомобильной дороги. |
| 6 | Долина р. Сторожки от устья до д/отдыха «Кораллово» | Одинцовский | Звенигород - Колюбакино - Нестерово | 32014405,32014406 | I | Р, С | Р | Подготовлен проект реорганизации ООПТ, учитывающий трассировку автомобильной дороги. |
| 7 | Черноголовский заказник | Черноголовка, Щелково | А-103 «Щёлковское шоссе» - Черноголовка - МБК | 32010602 | I | Р | Р | Автомобильная дорога входит в границы существующей ООПТ по Положению (ПП МО от 29.03.2017 № 232). |
| 8 | Москворецкий пойменный заказник | Воскресенск | Воскресенск - Виноградово | 32018401 | II | Р | Р | С 2017 г. проводятся работы по реорганизации ООПТ, из новых границ ООПТ автомобильная дорога будет исключена. |
| 9 | Леса Серебряноборского лесничества | Одинцовский | Подъезд к ЦИОГВ | 42197201 | МУ | Р | Р | ООПТ на стадии реорганизации, из новых границ ООПТ автомобильная дорога будет исключена. |
| 10 | Гремячий водопад на р. Вендите | Сергиево-Посадский | Охотино - Малинники | 32036401 | IV | С | Р | Подготовлен проект реорганизации ООПТ, учитывающий трассировку автомобильной дороги |

В отдельных случаях в СТП ТО МО допускается возможность проведения реконструкции существующих автомобильных дорог регионального значения, обеспечивающих функционирование расположенных в границах ООРПТ населенных пунктов, как в случае, например, с государственным комплексом «Завидово» Федеральной службы охраны Российской Федерации, поскольку это не противоречитособому режиму охраны, установленному приказом Федеральной службы охраны Российской Федерации и Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 21.07.2015 № 362/329 «Об утверждении Положения о национальном парке «Государственный комплекс «Завидово». В таких ситуациях предусмотрено, что реконструкция автомобильных дорог будет осуществляться в пределах существующей полосы отвода, что позволит обеспечить сохранение объектов природного наследия, и при согласовании с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

В соответствии с Положением о национальном парке «Государственный комплекс «Завидово», вопросы социально-экономической деятельности пользователей и собственников, а также проекты развития населённых пунктов, находящихся на территории национального парка, согласовываются с начальником Комплекса. С федеральными органами исполнительной власти в области охраны окружающей среды согласовываются вопросы социально-экономической деятельности хозяйствующих субъектов, а также проекты развития населенных пунктов, находящихся на территории национального парка и его охранной зоны (п. 14 статьи 3 Положения).

На территории национального парка допускаются строительство и реконструкция объектов капитального строительства по разрешениям, выдаваемым ФСО России в соответствии с законодательством Российской Федерации (п. 15 статьи 3 Положения).

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» проектная документация объектов, строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять на территории национального парка, в случаях, если строительство, реконструкция таких объектов допускаются законодательством Российской Федерации, является объектом государственной экологической экспертизы федерального уровня.

Для ряда ООПТ областного значения «(Болото «Сетка», «Долина р. Сторожки от устья до д/отдыха «Кораллово», «Москворецкий пойменный заказник», «Леса Серебряноборского лесничества») в настоящее время ведутся работы по их реорганизации, подготовлены материалы комплексного обследования и обоснования новых границ ООПТ, из которых предусматривается исключение автомобильных дорог.

Для остальных ООПТ областного значения, имеющих пересечение с зонами планируемого размещения автомобильных дорог, по согласованию с Министерством экологии и природопользования Московской области необходимо предусмотреть аналогичные мероприятия.

Ряд планируемых и реконструируемых автомобильных дорог затрагивает ООПТ местного значения, расположенные в городских округах Одинцовский, Пушкинский и Павловский Посад. Перечень ООПТ местного значения представлен в таблице 4.3.2.3.

Таблица 4.3.2.3

| № п/п | Наименование ООПТ | Городской округ | Наименование автомобильной дороги | Мероприятия | Статус дороги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гарь-Покровское | Одинцовский | Парк «Патриот» - Кубинка | С | Р |
| 2 | Гарь-Покровское | Одинцовский | М-1 «Беларусь» | Р | Ф |
| 3 | Подушкинский лес | Одинцовский | Можайское шоссе - с. Ромашково | С | Р |
| 4 | Подушкинский лес | Одинцовский | Красногорское шоссе | Р | Ф |
| 5 | Троицко-Никольский | Одинцовский | Парк «Патриот» - Кубинка | С | Р |
| 6 | Хлюпинский | Одинцовский | А-113 «ЦКАД» | Р | Ф |
| 7 | Сосновый Бор | Павловский Посад | Павловский Посад - Красная Дубрава | Р | Р |
| 8 | Урочище «Городок» | Павловский Посад | Павловский Посад - Красная Дубрава | Р | Р |
| 9 | Демидовские леса | Павловский Посад | Павловский Посад - Красная Дубрава | Р | Р |
| 10 | Лесопарк «Северный» | Пушкинский | Дорога в Лавру | С | Р |

Все вышеназванные ООПТ местного значения подлежат реорганизации с исключением планируемых автомобильтных дорог.

Государственной программой Московской области «Экология и окружающая среда Подмосковья» на 2017 - 2026 годы предусмотрено достижение следующих показателей:

- увеличение доли площади ООПТ в общей площади Московской области – 
с 3,9% в 2017 г. (отчетный базовый период / базовое значение показателя на начало реализации подпрограммы) до 15,6% в 2025 г.;

- увеличение доли вновь создаваемых ООПТ областного значения, для которых разработаны материалы для их организации, – с 13,3 в 2017 г. до 100% в 2025 г.

Перечень планируемых ООПТ областного значения, организация которых позволит достичь плановых показателей, определен в Схеме развития и размещения особо охраняемых природных территорий в Московской области (утв. постановлением Правительства Московской области от 11.02.2009 № 106/5).

В тех случаях, когда для планируемых ООПТ подготовлены проектные материалы по их организации, на графических материалах СТП ТО МО границы ООПТ отображены в соответствии с последними редакциями этих материалов, в остальных случаях – по Схеме развития и размещения особо охраняемых природных территорий в Московской области.

В СТП ТО МО в границах планируемых ООПТ областного значения также намечены строительство и реконструкция автомобильных дорог (таблица 4.3.2.4).

Основное количество пересечений планируемых автомобильных дорог связано с имеющими большую площадь планируемыми природными парками:

- «Русский лес» (50000 га) на территории городских округов Серпухов и Ступино;

- «Верхнерузско-Москворецкий» (98000 га) на территории Можайского городского округа и городского округа Шаховская;

- «Журавлиный край» (75000 га) на территории городских округов Талдомский и Сергиево-Посадский;

- «Ворота в Мещёру» (347000 га) на территории городских округов Шатура, Егорьевск и Луховицы.

В границах природных парков расположено значительное количество населенных пунктов и СНТ, объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, различных объектов хозяйственной деятельности. Основное количество планируемых в СТП ТО МО мероприятий на территории планируемых природных парков связано с обеспечением подъезда к расположенным в границах ООПТ населённым пунктам.

Таблица 4.3.2.4

| № п.п | Наименование планируемой ООПТ | Категория планируемой ООПТ | Городской округ | Наименование дороги | Номер участка дороги | Катего-рия дороги | Меро-прия- тия | Статус дороги | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Русский лес | Природный парк | Ступино | А-110 подъездная дорога от автомобильной дороги А-108 »Московское большое кольцо» к объекту «Семеновское» | 31209701 | III | Р | Ф | Мероприятие отображается для информационной целостности документа |
| 2 | Русский лес | Природный парк | Серпухов | Серпухов - Новинки - Погари | 32039401 | III | Р | Р | Подъезд к населенным пунктам |
| 3 | Русский лес | Природный парк | Серпухов | «Серпухов - Новинки - Погари» - Мышенское | 32037601 32037602 | III | С | Р | Подъезд к населенным пунктам |
| 4 | Русский лес | Природный парк | Ступино | Кубасово - Сьяново – Ситня -Щелканово | 32135801 | III | С | Р | Подъезд к населенным пунктам |
| 5 | Русский лес | Природный парк | Ступино | Каширское шоссе | 32008104 | I | Р | Р | По границе ООПТ |
| 6 | Русский лес | Природный парк | Чехов Серпухов | М-2 «Крым» | 11014905 11014906 11014907 | I | Р | Ф | Мероприятие отображается для информационной целостности документа |
| 7 | Русский лес | Природный парк | Ступино | Кубасово - Сьяново - Ситне - Щелканово | 32135802 | III | Р | Р | Подъезд к населенным пунктам |
| 8 | Верхнерузско-Москворецкий | Природный парк | Можайский | Тетерино - Мышкино - Поречье | 32009001 | I | Р | Р | По границе ООПТ |
| 9 | Верхнерузско-Москворецкий | Природный парк | Шаховская Можайский | Тверь - Лотошино - Шаховская - Уваровка | 32020304 32020303 | II | Р | Р | Транзитная а/д |
| 10 | Верхнерузско-Москворецкий | Природный парк | Можайский Шаховская | Наречино - Пахомово | 32098301 32098302 | IV | С | Р | Подъезд к населенным пунктам |
| 11 | Верхнерузско-Москворецкий | Природный парк | Можайский | М-1 «Беларусь» | 21009407 11009408 | I | Р | Ф | Мероприятие отображается для информационной целостности документа |
| 12 | Верхнерузско-Москворецкий | Природный парк | Шаховская | Муриково - Дашково | 32147201 | IV | Р | Р | Подъезд к населенным пунктам |
| 13 | Верхнерузско-Москворецкий | Природный парк | Шаховская | «Тверь - Лотошино - Шаховская - Уваровка» - Софьино | 32206601 | IV | Р | Р | Подъезд к населенным пунктам |
| 14 | Верхнерузско-Москворецкий | Природный парк | Шаховская | Обухово - Сутоки - Черленково | 32147401 | IV | Р | Р | Подъезд к населенным пунктам |
| 15 | Верхнерузско-Москворецкий | Природный парк | Шаховская | «Тверь - Лотошино - Шаховская - Уваровка» - Воютино - Романцево | 32002701 | IV | Р | Р | Подъезд к населенным пунктам |
| 16 | Ворота в Мещеру | Природный парк | Егорьевск Шатура | Обход срединной части Московской области на юго-востоке по направлению М-4 «Дон» - М-7 «Волга» (от г. Богородицка Тульской области через г. Зарайск, г. Луховицы, г. Шатуру до М-7 «Волга») | 22008302 22008301 | I | С | Р | Транзитная а/д |
| 17 | Ворота в Мещеру | Природный парк | Егорьевск | Ступино - Коломна - Егорьевск - Деревнищи | 22005006 | I | С | Р | Транзитная а/д |
| 18 | Ворота в Мещеру | Природный парк | Шатура | Левинская - Ивановская - Лешниково | 32040901 | IV | Р | Р | Подъезд к населенным пунктам |
| 19 | Ворота в Мещеру | Природный парк | Шатура | «Куровское - Шатура - Дмитровский Погост - Самойлиха» - Новосельцево - Губино | 32144201 | IV | Р | Р | Подъезд к населенным пунктам |
| 20 | Ворота в Мещеру | Природный парк | Шатура | Кривандино - Черусти | 32041401 | III | Р | Р | Подъезд к населенным пунктам |
| 21 | Ворота в Мещеру | Природный парк | Егорьевск | «Поминово - Коробята - Запутное» - Драньково» | 32065301 | IV | Р | Р | Подъезд к населенным пунктам |
| 22 | Ворота в Мещеру | Природный парк | Егорьевск | «Яковлево - Денисиха» - Горки» - Шатур» | 32065601 | IV | С | Р | Подъезд к населенным пунктам |
| 23 | Ворота в Мещеру | Природный парк | Шатура | Куровское - Шатура - Дмитровский Погост - Самойлиха (Шатурский район) | 32041302 | II | Р | Р | Подъезд к населенным пунктам |
| 24 | Ворота в Мещеру | Природный парк | Егорьевск | Сазоново - Середниково | 32041201 | III | С | Р | Подъезд к населенным пунктам |
| 25 | Журавлиный край | Природный парк | Сергиево-Посадский | Сергиев Посад - Калязин - Рыбинск - Череповец | 32014503 | I | Р | Р | Транзитная а/д |
| 26 | Журавлиный край | Природный парк | Сергиево-Посадский | Морозово - Полубарское - Снятинка | 32124101 | IV | Р | Р | Подъезд к населенным пунктам |
| 27 | Журавлиный край | Природный парк | Талдомский | «Талдом - Нерль» - Никитское | 32136301 | IV | Р | Р | Подъезд к населенным пунктам |
| 28 | Журавлиный край | Природный парк | Талдомский | «Талдом - Нерль» - Манихино | 32136401 | IV | Р | Р | Подъезд к населенным пунктам |
| 29 | Журавлиный край | Природный парк | Талдомский | «Талдом - Нерль» - Шабушево | 32136701 | IV | Р | Р | Подъезд к населенным пунктам |
| 30 | Журавлиный край | Природный парк | Талдомский | «Береговское - Полутьево» - Кузнецово | 32137301 | IV | Р | Р | Подъезд к населенным пунктам |
| 31 | Журавлиный край | Природный парк | Талдомский | Береговское - Полутьево | 32138801 | IV | Р | Р | Подъезд к населенным пунктам |
| 32 | Журавлиный край | Природный парк | Талдомский | «Талдом - Мокряги» - Измайлово | 32139201 | IV | Р | Р | Подъезд к населенным пунктам |
| 33 | Журавлиный край | Природный парк | Талдомский | «Талдом - Мокряги» - Прусово | 32136001 | IV | Р | Р | Подъезд к населенным пунктам |
| 34 | Журавлиный край | Природный парк | Талдомский | «Талдом - Мокряги» - Лозынино | 32136101 | IV | Р | Р | Подъезд к населенным пунктам |
| 35 | Журавлиный край | Природный парк | Талдомский | «Талдом - Мокряги» - Костолыгино | 32136201 | IV | Р | Р | Подъезд к населенным пунктам |
| 36 | Журавлиный край | Природный парк | Талдомский | «Талдом - Мокряги» - Леоново | 32138401 | IV | Р | Р | Подъезд к населенным пунктам |
| 37 | Журавлиный край | Природный парк | Талдомский | «Ермолино - Разорено - Семеновское» - Головачево | 32136601 | IV | Р | Р | Подъезд к населенным пунктам |
| 38 | Журавлиный край | Природный парк | Талдомский | «Ермолино - Разорено - Семеновское» - Курилово | 32136501 | IV | Р | Р | Подъезд к населенным пунктам |
| 39 | Журавлиный край | Природный парк | Талдомский | Григорово - Нушполы | 32039801 | IV | Р | Р | По границе ООПТ |
| 40 | Журавлиный край | Природный парк | Талдомский | «Григорово - Нушполы» - Есаулово | 32040201 | IV | С | Р | Подъезд к населенным пунктам |
| 41 | Журавлиный край | Природный парк | Талдомский | Ермолино - Разорено - Семеновское | 32038901 | IV | Р | Р | Подъезд к населенным пунктам |
| 42 | Журавлиный край | Природный парк | Талдомский | Храброво - Есаулово | 32039001 | III | Р | Р | По границе ООПТ |
| 43 | Журавлиный край | Природный парк | Талдомский | Храброво - Озерское - Домославка (от д. Озерское до д. Климово (км 9,7 – км 16,3)) | 32040001 | III | Р | Р | Подъезд к населенным пунктам |
| 44 | Смешанно-широколиственные леса в окрестностях р. Сушка | Государственный природный заказник | Серпухов | Серпухов - Данки - Турово | 32205701 | II | Р | Р | Транзитная а/д |
| 45 | Озеро Чудцевское | Особо охраняемый водный объект | Истра | МБК - Пречистое - Чудцево | 32073401 | IV | Р | Р | Подъезд к населенным пунктам |
| 46 | Озеро Чудцевское | Особо охраняемый водный объект | Истра | А-113 «Центральная кольцевая автомобильная дорога» | 11010437 | I | С | Ф | Мероприятие отображается для информационной целостности документа |
| 47 | Лотошинские пруды | Особо охраняемый водный объект | Лотошино | «Суворово - Ошейкино - Максимово» - Кушелово | 32089401 | IV | Р | Р | Подъезд к населенным пунктам |

В соответствии с законом Московской области от 23.07.2003 № 96/2003-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях», ст. 15, в границах природных парков выделяются зоны, имеющие экологическое, культурное или рекреационное назначение, и соответственно этому устанавливаются запреты и ограничения экономической и иной деятельности. Таким образом, для возможности проведения мероприятий по реконструкции и строительству автомобильных дорог, обеспечивающих подъезд к населенным пунктам и хозяйственным объектам, расположенным в границах природных парков, эти мероприятия должны быть включены в качестве разрешенных видов деятельсти в раздел Положения об ООПТ, посвященный режиму особой охраны, применительно ко всем выделенным в природном парке зонам. Размещение транзитных по отношению к природным паркам автомобильных дорог, а также автомобильных дорог I-III категории в границах планируемых природных парков необходимо согласовывать с Министерством экологии и природопользования Московской области, с учетом схемы функционального зонирования природного парка.

В остальных случаях, при подготовке материалов по организации ООПТ и в процессе их согласования с Мособолархитектурой зоны размещения линейных объектов исключаются из границ планируемых ООПТ, как диссонирующие объекты, несовместимые с выполняемыми ООПТ природоохрпанными функциями.

В настоящее время подготовлены проекты организации следующих ООПТ областного значения:

- особо охраняемый водный объект «Лотошинские пруды» (городской округ Лотошино);

- прибрежная рекреационная зона «Косино» (Рузский городской округ).

Поскольку в обоих случаях имелись пересечения границ ООПТ с зонами размещения автомобильных дорог, то проекты организации ООПТ отправлены на доработку.

В постановлении Правительства Московской области от 11.02.2009 № 106/5 «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий в Московской области» имеется прямое указание на необходимость уточнения границ, площадей и иных характеристик при разработке материалов по организации и реорганизации отдельных ООПТ и их охранных зон (в редакции Постановления Правительства Московской области от 06.08.2010 № 632/32).

ВСМ не затрагивают существующие и планируемые ООПТ регионального значения.

ЛРТ в меньшей степени, чем автомобильные дороги, но также пересекают в отдельных случаях существующие и планируемые ООПТ (таблицы 4.3.2.5).

Таблица 4.3.2.5

| Название линии ЛРТ | Городской округ | Название ООПТ | Примечание | Пересечение с ЛРТ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мытищи – Королев – Ивантеевка – Щёлково | Королёв, Щёлково | Охранная зона ООПТ федерального значения – Национальный парк «Лосиный остров» и его охранная зона | ЛРТ проходит в створе а/д «Западный обход г. Щёлково». ППТ утв. ПП МО от 19.03.2015 № 160/10 |  |
| Щёлково – Балашиха | Щёлково, Балашиха | Охранная зона национального парка «Лосиный остров» | ЛРТ проходит в створе а/д А-103 «Щелковское шоссе» |  |

Прохождение ЛРТ в охранной зоне национального парка «Лосиный остров» в обязательном порядке необходимо согласовать с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

ЛРТ «Москва (ст. м. Царицино) - аэропорт Домодедово» затрагивает планируемый природно-исторический комплекс «Горковский», расположенный в Ленинском городском округе. Линия ЛРТ планируется в створе существующей а/д «Подъезд к аэропорту Домодедово». В настоящее время готовятся материалы по организации ООПТ, в которых будет учтена зона планируемого размещения ЛРТ.

Кроме того, ЛРТ «Одинцово – Красногорск – Мякинино» пересекает ООПТ местного значения «Подушкинский лес», расположенную в Одинцовском городском округе. ООПТ стоит на кадастре – ЗОУИТ № № 50.20.2.126, 50.20.2.128. Требуется проведение реорганизации ООПТ.

При разработке материалов по организации и реорганизации ООПТ и их охранных зон из их границ должны быть исключены как существующие линейные объекты транспортной инфраструктуры, так и запланированные документами территориального планирования, утвержденными в установленном порядке на момент организации ООПТ. В целях сохранения путей миграции животных в зонах их пресечения с линейными транспортными коммуникациями устраиваются экологические переходы.

Согласно Федеральному закону от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире», любая деятельность, влекущая за собой изменение среды обитания объектов животного мира и ухудшение условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции, должна осуществляться с соблюдением требований, обеспечивающих охрану животного мира. При размещении, проектировании и строительстве аэродромов, железнодорожных, шоссейных, трубопроводных и других транспортных магистралей, линий электропередачи и связи, а также каналов, плотин и иных гидротехнических сооружений должны разрабатываться и осуществляться мероприятия, обеспечивающие сохранение путей миграции объектов животного мира и мест их постоянной концентрации, в том числе в период размножения и зимовки (статья 22). Действия, которые могут привести к гибели, сокращению численности или нарушению среды обитания объектов животного мира, занесенных в Красные Книги, не допускаются (статья 24).

      - Планируемые природные экологические и природно-исторические территории

В целях соблюдения основных принципов политики пространственного развития Московской области, определенных в законе Московской области от 07.03.2007 № 26/2007-ОЗ «О генеральном плане развития Московской области», в Схеме территориального планирования Московской области – основных положениях градостроительного развития, утвержденной постановлением правительства Московской области от 11.07.2007 № 517/23 (далее – СТП МО 2007), предусматриваются мероприятия по образованию природных экологических и природно-исторических территорий, дополняющих сеть ООПТ, в целях формирования единой пространственной системы объектов природного и культурного наследия с их территориями. Обобщающими характеристиками деятельности на этих территориях являются: сохранение, востановление, реабилитация, реставрация.

Задачей планируемых природных экологических территорий является сохранение взаимосвязанных, наиболее активных в экологическом отношении природных территориальных единиц (местообитания редких и исчезающих видов животных и растений, водораздельные и склоновые леса, близкие к коренным типам, поймы рек, болотные массивы, области питания подземных карбонов) с целью обеспечения долгосрочного неограниченного во времени рационального возобновимого природопользования и поддержания экологического баланса на региональном уровне.

Природно-исторические территории формируются в целях сохранения объектов культурного наследия в совокупности с окружающими их ценными природными территориями, являющимися характерным примером среднерусского ландшафта, сочетающего выразительный рельеф местности и живописную растительность. Эти территории отличаются гармоничным сочетанием природных и антропогенных компонентов, оптимальным сочетанием открытых и застроенных пространств.

Суммарная площадь планируемых природных экологических и природно-исторических территорий достигает почти 35 % территории Московской области.

Режим планируемых природных экологических и природно-исторических территорий определён Законом Московской области от 07.03.2007 № 36/2007-ОЗ «О Генеральном плане развития Московской области» (принят постановлением Московской областной Думы т 21.02.2007 № 2/210-П).

Размещение в границах природно-исторических территорий линейных объектов – автомобильных дорог в общем случае является допустимым, т.к. не нарушает их морфологическую стуктуру (размер, состав, пространственную организацию) и не перекрывает главные сектора обзора. Но возможны исключения, связанные, например, со следующими факторами:

- наличием зон охраны объектов культурного нследия, в пределах которых любая деятельность осуществляется в соответствии с установленным режимом;

- размещение планируемых линейных объектов на эстакаде или на земляном возвышении (естественном или искуственном), что может ограничить зоны видимости объектов культурного наследия.

Размещение линейных объектов в границах природных экологических территорий, наоборот, не совместимо с выполнением ими природоохранных функций, поэтому при организации природных экологических территорий из их границ исключаются существующие и планируемые линейные объекты транспортной инфраструктуры, утвержденные в установленном порядке.

Воздействие планируемых линейных объектов на охотничьи угодья и охотничьи ресурсы

Леса Московской области являются основной средой обитания охотничьих ресурсов. Кроме лесов охотничьи ресурсы приурочены к открытым, закустаренным и залесённым участкам земель сельхозназначения, околоводным территориям, прочим неиспользуемым землям различного назначения.

Полномочия в сфере охраны и использования охотничьих ресурсов на территории Московской области осуществляет Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области в лице Управления государственного охотничьего надзора и охотничьих ресурсов. Управление является специально уполномоченным государственным органом по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Московской области, за исключением объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых территориях федерального значения.

Для Московской области разработана и утверждена постановлением Губернатора Московской области от 10.11.2017 № 499-ПГ Схема размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Московской области.

Схема включает комплексную качественную оценку элементов среды обитания охотничьих ресурсов на территории Московской области, сведения о площади и состоянии охотничьих угодий, об оргнизациях, осуществляющих деятельность в сфере охотничьего хозяйства.

Площадь охотничьих угодий Московской области составляет 4 149 067 га или 93,4% от общей площади Московской области. В границы охотничьих угодий включаются только земли, правовой режим которых допускает осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства. Охотничьи угодья являются природной средой, в которой охотничьи ресурсы обитают в состоянии естественной свободы.

Численность основных видов охотничьих ресурсов, находится на достаточно высоком уровне для региона, в центре которого расположен огромный мегаполис – г. Москва. Более того, ресурсы большинства видов животных, отнесённых к охотничьим ресурсам, на территории Московской области находятся на уровне, допускающем их освоение.

Условия обитания животных определяются как качеством среды обитания – качеством охотничьих угодий (кормность, защитность, гнездопригодность), так и влиянием других факторов, которые условно можно сформулировать по трем группам:

- группа антропогенных факторов, обусловленных присутствием людей и их хозяйственной деятельностью;

- группа абиотических факторов, определяемых природно-климатическими условиями конкретной территории;

- группа биотических факторов, связанных с наличием хищников, конкурентов, возбудителей заболеваний и т.д.

Планируемые в составе СТП ТО МО линейные транспортные объекты потенциально могут оказывать воздействие на охотничьи ресурсы посредством изменения набора и степени воздействия антропогенных факторов, основные из которых связаны с появлением факторов беспокойства (транспортный шум, световое воздействия), а также с нарушением среды обитания (вырубка лесной растительности при строительстве дорог, нарушение миграционных путей, доступа к воде, кормовой базе и проч.). Последствием данных воздействий может стать сокращение популяций охотничьих ресурсов.

Мероприятия по исключению или минимизации данных воздействий разрабатываются, если инженерно-экологическими изысканиями выявлено наличие миграционных путей, мест обитания краснокнижных видов животных и проч., в общем плане – на стадии подготовки проекта планировки линейного объекта и более подробно – на стадии архитектурно строительного проектирования.

Границы охотничьих угодий и объекты охотхозяйственной инфраструктуры – охотничьи базы отображены на рис. 4.3.3.1.

Рис. 4.3.3.1.

Мероприятия по охране растительного и животного мира

Рост протяжённости автомобильных дорог и расширение дорожного полотна при их реконструкции помимо изъятия территории приводит к её расчленению на отдельные фрагменты. Такая фрагментация территории оказывает самое неблагоприятное влияние на численность популяций проживающих на них диких животных – недостаточные территории для питания, велик фактор беспокойства.

Мероприятия регионального уровня по охране мстительного и животного и растительного мира, учитываемые в СТП ТО МО при определении зон прохождения транспортных коридоров по территории Московской области, заключаются в следующем:

- обход особо охраняемых территорий;

- максимально возможное сохранение экологической целостности базисных природных территорий, связующих их экологических территорий и миграционных путей;

- проведение транспортных коридоров по менее ценным природным комплексам, изменённым и освоенным ландшафтам;

- предотвращение масштабной фрагментации угодий и уничтожение местообитаний биологических видов, как типичных, так и редких охраняемых;

- обеспечение условий сохранности ключевых природных территорий, определённых Схемой территориального планирования Московской области – основными положениями градостроительного развития.

Конкретные мероприятия по сохранению ценных природных территорий, мест обитания и миграционных путей животных разрабатываются при проектировании отдельных линейных объектов. Предполагается использование современных высокотехнологичных, инновационных решений в области экологии – сооружение экодуков, мостовых переходов для животных, «перенесение» отдельных местообитаний на новое место. Конкретные мероприятия, направленные на сохранение ценных местообитаний разрабатываются на стадии проекта планировки территории и рабочего проекта.

Конструкции экодуков, уточнение места их строительства основываются на результатах исследований численности, видового состава, кормовой базы, мест укрытий, гнёздопригодных мест, мест зимовок и покоя, а также миграционных путей животных и пресмыкающихся.

Для разных видов животных требуется строительство экодуков различных типов. Так, для земноводных могут использоваться сооружения по типу водопропускных труб, а для крупных представителей биоты наилучшим вариантом является устройство экодука по типу мостового перехода с земляным полотном, засаженным многолетними травами и древесно-кустарниковой растительностью с шумо- и светозащитными экранами.

Для предотвращения уничтожения животных при движении автотранспорта на путях миграции животных устраивать ограждения по границе полосы отвода высотой 2 – 2,5 м и протяжённостью не менее чем на 0,5 км в каждую сторону от установившегося пути движения животных. В местах вероятного пересечения дикими животными автомагистралей необходима установка катафотов, отражающих в тёмное время свет приближающейся машины и отпугивающие животных. Целесообразно также применять приспособления, отпугивающие животных от дорог – рефлекторы, которые при попадании на них в ночное время света автомобильных фар отражают яркие пугающие лучи в поперечном от дороги направлении.

Другим планируемым мероприятием при строительстве автодорог является снижение дигрессии лесных сообществ примагистральных территорий, достигаемое за счёт реконструкции опушечной части – посадки по опушечной линии плотно сомкнутых защитных насаждений из газоустойчивых и газопоглотительных пород, аккумулирующих и детоксирующих газовые выбросы автотранспортных средств. Такие лесозащитные полосы создаются преимущественно из местных и устойчивых к техногенным воздействиям видов деревьев и кустарников, формируются из насаждений изолирующего типа, многоярусными, плотной конструкции с обязательным участием кустарников вне зоны прямого попадания смёта и загрязненного хлоридами снега при роторной очистке полотна дороги (около 15 м).

В случаях экономически обоснованного сокращения площади лесов предусматривается полноценное компенсационное восстановление древесной растительности.

Мероприятия по охране водных объектов

Все реки Московской области относятся к бассейну реки Волги, протекающей по территории области на небольшом участке, по которому проходит граница с Тверской областью. Северная часть области, включая всю Верхневолжскую низменность, дренируется притоками Волги (Шошей, Ламой, Дубной, Сестрой, Яхромой), южная – притоками Оки (Лопасней, Нарой, Протвой и др.), являющейся самой крупной после Волги рекой Московской области. К бассейну р. Оки принадлежат и притоки реки Москвы, протекающей в пределах Московской области на большей части своего протяжения. Восточные и северо-восточные районы области, включая значительную часть Мещёры, орошаются притоками Клязьмы, являющейся одним из главных притоков Оки и берущей свое начало в пределах Московской области.

Всего по территории области протекают более 4 тыс. рек, из них 3,8 тыс. длиной менее 10 км, 348 – от 10 до 200 км.

Загрязнение водотоков (водоёмов) поверхностными сточными водами с автомобильных дорог и мостовых переходов составляет незначительный удельный вес от загрязнения водной среды недостаточно очищенными хозяйственно-бытовыми и промышленными сточныи водами, а также сельскохозяйственными стокми, поступающими непосредственно в реки или их притоки, однако этот вид воздействия имеет широкое распространение.

Оседающие на покрытии автомобильных дорог пыль, продукты износа покрытий, шин и тормозных колодок, выбросы от работы двигателей автомобилей, материалы, используемые для борьбы с гололедом, пылеподавления и т.д. приводят при смыве дождевыми и талыми водами к насыщению вод поверхностного стока различными загрязняющими веществами, в числе которых взвешенные вещества, нефтепродукты (бензин, дизельное топливо, масла, мазут и др.) которые затем могут попадать в водотоки.

Для защиты водных объектов от загрязнения и истощения в результате воздействия дорожного строительства в СТП ТО МО предусматривается пересечение водных объектов по максимально возможному короткому направлению, под прямым углом к водотоку. Проложение дорог на значительном расстоянии вдоль русла водных объектов, по пойменным территориям допускается в исключительных случаях, при отсутствии других вариантов. В этом случае предпочтение отдаётся эстакадным вариантам прохождения трассы, позволяющим сохранять транзитные территории, включающие ценные приречные биоценозы, пути миграции околоводный фауны.

Инженерно-технические мероприятия по уменьшению влияния загрязненного поверхностного стока на поверхностные и грунтовые воды планируются на стадии подготовки проекта планировки территории для размещения линейного объекта, выбор конкретных решений, оборудования, уточнее всех расчётных параметров осуществляется при дальнейшем проектировании.

Основным защитным мероприятием является устройствро системы ливневой канализации на наиболее уязвимых участках дорог в местах их пересечений с открытыми водотоками, включающей очистку стоков на очистных сооружениях. Конкретные инженерные мероприятия разрабатываются на стадии проекта планировки территории и рабочего проекта.

Главным образом, это относится к комплексам, находящимся в зоне Москворецкой, Волжской и Вазузской водных систем, где их нарушение повлечёт за собой ухудшение качества воды рек и водохранилищ – питьевых источников г. Москвы. К наиболее уязвимым местам относятся также водоохранные зоны рек и особо охраняемые территории. При строительстве в этих зонах требуется соблюдение требований Водного кодекса Российской Федерации, СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения», СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы».

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации (ст. 65), в границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Таким образом, хозяйственные объекты на территории водоохранных зон должны быть обеспечены централизованными системами водоснабжения и водоотведения, оборудованы локальными системами ливневой канализации.

На территории первого пояса зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы (ЗСО) запрещается всякое строительство, в том числе дорожное, не имеющее непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений.

На территории второго пояса ЗСО не допускается размещение объектов, обуславливающих опасность химического и микробного загрязнения почвы, грунтовых вод и воды источника водоснабжения, а также рубка леса главного пользования и реконструкции на территории шириной не менее 500 м от уреза воды. Конкретный запрет на размещение автомобильных и железных дорог во втором поясе отсутствует. В постановлениях советского времени (1940-1980 г.г.) содержалось положнение о запрете всякого строительства в режимной «жесткой» зоне второго пояса, в которую входят прибрежные участки канала им. Москвы, его водохранилищ и участки реки Москвы и реки Истры (до Истринской плотины) по 150 м в обе стороны от уреза воды. В документах российскорго периода (СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения» и СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы») запрет на дорожное строительство отсутствует.

Сброс очищенных промышленных, городских и бытовых сточных вод в источник питьевого водоснабжения в акватории второго пояса ЗСО станций водоподготовки и гидроузлов допускается при условии доведения качества сточной воды до уровня требований к качеству воды водных объектов первой категории водопользования в соответствии с гигиеническими нормативами.

Учитывая вышеперечисленные требования, в документации по планировке территории для размещения линейных объектов будет предусмотрен отвод дождевых вод со всех планируемых мостовых переходов и подходов к ним на локальные очистные сооружения, обеспечивающие степень очистки до норм качества для водоёмов рыбохозяйственного водопользования, поскольку водные объекты Московской области относятся к рыбохозяйственным объектам.

В случаях, когда трасса дороги или мостовой переход пересекают водные объекты, имеющие рыбопромысловое значение, или такие водные объекты попадают в зону влияния дороги, в соответствии с требованиями Федерального закона от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» в проектах будут предусматриваться специальные меры защиты водной фауны.

Мероприятия по охране недр

Минерально-сырьевая база Московской области содержит месторождения 19 видов полезных ископаемых, в число которых входят как общераспространённые (пески строительные и песчано-гравийные породы, глинистые породы для производства кирпича и керамзита, карбонатные породы различного назначения, трепел, торф и сапропель), так и необщераспространённые (цементное пески, фосфориты).

По состоянию на 01.01.2019 территориальным балансом запасов полезных ископаемых по Московской области учтены 676 месторождения общераспространённых полезных ископаемых с общими запасами 2,51 млрд. куб. м, из них 152 участка недр с общими запасами 585,8 млн. куб. м предоставлены в пользование для разведки и разработки, что составляет 24,7% от общих запасов, учтённых балансом.

В настоящее время в структуре минерально-сырьевой базы общераспространённых полезных ископаемых Московской области преобладают пески строительные и песчано-гравийные породы, общие запасы которых составляют 1,296 млрд. куб. м (51,4% от общего количества запасов) и торф с балансовыми запасами 728,3 млн. куб. м (29,0%). Далее, в порядке убывания следуют:

- кирпичное сырьё – 180,0 млн. куб. м (7,2%),

- карбонатные породы – 177,0 млн. куб. м (7,0%),

- керамзитовое и термолитовое сырьё – 72,7 млн. куб. м (2,9%)

- тугоплавкие глины – 58,0 млн. куб. м (2,3%).

В соответствии со сложившейся экономической конъюнктурой не все виды полезных ископаемых вовлечены в эксплуатацию. Так, например, из необщераспространённых полезных ископаемых на сегодняшний день на территории Московской области невостребованными оказались фосфориты и металлургические доломиты; из общераспространённых – керамзитовое сырьё и сапропель. Резко сократилось потребление глинистого сырья для керамической промышленности, карбонатных пород и торфа. В то же время остается высоким спрос на сырье для обеспечения строительных комплексов Москвы и Московской области. Преобладает добыча песка и гравия, составившая в 2018 году 44,7 млн. куб. м из общего объёма добычи 48,1 млн. куб. м.

В целом, при современном уровне добычи, горнодобывающие предприятия области обеспечены числящимися на балансе разведанными запасами общераспространённых полезных ископаемых от 5-10 до 50 лет.

Экспертной комиссией (ЭКЗ) Минэкологии Московской области постоянно проводится работа по утверждению зпасов новых месторождений или участоков, выявленных в результате геологоразведочных работ. Так, в 2018 году по 47 объектам утверждены запасы, общий прирост которых составил 106,62 млн. куб. м.

Пользование недрами, в том числе разведка и добыча полезных ископаемых, осуществляется в соответствии с лицензиями. Условиями пользования недрами к данным лицензиям устанавливаются срок пользования недрами, пространственные границы участков работ, уровень добычи, а также регулируются другие вопросы, связанные с добычей полезных ископаемых, в том числе вопросы экологической безопасности и охраны окружающей среды.

По состоянию на 01.03.2020 в Московской области выдано 237 лицензий на право пользования недрами.

В таблице 4.3.6.1 приведен перечень месторождений, по которым выданы лицензии на разведку и / или на разработку, и которые попадают в зоны планируемого размещения линейных объектов – автомобильных дорог регионального значения. Возможность строительства/реконструкции дорог необходимо согласовывать в каждом конкретном случае с недропользователями и Министерством экологии и природопользования Московской области.

Таблица 4.3.6.1

| № п/п | Наименование дороги | Номер участка дороги | Категория дороги | Мероприятия | Городской округ | Название месторождения, номер лицензии | Вид полезного ископаемого | Пересечение лицензионного участка месторождения и линейного объекта | ПРИМЕЧАНИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жирошкино - Новлянское - Кишкино | 32035801 | III | С | Домодедово | Месторождение Жирошкино МСК 80387 ТЭ до 25.02.2030 Участок «Жирошкино» МСК 80284 ТП до 01.01.2023 | Пески строительные | В 0,2 км З д. Жирошкино | Лицензия получена без учета СТП ТО МО. |
| 2 | А-113 «Центральная кольцевая автомобильная дорога» | 11010434 | I | С | Рузский | Участок Орешкинского месторождения МСК 80236 ТЭ до 30.03.2027 | ВГПП | Вблизи д. Орешки | Мероприятия федерального уровня в составе данной Схемы отображаются для информационной целостности документа |
| 3 | Северный обход г. Дмитров | 22208201 | I | С | Дмитровский | Месторождение «Давыдково-1» МСК 80370 ТЭ до 01.10.2028 | Торф | В 1,6 км СВ д. Давыдково | Лицензия получена без учета СТП ТО МО. |
| 4 | Обход срединной части Московской области на юго-востоке по направлению М-4 «Дон» - М-7 «Волга» (от г. Богородицка Тульской области через г. Зарайск, г. Луховицы, г. Шатуру до М-7 «Волга») | 22008303 | I | С | Коломна | Сельниково МСК 80058 ТЭ до 01.12.2033 | Пески | В 0,5 км Ю д. Сельниково | Лицензия получена без учета СТП ТО МО. |
| 5 | А-103 «Щёлковское шоссе» - Черноголовка - МБК | 32010601 | I | С | Черноголовка | Месторождение Черноголовка-2 МСК 80241 ТЭ до 31.12.2030 Участок Черноголовка-2 МСК 80321 ТП до 01.02.2022 | Пески строительные и ПГП | Юго-западнее д. Якимово | Лицензия получена без учета СТП ТО МО. |
| 6 | Обход г. Хотьково | 32014601 | I | С | Сергиев Посад | Шапиловский участок Хотьковского месторождения МСК 05052 ТЭ до 01.01.2028 | ВПГМ | В 6 км С ж/д ст. Хотьково | Лицензия получена без учета СТП ТО МО. |
| 7 | А-113 «Центральная кольцевая автомобильная дорога» | 11010409 | I | С | Пушкинский | Участок «Назарово-3» МСК 80244 ТП до 01.04.2022 | Пески строительные и ПГП | В 0,4 км ЮЗ д. Назарово | Мероприятия федерального уровня в составе данной Схемы отображаются для информационной целостности документа |
| 8 | Западный обход г. Ногинска | 32017401 | I | С | Богородский | Участок «Псарьки» МСК 80364 ТП до 30.09.2024 | Пески строительные и песчано-гравийные, гравийно-песчаные, валунно-гравийно-песчаные, валунно-глыбовые породы | В 0,1 км С д. Старые Псарьки | Лицензия получена без учета СТП ТО МО. |
| 9 | Можайское шоссе - Полушкино | 32198201 | IV | С | Одинцовский | Участок «Полушкино» площадью 8,3 га МСК 80189 ТЭ до 15.01.2021 | Песок и ПГП | В 0,1 км З д. Полушкино | Лицензия получена без учета СТП ТО МО. |
| 10 | Обход п.Чкаловский и п.Свердловский | 32017103 | I | С | Лосино-Петровский | Участок «Осеево» площадью 98,5 га МСК 80251 ТЭ до 01.12.2030 | Пески строительные и ПГМ | В 0,2 км к ЮЗ от д. Осеево | Лицензия выдана без учета СТП ТО МО. |
| 11 | Подольск - Домодедово - Раменское – ЦКАД | 22012403 | I | С | Домодедово | Участок «Жуково» МСК 80374 ТП до 12.11.2024 | Пески строительные и ПГП | Восточнее д.Жуково | ППТ утвержден ПП МО от 31.07.2014 № 589/28 |
| 12 | Новый выход на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-7 «Волга» на участке МКАД - км 60 (обходы гг. Балашиха, Ногинск), Московская область | 11011104 | I | С | Балашиха | Участок «Полтево-2» МСК 80297 ТП до 31.07.2023 | Пески строительные и ПГП | В 0,1 км СЗ д. Полтево | Мероприятия федерального уровня в составе данной Схемы отображаются для информационной целостности документа |
| 13 | МБК - Анненка | 32078801 | IV | Р | Клин | Участок «Доршево» МСК 80280 ТР до 08.02.2023 | Пески строительные и песчано-гравийные породы | Севернее д. Доршево | Лицензия получена без учета СТП ТО МО. |
|  | МБК - Петровка | 32078901 | IV |  |  |  |  |  |  |
| 14 | «Хлебниково - Рогачево» - Алабуха - Космынка | 32054301 | IV | Р | Дмитровский | Участок «Космынка» МСК 80207 ТЭ до 22.06.2021 | Пески строительные и ПГП | В 0,1 км ЮЗ д. Космынка | Лицензия получена без учета СТП ТО МО. |
| 15 | Волченки - «Верея - Медынь - Вышегород» | 32033801 | III | Р | Наро-Фоминский | Участок «Васильево» МСК 80369 ТП до 22.10.2024 | Пески строительные, ПГП, известняки, мергели, доломиты | В 0,1 км ЮЗ д. Васильево | Лицензия получена без учета СТП ТО МО |
| 16 | «Ермолино - Боровск» - Верея - Колодкино» - Рождествено - Лужки | 32101801 | IV | Р | Наро-Фоминский | Участок «Пушкарка» МСК 80279 ТЭ до 01.12.2022 | Пески строительные и ПГП | В 0,4 км ЮВ д. Пушкарка | Лицензия получена без учета СТП ТО МО |

Также в зонах планируемого размещения линейных объектов – автомобильных дорог расположены месторождения, учитываемые территориальным балансом запасов полезных ископаемых в нераспределенном фонде, или планируемые для предоставления в пользование в целях разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых. В таблице 4.3.6.2 приведен перечень данных месторождений, которые попадают в зоны планируемого размещения линейных объектов – автомобильных дорог регионального значения.

Таблица 4.3.6.2

| № п/п | Название автомобильной дороги | Мероприятие | Городской округ | Название месторождения | Вид полезного ископаемого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Северо-восточный обход г. Клина | С | Клин | Участок «Ясенево» | Нет данных |
| 2 | Аксиньино - Мякинино | С | Ступино | Ореховское | Карбонатные породы |
| 3 | Москва - Саранск - Ульяновск - Екатеринбург | С | Орехово-Зуево | Петровско-Шатурское | Торф |
| 4 | А-103 «Щёлковское шоссе» - Черноголовка - МБК | С | Черноголовка | Юго-западная окраина г. Черноголовка | Нет данных |
| 5 |  |  |  | Юго-западнее д. Якимово | Нет данных |
| 6 |  |  |  | Черноголовка | Нет данных |
| 7 | А-113 «Центральная кольцевая автомобильная дорога» | С | Раменский | Участок «Ворщиковский» | Нет данных |
| 8 |  |  | Рузский | Часть Вишенковского участка | Песчано-гравийные породы (ПГП) |
| 9 |  |  | Рузский | Участок Вишенковского месторождения | ПГП |
| 10 |  |  | Рузский | 2,23 га восточнее д. Корчманово | ПГП |
| 11 |  |  | Рузский | Аннино-2 | ПГП |
| 12 | Щербинка - Федюково - Каширское шоссе | С | Подольск | Участок «Яковлево» | ПГП |
| 13 | Бутово - Щербинка - Домодедово | С | Подольск | Участок Больше-Брянцево-2 | Нет данных |
| 14 |  |  |  | Больше-Брянцевское месторождение | Нет данных |
| 15 | М-4 «Дон» (г. Видное) - западное Домодедово - «Подольск - Домодедово - Раменское - ЦКАД» | С | Подольск | Макаровское | ПГП |
| 16 | Пушкино – Ивантеевка – Фрязино – Щёлково – Лосино-Петровский – М-7 »Волга» | С | Богородский | Южнее с. Балобаново | Нет данных |
| 17 | Подольск - Домодедово - Раменское - ЦКАД | С | Раменский | Константиново | Пески |
| 18 | Подольск - Домодедово | С | Домодедово | Заболотье | Пески |
| 19 | М-1 «Беларусь»- Наро-Фоминск - ЦКАД | С | Наро-Фоминский | Афанасьевское, участок «Ковригинский» | ПГП |
| 20 | Новый выход на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-7 «Волга» на участке МКАД - км 60 (обходы гг. Балашиха, Ногинск), Московская область | С | Орехово-Зуево | Участок «Вырка» | Нет данных |
| 21 |  |  | Балашиха | Участок «Полтево» | Нет данных |
| 22 |  |  | Балашиха | Участок «Марусино» | Нет данных |
| 23 | Аладьино - Воскресенки - Труфаново | Р | Кашира | Ожерельевское II | Глины |
| 24 | Ларево - объект 29/1 | Р | Мытищи | Лысково | Пески |
| 25 | М-5 «Урал» | Р | Коломна | Коробчеевское месторождение (участок Северный разведки) | Карбонатные породы |
| 26 | «Правдинский - Тишково - Ельдигино» - Раково | Р | Пушкинский | Раково | Пески |
| 27 | M-7 «Волга» - Афанасово 1 - Ивашево (на уч. Афанасово 1 - Ивашево) | Р | Богородский | Афанасово-1 | Нет данных |
| 28 | Мусино - Парфеньково | Р | Волоколамский | Кузяевское | Торф |
| 29 | А-104 «Москва - Дмитров - Дубна» | Р | Мытищи | Хлебниковское, участок «Новосельцевс-кий» | Пески |
| 30 | Черкизово - Пески - Рождественка | Р | Коломна | Паньшинское | Цементное сырье (известняк, глина) |

В зонах планируемого размещения объектов ЛРТ присутствуют как месторождения полезных ископаемых, по которым выданы лицензии на разработку (таблица 4.3.6.3), так и ряд месторождений, учитываемых территориальным балансом запасов полезных ископаемых в нераспределённом фонде (таблица 4.3.6.4).

Таблица 4.3.6.3

| Название ЛРТ | Городской округ | Название месторождения, номер лицензии | Расположение пересечения месторождения и линейного объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| Подольск-Климовск-Домодедово-аэропорт «Домодедово»- Константиново – Раменское» ППТ утержден ПП МО от 15.07.2019 № 421/22 Рег.№ 46709000_05_160910 от 18.07.2019) | Раменский | Участок «Жуково» (пески строительные и ПГП) МСК 80374 ТП до 12.11.2024 | Восточнее д. Жуково |

Таблица 4.3.6.4

| Название ЛРТ | Городской округ | Название месторождения | Вид полезного ископаемого |
| --- | --- | --- | --- |
| Бутово – Щербинка – Западное Домодедово | Домодедово | Заболотье | песок |
|  | Подольск | Макаровское | песчано-гравийные породы |
| Подольск - Домодедово - Раменское (подъезд к аэродрому Жуковский) | Раменский | Константиново | пески |

Дорожное строительство является одним из крупнейших пользователей общераспространёнными полезными ископаемыми. Наличие месторождений в зонах планируемого размещения линейных объектов, с одной стороны, обеспечит строительный процесс ресурсами, а с другой стороны, гарантирует извлечение полезных ископаемых.

Сроки реализации проектов строительства конкретных линейных объектов не определены, а действие большей части лицензий на разработку недр заканчивается до 2027 года (только в нескольких случаях лицензии имеют более отдаленный срок окончания – до 2030-2033 гг.), поэтому возможно, что к началу строительных работ месторождения уже будут отработаны. В обратном случае необходимо проведение корректировки площади разработки месторождений с учетом зон планируемого размещения линейных объектов и внесение изменений в лицензии на разработку месторожднений.

При пересечении планируемыми линейными объектами неразрабатываемых в настоящее время месторождений, но учитываемых территориальным балансом запасов полезных ископаемых в нераспределенном фонде, или планируемых для предоставления в пользование в целях разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых, необходимо согласование Министерства экологии и природопользования Московской области.

По Закону Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 (ред. от 03.08.2018) «О недрах» (статья 25) застройка земельных участков, которые расположены за границами населенных пунктов и находятся на площадях залегания полезных ископаемых, допускается на основании разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа.

Месторождения отображены на рис. 4.3.6.1.

Рис. 4.3.6.1

Мероприятия по охране стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды и её загрязнения

Непрерывные метеорологические и гидрологические наблюдения, а также мониторинг состояния окружающей среды в Московской области проводит Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (ФГБУ «Центральное УГМС»), которое является учреждением, специально уполномоченным Росгидрометом на осуществление функций в области гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды в Москве и на территории Московской области.

ФГБУ «Центральное УГМС» осуществляет круглосуточные систематические наблюдения за природными явлениями, систематические наблюдения за уровнями загрязнения окружающей среды (атмосферного воздуха и осадков, поверхностных вод, почв, снежного покрова), обеспечение органов государственной власти, отраслей экономики, оборонных и других организаций и населения информацией о фактическом и прогнозируемом состоянии окружающей природной среды, её загрязнении, в том числе экстремальной информацией на территории Москвы и Московской области.

По данным ФГБУ «Центральное УГМС» (письмо от 17.04.2017 № 1323) на территории Московской области расположено 70 стационарных пунктов наблюдений (далее – СПН) за состоянием окружающей среды и её загрязнения, включая метеорологические станции, гидрологические посты, пункты наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха и проч. Кроме этого, на территории Приокско-Террасного государственного природногой биосферного заповедника раположена станция фонового мониторинга «Приокско-Террасный заповедник».

Среди всех СПН ФГБУ «Центральное УГМС» в Московской облатси выделяются 12 объектов, имеющих статус реперных (опорных, эталонных), т.е. станций с непрерывным рядом однородных наблюдений не менее 30 лет, расположенные в местах, где изменения окружающей среды, вызванные деятельностью человека, минимальны. Данные СПН предназначены для установления вековых тенденций изменений климата на освещаемой ими территории, а также для выявления неоднородности рядов наблюдений на станциях основной сети, обусловленной изменением условий на окружающей станцию местности или переносом станции. Это:

- Гидрологический пост I разряда Большое Сареево – река Медвенка.

- Гидрологический пост I разряда Егорье – река Лама.

- Гидрологический пост I разряда Куровское – река Нерская.

- Гидрологический пост I разряда Звенигород – река Москва.

- Гидрологический пост II разряда Барсуки – река Москва.

- Гидрологический пост I разряда Троицкое – река Катыш.

- Гидрологический постI разряда Покровское – река Северка.

- Гидрологический пост I разряда Кашира – река Ока.

- Гидрологический пост I разряда Вербилки – река Дубна.

- Озерный гидрологический пост II разряда Солнечногорск – озеро Сенеж.

- Метеорологическая станция II разряда Коломна.

- Метеорологическая станция II разряда Можайск.

Месторасположение стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды и её загрязнения показано на картографических материалах СТП ТО МО.

В соответствии с постановлением Совета министров СССР от 06.01.1983 № 19 «Об усилении мер по обеспечению сохранности гидрометеорологических станций, осуществляющих наблюдение и контроль за состоянием природной среды», с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.1999 № 972 «Об утверждении Положения о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, её загрязнением», вокруг стационарных пунктов наблюдений (кроме метеорологического оборудования, устанавливаемого на аэродромах) создаются охранные зоны в виде земельных участков и частей акваторий, ограниченных на плане местности замкнутой линией, отстоящей от границ этих пунктов на расстоянии, как правило, 200 метров во все стороны.

Размеры и границы охранных зон стационарных пунктов наблюдений определяются в зависимости от рельефа местности и других условий.

В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений устанавливаются ограничения на хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей природной среды, её загрязнении. По постановлению Совета министров СССР от 06.01.1983 № 19 «Об усилении мер по обеспечению сохранности гидрометеорологических станций, осуществляющих наблюдение и контроль за состоянием природной среды», земельные участки (водные объекты), входящие в охранные зоны гидрометеорологических станций, не изымаются у землепользователей (водопользователей) и используются ими с соблюдением следующих требований:

а) в охранных зонах гидрометеорологических станций, входящих в перечень реперных климатических, морских береговых и устьевых станций вековой сети гидрометеорологических наблюдений, запрещается:

- возводить любые здания и сооружения;

- сооружать оросительные и осушительные системы;

- производить горные, строительные, монтажные, взрывные работы и планировку грунта;

- высаживать деревья, складировать удобрения, устраивать свалки, выливать растворы кислот, солей, щелочей;

- устраивать стоянки автомобильного и водного транспорта, тракторов и других машин и механизмов;

- сооружать причалы и пристани;

- перемещать и производить засыпку и поломку опознавательных и сигнальных знаков, контрольно-измерительных пунктов;

- бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами, производить дноуглубительные и землечерпательные работы;

- выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений;

б) в охранных зонах гидрометеорологических станций, не входящих в перечень реперных климатических, морских береговых и устьевых станций вековой сети гидрометеорологических наблюдений, работы, указанные в подпункте «а», могут производиться только с согласия республиканских или территориальных управлений по гидрометеорологии и контролю природной среды или соответствующих органов других министерств и ведомств, в систему которых входят эти гидрометеорологические станции.

Гидрометеорологические станции переносу не подлежат.

Земельные участки, занятые гидрометеорологическими станциями, не входящими в перечень реперных климатических, морских береговых и устьевых станций вековой сети гидрометеорологических наблюдений, а также земельные участки, находящиеся в пределах охранной зоны таких станций, могут быть изъяты для государственных или общественных нужд в установленном порядке только в исключительных случаях. При этом перенос указанных станций на новое место (строительство их зданий, сооружений и других объектов) производится силами и за счет средств предприятий, организаций и учреждений, для которых изымаются земельные участки.

Подавляющее большинство стационарных пунктов расположено в границах населённых пунктов, поэтому они не попадают в зоны размещения планируемых линейных объектов федерального и регионального значения. Однако имеется несколько случаев пересечения охранных зон СПН с планируемыми и реконструируемыми линейными объектами, информация о которых представлена в таблице 4.3.7.2.

Таблица 4.3.7.2

| № п/п | Стационарные пункты наблюдений за состоянием окружающей среды и её загрязнения | Наименование дороги | Номер участка дороги | Категория дороги | Мероприятия | Статус дороги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Агрометеорологический пост Загорск | Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец | 42177501 | МУ | Р | Р |
| 2 | Метеорологическая станция II разряда Коломна (РЕПЕРНАЯ) | М-5 «Урал» | 21008407 | I | Р | Ф |
| 3 | Агрометеорологический пост Зарайск | Мендюкино – Протекино – Ратькино | 32027601 | III | Р | Р |
| 4 | Метеорологическая станция II разряда Дмитров | г. Дмитров, ул. Внуковская | 42167601 | МУ | Р | Р |
| 5 | Гидрологический пост II разряда Заозерье – река Москва | М-5 «Урал» | 21008403 | I | С | Ф |
| 6 | Метеорологическая станция II разряда Наро-Фоминск | Наро-Фоминск – Новоникольское – Васильчиново | 32032101 | III | Р | Р |
| 7 | Пункт наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха № 3 Серпухов | Московское шоссе | 42177901 | МУ | Р | Р |

Все вышеназванные СПН имеют установленные охранные зоны, сведения о которых включены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) в виде зоны с особыми условиями использования территории.

Из всех 7 СПН, расположенных в зонах планируемого размещения линейных объектов, к реперным климатическим станциям вековой сети гидрометеорологических наблюдений относится только метеорологическая станция Коломна. В охранной зоне метеостанции планируется осуществление работ по реконструкции автомобильной дороги федерального значения М-5 «Урал». Данное мероприятие в СТП ТО МО отображается для информационной целостности документа.

Остальные 6 СПН не входят в перечень реперных климатических станций.  Строительство планируется только на участке автмобильной дороги федерального значения М-5 «Урал», попадающем в охранную зону гидропоста «Заозерье» на реке Москве. Данное мероприятие не относится к региональным полномочиям, отображается для информационной целостности документа. В остальных случаях планируется проведение реконструкции на существующих автомобильных дорогах Московской области. В охранных зонах гидрометеорологических станций, не входящих в перечень реперных станций, для проведения строительных работ требуется согласование Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (ФГБУ »Центральное УГМС»).

Месторасположение метеостанций показано на рис. 4.3.7.1.

Рис. 4.3.7.1.

Мероприятия по улучшению экологической ситуации на территории населённых пунктов

В СТП ТО МО предусмотрены следующие мероприятия регионального уровня по снижению транспортной нагрузки и улучшению экологической ситуации территории населённых пунктов:

- вывод транзитных потоков из центральных частей населённых пунктов за счёт строительства участков автомобильных дорог в обход населённых пунктов, что приведёт к повышению комфортности и безопасности дорожного движения. Запланировано строительство обходов городов Дмитрова, Зарайска, Подольска, Талдома, Фрязино, Лобня, Можайска, Наро-Фоминска, Ногинска, Сергиева Посада, Серпухова, Щёлково, Солнечногорска, Ступино, Истры, Клина, посёлков Чкаловский, Свердловский, Чисмена, Поварово и пр.;

- развитие рельсового пассажирского транспорта, который не загрязняют воздух продуктами сгорания и резиновой пылью от трения колес об асфальт, а также является энергоэкономным;

- строительство транспортных развязок в разных уровнях и путепроводов, обеспечивающих безостановочное движение автомобильного транспорта в наиболее эффективном с экологических позиций скоростном режиме, позволяющем минимизировать выбросы в воздушный бассейн.

Поскольку эффективность природоохранных мероприятий в значительной степени зависит от условий прохождения трассы по конкретной территории, то конкретные мероприятия по охране окружающей среды разрабатываются в проектной документации на отдельные линейные объекты – автомобильные, железные дороги, ЛРТ. При этом решается вопрос о необходимости применения различных защитных сооружений, снижающих уровень воздушного и акустического воздействия на окружающую среду (экранов-стенок, выемок, валов, шумозащитных зданий), использования шумозащитных окон, формирования защитного озеленения, а также определяются меры по охране природно-рекреационных и прочих озелененных территорий, расположенных в населенных пунктах.

Уменьшение негативного влияния от размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры на окружающую среду

Так же при определении варианта прохождения трассы планируемых автомобильных дорог необходимо сведение к минимуму негативных последствий от реализации объектов на окружающую среду.

Автомобильные дороги характеризуются значительным воздействием на различные компоненты окружающей среды, основными из которых являются:

- выбросы в атмосферный воздух;

- загрязнение стоками водных объектов и подземных вод;

- нарушение почвенного покрова;

- изменение рельефа;

- фрагментация природных экосистем;

- образование производственных отходов;

- воздействие транспортного шума.

Масштабы воздействия зависят от категории планируемых дорог – чем крупнее дорога, тем более значительные территориальные ресурсы требуются для ее развития и более обширная зона негативных воздействий формируется вдоль нее. В связи с этим для размещения планируемых автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения предусматривается ряд ограничений и требований.

Охрана поверхностных и подземных вод

Загрязнение водных объектов поверхностными сточными водами с автомобильных дорог имеет широкое распространение, в связи с чем, необходимы мероприятия по их защите.

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации (ст. 65), в границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов (в том числе автомобильных дорог) при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

На территории второго пояса зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы не допускается размещение объектов, обуславливающих опасность химического и микробного загрязнения почвы, грунтовых вод и воды источника водоснабжения, а также рубка леса главного пользования и реконструкции на территории шириной не менее 500 м от уреза воды (СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы»). В этих пределах допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса.

В связи с этим требованием отвод дождевых вод со всех автомобильных дорог, мостовых переходов и подходов к ним необходимо осуществлять на локальные очистные сооружения. В пределах второго пояса ЗСО запрещается рубка леса главного пользования. В случаях, когда трасса дороги или мостовой переход пересекают водные объекты, имеющие рыбопромысловое значение или такие объекты попадают в зону влияния дороги, в соответствии с требованиями Федерального закона от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» в проектах необходимо предусмотреть специальные меры защиты водной фауны.

Не допускается строительство автомобильных дорог в первом поясе ЗСО источников подземного водоснабжения (СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»). Во втором поясе ЗСО необходимо выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов, в том числе автомобильных дорог (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Стационарные пункты наблюдения за состоянием окружающей среды

Стационарные пункты наблюдений за состоянием окружающей природной среды, её загрязнением – комплекс, включающий в себя земельный участок или часть акватории с установленными на них приборами и оборудованием, предназначенными для определения характеристик окружающей природной среды, её загрязнения.

В соответствии с постановлением Совета министров СССР от 06.01.1983 № 19 «Об усилении мер по обеспечению сохранности гидрометеорологических станций, осуществляющих наблюдение и контроль за состоянием природной среды», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.1999 № 972 «Об утверждении Положения о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, её загрязнением», вокруг гидрометеорологических станций любых видов устанавливаются охранные зоны в виде участка земли (водного пространства), ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территории этих станций на 200 м во все стороны. Размеры и границы охранных зон стационарных пунктов наблюдений определяются в зависимости от рельефа местности и других условий.

Предоставление (изъятие) земельных участков и частей акваторий под охранные зоны стационарных пунктов наблюдений производится в соответствии с земельным, водным и лесным законодательством Российской Федерации на основании схем размещения указанных пунктов, утвержденных Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, и по согласованию с органами исполнительной власти субъектов РФ.

В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений устанавливаются ограничения на хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении. Земельные участки (водные объекты), входящие в охранные зоны гидрометеорологических станций, не изымаются у землепользователей (водопользователей) и используются ими с соблюдением следующих требований (запрещается):

- возводить любые здания и сооружения;

- сооружать оросительные и осушительные системы;

- производить горные, строительные, монтажные, взрывные работы и планировку грунта;

- высаживать деревья, складировать удобрения, устраивать свалки, выливать растворы кислот, солей, щелочей;

- устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и других видов машин и механизмов;

- сооружать причалы и пристани;

- перемещать и производить засыпку и поломку опознавательных и сигнальных знаков, контрольно-измерительных пунктов;

- бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами, производить дноуглубительные и землечерпательные работы;

- выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений (пункт 3 Постановления).

Таким образом, в пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений устанавливаются ограничения на строительство автодорог, если оно отражается на достоверности информации о состоянии окружающей природной среды, её загрязнении.

Охотничьи угодья

Планируемые в составе разрабатываемой Схемы мероприятия по развитию транспортного обслуживания области не должны оказывать негативного воздействия на охотничьи ресурсы и охотничьи угодья.

Округа санитарной (горно-санитарной) охраны.

В соответствии с Федеральным законом от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» на территории первой зоны в составе округа горно-санитарной охраны запрещаются все виды хозяйственной деятельности, в том числе строительство автомобильных дорог. На территории второй зоны запрещаются размещение объектов и сооружений, в том числе автомобильных дорог, не связанных непосредственно с созданием и развитием сферы курортного лечения и отдыха. Также в пределах второй зоны запрещается проведение работ, в том числе строительства автомобильных дорог, загрязняющих окружающую среду, природные лечебные ресурсы и приводящих к их истощению. На территории третьей зоны вводятся ограничения на осуществление хозяйственной деятельности, в том числе строительство автомобильных дорог, сопровождающейся загрязнением окружающей среды, природных лечебных ресурсов и их истощением.

- основные характеристики развития транспортных инфраструктур в московской области

С учетом всех внесенных корректировок в перечень мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры Московской области основные характеристики по видам транспорта изменились. Сравнительные основные характеристики по видам транспорта приведены в таблице 5.1. Развитие транспортной инфраструктуры на территории Московской области с учетом всех изменений и дополнений приведено в графических материалах.

Таблица 5.1

| № п/п | Наименование показателей | Срок рассмотрения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 год | 2035 год |
|  | Автомобильные дороги |  |  |
| 1 | Автомобильные дороги |  |  |
| 1.1 | Протяженность автомобильных дорог, км | 16900 | 19667 |
|  | – федерального значения, в т.ч. | 2500 | 3045 |
|  | – регионального значения, в т.ч. | 14400 | 16622 |
| 1.2 | Плотность, км/км2 | 0,38 | 0,44 |
| 1.3 | Транспортные развязки, шт. |  |  |
|  | – федерального значения | 118 | 195 |
|  | – регионального значения | 20 | 186 |
|  | Железнодорожный транспорт |  |  |
| 1 | Протяженность магистральных линий, км | - | +60 |
| 2 | Протяженность ВСМ, км | - | 410 |
|  | Рельсовый скоростной пассажирский транспорт |  |  |
|  | Протяженность ЛРТ, км | - | 347,9 |
|  | Депо и ремонтные базы, штт | - | 13 |
|  | Транспортно-пересадочные узлы |  |  |
| 1 | ТПУ на основе железнодорожных станций, ВСМ, ЛРТ и линий метрополитена шт. | - | 150 |
|  | Логистические комплексы и индустриальные парки |  |  |
| 1 | Мультимодальные и трансформационные логистические центры, шт. | 13 | 47 |
|  | Водный транспорт |  |  |
|  | Причалы и паромы. шт. | 31 | 31 |
|  | Порты, шт | 2 | 3 |
|  | Воздушный транспорт |  |  |
|  | Международные аэропорты, шт | 3 | 3 |
|  | Аэродромы, шт. | 6 | 6 |
|  | Вертодромы, шт. | 156 | 156 |
|  | Объекты дорожного сервиса |  |  |
|  | Автозаправочные станции, шт. | - | +580 |
|  | Стоянки большегрузного транспорта, шт. | 213 | 63 |

Информация об аэродромах уточняется

Информация о посадочных площадках уточняется

Информация об аэродромах уточняется

Данные по автомобильным дорогам федерального значения в схеме территориального планирования 
транспортного обслуживания Московской области приведены в информационных целях и не являются 
предметом утверждения в данном документе.

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской федерации и о внесении в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2017 № 1596 «Об утверждении Государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы».

Формы и инструменты содействия органами государственной власти Московской области реализации мероприятий по развитию инфраструктуры авиации общего назначения определяются нормами Федерального закона № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».

Мероприятия по развитию объектов инфраструктуры водного транспорта федерального значения приводятся в положениях о территориальном планировании транспортного обслуживания Московской области в справочно-информационных целях и не являются предметом утверждения в данном документе.

в соответствии с Генеральной схемой развития сети железных дорог ОАО «РЖД» на период до 2020 года в соответствии с Программой развития железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла с учетом организации перспективных диаметральных маршрутов на период 2019-2024 гг

Перечень планируемых пешеходных переходов может изменяться в зависимости от градостроительной ситуации.

Перечень объектов может быть изменен в зависимости от политической и экономической ситуации в стране

Перечень и конфигурация планируемых транспортных развязок в разных уровнях может изменяться в зависимости от интенсивности движения автотранспорта по автомобильным дорогам и градостроительной ситуации.

С учетом ЦКАД

Местоположение депо и ремонтных баз уточняется в проекте планировки ЛРТ

Основополагающим принципом технологии работы транспортно-логистических комплексов и центров является организация электронного логистического сопровождения перемещения внутренних и внешнеторговых грузов от отправителя до выдачи груза владельцу.

Перечень приведен на основании постановления Правительства Московской области от 25.10.2016 № 782/39 «Об утверждении государственной программы Московской области «Развтия и функционирования дорожного-транспортного комплекса» на 2017-2024 годы»

Состав объектов, входящих в ТПУ зависит от пассажиропотока и градостроительной ситуации.

Количество машино-мест определяется исходя из потребности и пассажиропотока.

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской федерации и о внесении в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Перечень объектов ТЗК может изменяться при внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 17.10.2017 №863/36 «Об утверждении государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2024 годы и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Московской области»

Планируемые зоны с особыми условиями использования территории, как зоны экологического воздействия 
на население и природную среду отображаются в документе территориального планирования после 
их утверждения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Приаэродромные территории отображены в информационных целях в соответствии с Федеральными правилами использования воздушного пространства Российской Федерации.

С – строительство, Р – реконструкция.

Ф – объект федерального значения, Р – объект регионального значения, объекты федерального значения приведены в информационных целях.

Магистральные железные дороги и ВСМ являются объектами федерального значения и приведены в информационных целях.

С – строительство, Р – реконструкция.

Ф – объект федерального значения, Р – объект регионального значения

Ф – объект федерального значения, Р – объект регионального значения, объекты федерального значения приведены в информационных целях.

С – строительство, Р – реконструкция.

Здесь и далее оранжевым цветом выделены автомобильные дороги федерального значения

С – новое строительство, Р – реконструкция.

Ф – объект федерального значения, Р – объект регионального значения, объекты федерального значения приведены в информационных целях.

Проект постановления Правительства Российской Федерации «О расширении национального парка «Лосиный остров» (письмо Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 21.03.2019 № 04-15-46/6500).

С – новое строительство, Р – реконструкция

Ф – объект федерального значения, Р – объект регионального значения, объекты федерального значения приведены в информационных целях.

С – новое строительство, Р – реконструкция

Ф – объект федерального значения, Р – объект регионального значения, объекты федерального значения приведены в информационных целях.

Постановление СНК РСФСР от 04.09.1940 № 696 «О санитарной охране канала Москва-Волга, как источника водоснабжения г. Москвы»;

Постановление СНК РСФСР от 23.05.1941 № 355. «О санитарной охране Московского водопровода и источников его водоснабжения»;

Решение исполнительных комитетов Московского городского и Московского областного Советов народных депутатов от 17.04.1980 № 500-1143 «Об утверждении Проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснаб-жения г. Москвы в границах Лесопаркового защитного пояса г. Москвы»

Перечень дейстующих лицензий на пользование недрами в целях геологического изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых на территории Московской области по состоянию на 01.03.2020 (https://mep.mosreg.ru/dokumenty/napravleniya-deyatelnosti/nedropolzovanie/nedropolzovanie)

С – новое строительство, Р – реконструкция

С – новое строительство, Р – реконструкция

По данным Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (ФГБУ «Центральное УГМС») в Московской области расположено 12 реперных станций (письмо от 19.11.2018 № 4808)

С – новое строительство, Р – реконструкция

Ф – объект федерального значения, Р – объект регионального значения, объекты федерального значения приведены в информационных целях.

Официальные данные по количеству существующих автозаправочных станций отсутствуют;

Количество автозаправочных станций может быть дополнено при размещении их вдоль планируемых автомобильных дорог;

Количество стоянок большегрузного транспорта может быть дополнено при размещении их вдоль планируемых автомобильных дорог.